К Положению о

территориальном планировании

городского округа Красноуральск  утвержденному решением Думы городского округа Красноуральск

от 29 апреля 2021 года  № 281

Материалы по обоснованию

Генеральный план

городского округа Красноуральск

Содержание

| № разделов, глав, статей | Наименование |
| --- | --- |
| Раздел I | Материалы по обоснованию Генерального плана |
|  | Введение |
| Глава 1 | Общие положения |
| Статья 1 | Административно-территориальное устройство |
| Статья 2 | Сведения о программах комплексного социально-экономического развития территории |
| Статья 3 | Рельеф, геологическое, гидрогеологическое строение |
| Статья 4 | Гидрография |
| Статья 5 | Климатическая характеристика |
| Статья 6 | Растительный и животный мир |
| Статья 7 | Городские леса |
| Статья 8 | Особо охраняемые природные территории |
| Статья 9 | Полезные ископаемые |
| Глава 2 | Охрана окружающей среды |
| Глава 3 | Ограничения использования территории |
| Глава 4 | ##### Проектное решение территориального развития городского округа Красноуральск. |
| Глава 5 | Транспортная инфраструктура |
| Глава 6 | Инженерная инфраструктура |
| Глава 7 | Социальная инфраструктура |
| Глава 8 | Жилищное строительство |
| Глава 9 | Производственная сфера |
| Глава 10 | Объекты, обладающие историко-культурной ценностью |
| Глава 11 | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий |
| Глава 12 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа Красноуральск объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| Глава 13 | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Глава 14 | Технико-экономические показатели генерального плана |
| Раздел II | Картографическая часть к материалам по обоснованию Генерального плана |
| Приложение 1 | Карта инженерной инфраструктуры городского округа Красноуральск |
| Приложение 1.1 | Карта инженерной инфраструктуры г. Красноуральск |
| Приложение 1.2 | Карта инженерной инфраструктуры населенных пунктов городского округа Красноуральск |
| Приложение 2 | Карта зон с особыми условиями использования территорий Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения Карта территорий объектов культурного наследия городского округа Красноуральск |
| Приложение 3 | Карта месторождений полезных ископаемых городского округа Красноуральск |
| Приложение 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского округа Красноуральск |
| Приложение 5 | Карта, отображающая местоположение существующих и строящихся объектов местного значения городского округа Красноуральск |
| Приложение 6 | Карта транспортной инфраструктуры городского округа Красноуральск |
| Приложение 7 | Карта границ земель различных категорий городского округа Красноуральск |

##### Раздел I. Материалы по обоснованию Генерального плана

##### Введение

Генеральный план городского округа Красноуральск Свердловской области подготовлен в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Росреестра от 26.07.2022 N П/0292 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории";

- приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;

- Приказ Федерального агентства кадастра объектов недвижимости от 18.06.2007 № П/0137 «Об утверждении Положения о местных системах координат Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации»;

- Закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»;

- Закон Свердловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП (ред. от 19.07.2018) «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской от 30.03.2011 № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП «Об утверждении Положения о региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2022 № 302-ПП «Об установлении на территории Свердловской области отдельных случаев утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории и внесения в них изменений без проведения в 2022 году общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам указанных документов»;

- Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 12.03.2021 № 172-П «Об утверждении требований к структуре и оформлению сведений, документов, материалов, направляемых для размещения в Региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области»;

- СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 131.13330.2020. Строительная климатология»;

- СП 165.1325800.2014. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Генеральный план подготовлен в единой редакции на все населенные пункты, входящие в состав городского округа.

При разработке Генерального плана учтены материалы Схемы территориального планирования Свердловской области, муниципальные программы, Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года, утвержденная Решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 г. № 151.

- Цель генерального плана - обеспечение устойчивого развития городского округа, как на ближайшие годы, так и на отдаленную перспективу.

Этапы реализации Генерального плана городского округа Красноуральск:

Первая очередь реализации — 2021 - 2025 год;

Расчетный срок реализации — 2025 - 2041 год.

Территория городского округа входит в один из старейших горнопромышленных районов Урала, располагает существенным природно-ресурсным потенциалом. Известны значительные по запасам месторождения медных руд и серого колчедана, коренного и рассыпного золота, хромитов и нерудного сырья, торфа.

В силу природных условий и промышленной специализации городской округ Красноуральск, сельскохозяйственное освоение территории выражено слабо, большая часть территории городского округа занята лесами.

Территориальное планирование городского округа Красноуральск направлено на определение функционального назначения территорий города и сельских населенных пунктов, исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов развития территории, в целях:

- обеспечения устойчивого развития городского округа Красноуральск;

- повышения качества городской среды;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечения интересов жителей городского округа Красноуральск.

##### Глава 1. Общие положения

##### Статья 1. Административно-территориальное устройство

Городской округ Красноуральск расположен в западной части Свердловской области.

Площадь городского округа Красноуральск составляет 162723 га (0,8% от территории Свердловской области).

Городской округ расположен в южном центральном секторе северной части Свердловской области. На юго-западе городской округ граничит с Горноуральским городским округом, на юге с городским округом ЗАТО Свободный, юго-востоке с Верхнесалдинским городским округом, на востоке и северо-востоке с Верхотурским городским округом, на севере с Нижнетуринским городским округом. С запада расположены территории Кушвинского городского округа и городского округа Верхняя Тура.

Территория городского округа Красноуральск включает в себя 10 населенных пунктов: город Красноуральск и 9 сельских населенных пунктов, из них наиболее крупные – поселок Краснодольский и поселок Дачный.

Город Красноуральск является городом областного подчинения, находится в 226 км к северу от областного центра г. Екатеринбурга и в 75 км севернее г. Нижний Тагил. Город Красноуральск по своему функциональному значению является административным и культурным центром городского округа Красноуральск.

Таблица 1. Список населённых пунктов городского округа Красноуральск

| Наименование населённого пункта, входящего в состав городского округа | Тип населённого пункта | Ориентировочная численность постоянно проживающих, чел |
| --- | --- | --- |
| Бородинка | посёлок | 45 |
| Высокий | посёлок | 0 |
| Дачный | посёлок | 270 |
| Каменка | посёлок | 1 |
| Краснодольский | посёлок | 145 |
| Красноуральск | город | 21384 |
| Межень | посёлок | 9 |
| Никольский | посёлок | 37 |
| Чирок | посёлок | 39 |
| Ясьва | деревня | 97 |

Численность постоянного населения городского округа по состоянию на 1 января 2023 составила 22027 человек.

Численность населения городского округа ежегодно снижается. По отношению к показателю на 1 января 2022 года численность сократилась на 0,6%. Причиной снижения численности является естественная убыль населения, а также вынужденная миграция населения в соседние территории в крупные населенные пункты в целях улучшения условий работы и жизни.

На первую очередь реализации до 2025 года прогнозируется увеличение численности населения городского округа до 25627 человек.

Программой демографического развития городского округа Красноуральск на период до 2050 года рост численности населения не прогнозируется.

Формирование численности населения будет идти за счет снижения естественной убыли (реализация государственных Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения) и улучшения качества жизни. Для улучшения демографической ситуации требуется реализация инвестиционных проектов, которые предлагают привлечение населения. При улучшении экономической привлекательности городского округа возможно увеличение численности постоянного населения.

Рост численности населения предусматривается в основном в поселках Дачный, Краснодольский и Никольский. Стабилизация численности населения в городе Красноуральск, поселках Бородинка, Чирок, Межень, деревне Ясьва.

Рисунок 1. Схема расположения городского округа Красноуральск в системе административного деления Свердловской области

Таблица 2. Состав земель городского округа Красноуральск

| Вид земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 502 | 0,31 |
| Земли населенных пунктов | 9644 | 5,93 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 30187 | 18,55 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 19 | 0,01 |
| Земли лесного фонда | 121217 | 74,49 |
| Земли водного фонда | 0 | - |
| Земли запаса | 1154 | 0,71 |
| Итого: | 162723 | 100 |

Границы муниципального образования установлены Законом Свердловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ (ред. от 19.04.2022) «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Состав земель соотвествует официальной статистической информации о наличии и распределении земель согласно Региональному  докладу о состоянии и использовании земель в Свердловской области в 2019 году, подготовленному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской области) в 2020 году.

Площадь земель населенных пунктов – 9644 га, что составляет 5,93% от общей площади округа и из которых площадь застроенных земель - 1708 га.

На территории городского округа земли водного фонда не установлены. Существующие водные объекты располагаются на землях лесного фонда, землях населенных пунктов.

В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах населенных пунктов городского округа Красноуральск:

- город Красноуральск 28.10.2015г, реестровый номер 66:51-4.7

- поселок Дачный 20.12.2013г с изменениями от 14.06.2017г, реестровый номер 66:51-4.9

- поселок Никольский 19.12.2014г, реестровый номер 66:51-4.3

- поселок Краснодольский 19.12.2014г, реестровый номер 66:51-4.8

- поселок Каменка 19.12.2014г, реестровый номер 66:00-4.9

- поселок Межень 19.12.2014г, реестровый номер 66:51-4.6

- поселок Чирок 19.12.2014г, реестровый номер 66:51-4.1

- поселок Бородинка 19.12.2014г, реестровый номер 66:51-4.4

- поселок Высокий 19.12.2014г, реестровый номер 66:51-4.2

- деревня Ясьва 20.12.2013г, реестровый номер 66:51-4.5

Земли лесного фонда установлены с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости, по границе Кушвинского лесничества Свердловской области (реестровый номер в ЕГРН 66:00-6.921 дата внесения 02.10.2019г).

С учетом разъяснений Рослесхоза от 21.06.2023 №ИС-02-54/14380 для осуществления территориального планирования применяются сведения о границах лесничества, внесенные в ЕГРН, в связи с чем проектом предусматривается изменение границ населенных пунктов:

- г.Красноуральск, п.Бородинка, п.Чирок, п.Межень, п.Высокий, д.Яьсва  в связи с их уточнением по установленной и внесенной в ЕГРН границе Кушвинского лесничества Свердловской области. Граница лесничества является границей разделяющей земли лесного фонда и земли иных категорий, в том числе населенных пунктов. С целью недопущения существования земель неопределенной категории, границы населенных пунктов приводятся в соответствие с границами Кушвинского лесничества Свердловской области.

- п.Никольский (без изменения итоговой площади населенного пункта) в связи с уточнением местоположения границы населенного пункта по картографическому материалу масштаба 1:10000, а также необходимостью исправления реестровой ошибки в местоположении границ населенного пункта в части включения земельного участка с кадастровым номером 66:51:0401001:96, имеющего категория земель – земли населенного пункта, поставленного на государственный кадастровый учет 12.07.2004г., предоставленного в частную собственность для строительства индивидуального жилого дома,  в границы населенного пункта.

- В таблице 3 приведены сведения о площади земель и земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов.

- Таблица 3. Перечень земельных участков (земель), которые включаются в границы населенных пунктов

| - Населенный пункт | - площадь включае-мых земель, га | - площадь исключаемых земель, га | - кадастровый квартал часть земель которого включеются/исключается в/из населенный пункт | - Существующая - категория земель | - Планируемая категория земель | - Планируемое использование земель/земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - г.Красноу-ральск | - 0,0148 | - - | - 66:51:0101001 | - не установлена | - земли населенных пунктов | - городские леса |
|  | - 0,0234 | - - | - 66:51:0108001 | не установлена | земли населенных пунктов | городские леса |
|  | - 64,8712 | - - | - 66:51:0401001 | не установлена | земли населенных пунктов | городские леса |
| - п.Межень | - 3,8847 | - - | - 66:51:0401001 | не установлена | земли населенных пунктов | территории общего пользования |
| - п.Чирок | - 3,2411 | - - | - 66:51:0401001 | не установлена | земли населенных пунктов | территории общего пользования |
| - п.Бородинка | - 3,2859 | - - | - 66:51:0401001 | не установлена | земли населенных пунктов | территории общего пользования |
| - п.Высокий | - 5,4516 | - - | - 66:51:0401014 | не установлена | земли населенных пунктов | территории общего пользования |
| - д.Ясьва | - 10,7745 | - - | - 66:51:0401014 | не установлена | земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное использование, земли общего пользования |
| - п.Никольский | - 0,8420 |  | - 66:51:0401001 | не установлена | земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное использование, земли общего пользования |
|  | - 0,1278 |  | - земельный участок 66:51:0401001:96 | земли населенных пунктов | земли населенных пунктов | индивидуальное жилищное использование |
|  | - - | - 0,9598 | - 66:51:0401013 | земли населенных пунктов | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйствен-ное использование (сенокошение) |

##### Статья 2. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития территории

- На период подготовки документа территориального планирования на территории городского округа Красноуральск действуют муниципальные программы.

- Организация и реализация мероприятий и проектов осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления городского округа в рамках их компетенции.

- Таблица 4. Перечень муниципальных программ, действующих на территории городского округа Красноуральск

| № | Наименование | Нормативный правовой акт | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Красноуральск | Постановление Администрации городского округа Красноуральск №1822 от 12.12.2017 г. «Об утверждении Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Красноуральск» | I этап реализации: 2017 -2021 гг. II этап реализации: 2022 -2030 гг. |
| 2 | Программа демографического развития городского округа Красноуральск на период до 2025 года («Красноуральская семья») | Постановление Администрации городского округа Красноуральск №316 от 11.03.2015 г. «Об утверждении Программы демографического развития городского округа Красноуральск на период до 2025 года («Красноуральская семья»)» | 2011-2015 годы – этап активизации; 2016-2025 годы – этап наращивания |
| 3 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на период до 2028 года | Постановление Администрации городского округа Красноуральск №738» от 11.06.2020 г. «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на период до 2028 года» | 2020 г. – 2028 г. |
| 4 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2020 – 2036 годы | Постановление Администрации городского округа Красноуральск №763 » от 22.06.2020 г. «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2020-2036 годы» | I этап реализации: 2021 - 2025 гг. II этап реализации: 2025 - 2036 гг. |
| 5 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы» | Постановление Администрации городского округа Красноуральск №332 от 06.03.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы», утвержденную Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 17.10.2017 № 1445» | 2018 г. – 2024 г. |
| 6 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» | Постановление Администрации городского округа Красноуральск №121 от 04.02.2019 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» | 2019 г. – 2024 г. |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» | Постановление Администрации городского округа Красноуральск № 958 от 19.08.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» | 2019 г. – 2024 г. |
| 8 | Муниципальная Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» | Постановление Администрации городского округа Красноуральск № 1025 от 01.09.2020 г. « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденную Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 09.11.2018 г. № 1377» | 2019 г. – 2024 г. |
| 9 | Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» | Постановление Администрации городского округа Красноуральск № 1250 от 10.11.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24.10.2018 г. № 1307 в редакции от 11.08.2020 г. № 935» | 2019 г. – 2024 г. |
| 10 | Муниципальная Программа «Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах» | Постановление Администрации городского округа Красноуральск № 1255 от 12.11.2020 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах», утвержденную Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 07.11.2019 г. № 1623» | 2020 г. – 2025 г. |
| 11 | Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» | Постановление Администрации городского округа Красноуральск № 1261 от 13.11.2020 г. « О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» | 2019 г. – 2024 г. |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» | Постановление Администрации городского округа Красноуральск № 1083 от 21.09.2020 г. « О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» | 2019 г. – 2024 г. |

- Учтена стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года, утвержденная решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 г. № 151 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Красноуральск».

##### Статья 3. Рельеф, геологическое, гидрогеологическое строение

Территория городского округа Красноуральск Свердловской области приурочена к восточному склону Среднего Урала, где выделяются две области: область остаточных гор восточного склона Урала и область пенеплена восточного склона. Макрорельеф западной части территории характеризуется как горно-сопочный останцевый с абсолютными высотами в  пределах 240,0-310,0 м. Наиболее высокие вершины – гора Ясьвинская (314,1 м) и гора Липовая (302,2 м). Преобладающие формы рельефа увалистые, увалисто-холмистые. Плоские сглаженные вершины нередко сменяются крутыми склонами. Интенсивность эрозионных процессов – средняя.

К востоку и северо-востоку увалисто-холмистый рельеф, постепенно понижаясь, становится менее расчлененным и приобретает вид пологохолмистой местности со средними абсолютными высотами 165,5-232,6 м.

Положительные элементы мезорельефа представлены отдельными увалами, холмами и группами скалистых сопок (с меридианным простиранием), их склонами различной экспозиции и крутизны. Отрицательные формы мезорельефа-депрессии различных размеров, форм и происхождения, ложбины, лощины, долины рек и ручьев.

В тектоническом отношении городской округ Красноуральск располагается в пределах восточного крыла Тагильского мегасинклинория, сложенного среднепалеозойскими вулканогенными отложениями основного и среднего состава (базальтами и андезито-базальтами) и их турфами.

Согласно результатам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСП-97 городской округ Красноуральск располагается в потенциальной сейсмичной зоне первой категории, где не исключается возможность возникновения очагов землетрясений силой в эпицентре до 6-7 баллов по шкале MSK-64.

В геологическом отношении территория городского округа Красноуральск  расположена в Средне-зауральской геологической области, в районе Тагильско-Магнитогорского палеозойского прогиба, сложенного осадочно-вулканогенными толщами среднего палеозоя.

Исследуемый район приурочен к площади развития пород Именновской свиты верхней части разреза силурийских образований.

Образование данной свиты составляет две полосы западную и восточную, входящие соответственно в западном и восточном крыльях Тагильского прогиба. Простирание пород – субмеридианальное.

Среди образований свиты выделяются две толщи – нижняя и верхняя, характеризующиеся соответственно андезитобазальтовым и базальтовым составом. Непосредственно в районе прослеживается верхняя толща андезитов и их турфов, залегающая согласно на образованиях нижней толщи. В состав толщи входят андезиты и их турфы, туфопесчанники базальтового и туфоконгломераты смешанного состава. На контакте этих толщ выявлены туфоконгломераты с обломками андезитов и известняков. С поверхности древние породы перекрыты комплексом четвертичных отложений различной мощности, гранулометрического состава, химизма, содержащих продукты выветривания и обломки коренных пород. По генезису эти отложения: делювиальные, элювиальные, аллювиальные, озерно-аллювиальные, озерно-болотные.

Ниже приводится сводный литологический разрез рассматриваемой территории:

- почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,3 м;

- суглинки и глины делювиальные, тугопластичные и полутвердые, с включением дресвы и щебня коренных пород. Мощность отложений не постоянна. На повышенных участках она колеблется от 1,2 до 4,0 м, в пониженных и по долинам речек – увеличивается до 3,0-10,0 м, в нижней части разреза количество дресвы и щебня увеличивается;

- супесчано-суглинистые и дресвяно-щебнистые и элювиальные образования. В верхней части разреза элювий переходит в элювиально-делювиально глинистые грунты. В нижней части разреза элювий постепенно переходит в выветрелые трещиноватые коренные породы. Четкую границу между элювием и делювием, а также между элювием и коренными породами установить не возможно. Мощность «коры выветривания» в слабых породах – серецитовых сланцев кислых порфиритов и др. достигает 30 м, в более устойчивых породах выветривание практически отсутствует с глубины 7,0-15,0 м, проявляясь только в трещиноватости.

В долинах рек и речек развиты аллювиальные отложения, которые представлены иловатыми песками и глинами, гравийно-галечниковыми и дресвяно-щебнистыми грунтами с глинистым заполнением. Мощность аллювия 5,0-10,0 м.

Согласно гидрогеологической карте Урала территория городского округа Красноуральск расположена в пределах развития водоносного горизонта зон трещиноватости вулканогенно-осадочных пород силура и девона (S-D). Мощность зоны региональной трещиноватости ограничивается 30-60, по ослабленным тектоническим элементам геологической структуры эффективная трещиноватость прослеживается до 100 м и более.

На исследуемой территории встречен водоносный горизонт грунтово-трещинного типа, приуроченный к трещиноватым скальным грунтам и коре их выветривания.

Подземные воды безнапорные. Питание водоносного горизонта площадное, осуществляется за счет атмосферных осадков

Большой разброс по глубине залегания уровня подземных вод в пределах площади объясняется неровным рельефом территории, с большими перепадами абсолютных отметок от 184,0 до 209,8 м. В целом зеркало водоносного горизонта в сглаженной форме повторяет рельеф земной поверхности.

Весеннее питание (снеготаяние и проливные дожди) сопровождается резким подъемом уровня, с последующим постепенным спадом, прерываемым эпизодически в летне-осеннее время в периоды дождей. Наиболее низкие отметки наблюдаются в конце зимней межени.

По условиям залегания и характеру водовмещающих пород подземные воды относятся к трещинным, залегающим и циркулирующим по реликтовым трещинам в трещиноватом скальном грунте.

Питание водоносного горизонта идет за счет инфильтрации атмосферных осадков, перетока подземных вод с прилегающей территории, разгрузка – в нижележащие водоносные горизонты и далее в местную гидрографическую сеть.

Грунтовые воды залегают на значительной глубине и на условиях строительства существенного влияния оказывать не будут.

По материалам изысканий прошлых лет в многоводные периоды года в зоне аэрации (1-3 м от поверхности) возможно формирование подземных вод типа «верховодка».

Зона аэрации образуется за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из коммуникаций, задержанных непроницаемыми или слабо проницаемыми выклинивающимися слоями или зонами, окруженными более водопроницаемыми пористыми и трещиноватыми породами в зоне аэрации. Отличительными признаками верховодки являются: ограниченная площадь распространения, определяемая размерами непроницаемых слоев и зон; резкие колебания уровня воды, пестрый состав; своеобразие динамики верховодки.

##### Статья 4.  Гидрография

Рассматриваемая территория расположена на восточном склоне Среднего Урала в междуречье рек Туры и Салды.

Река Тура, основная река района, протекает по части западной границы городского округа Красноуральск и является главным источником водоснабжения города Красноуральска и посёлка Дачный.

Тура берёт своё начало вблизи железнодорожной станции «Хребет Уральский» и впадает в реку Тобол с левого берега на 260 км от устья. Длина реки Тура составляет 1030 км, общая площадь водосбора 80400 км2.

Река Салда наиболее крупный правобережный приток реки Туры, берёт своё начало в Салдинском болоте на восток от горы Большая Благодать и впадает в реку Туру на 777 км от устья. Длина реки Салда 182 км, общая площадь водосбора 3670 км2.

Река Кушайка берёт своё начало в болоте на расстоянии 3-4 км на юго-запад от города Красноуральска и впадает в реку Салду с левого берега на 149 км от устья, пересекая южную часть города с запада на восток. Длина реки 12 км, площадь водосбора 29.6 км2. Река на всём протяжении зарегулирована небольшими плотинами. На реке Кушайке в юго-западной части территории города в 1959-1960 годах построен городской пруд. Пруд используется в рекреационных целях.

Река Выя – левобережный приток р. Салда, с правобережным притоком в виде реки Чирок.

Река Айва – левобережный приток р. Салда.

Река Кушайка – левобережный приток р. Салда.

Река Ключёвка – правобережный приток р. Айвы, берёт своё начало в северо-восточной части города Красноуральска. Длина реки 5 км. В летнее время река пересыхает.

Река Тагил, протекающая вдоль южной границы района, с левобережным притоком Ясьва.

В гидрологическом отношении район не изучен. Посты гидрометеорологической службы на реках Тура и Салда расположены ниже рассматриваемого района.

Основной фазой водного режима рек является весеннее половодье, вызванное снеготаянием, во время которого проходит 60-90%, а на мелких водотоках 95-100% объёма годового стока.

Летняя межень устойчивая, лишь изредка прерывается дождевыми паводками. Чаще летние дожди не образуют паводка.

В период летне-осенней межени проходит от 10 до 30% объема годового стока.

В зимний период реки питаются исключительно за счет грунтовых вод, сток в этот период незначителен и составляет 5-10% от годового объема.

В конце марта – в начале апреля начинается подъём уровня, который продолжается 3-5 дней. После пика паводка начинается интенсивный спад уровня, а затем более медленный спад, продолжающийся в течение 10-20 дней в зависимости от площади водосбора. С увеличением площади водосбора увеличивается и продолжительность половодья.

Малые речки в летний период пересыхают, а зимой перемерзают.

Замерзают реки в октябре – начале ноября, вскрываются в апреле – начале мая.

##### Статья 5. Климатическая характеристика

Климат рассматриваемого района континентальный, относительно суровый.

Самый продолжительный сезон года – зима (4-5 месяцев). Средняя температура воздуха в январе -16.4°С, минимум достигает -46°С. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября, сходит в конце апреля.

Зимой часты метели, образующиеся при прохождении циклонов и усилении ветра (в среднем 33 дня). Чаще всего метели наблюдаются при скоростях ветра 6-9 м/сек, вызывая снегозаносы.

Весна короткая. Для этого периода характерно быстрое повышение среднесуточной температуры воздуха, особенно от марта (-8.5°С) к апрелю (+1.4°С).

В связи с вторжением холодных арктических воздушных масс в мае, и даже июне, наблюдаются возвраты холодов. Нередко похолодания сопровождаются обильным выпадением снега. Средняя дата наступления последнего заморозка – 6 июня.

Лето умеренно-тёплое и даже прохладное, продолжительностью около трёх месяцев. Средняя температура июля +16°С, максимум +36°С.

Летом выпадает наибольшее количество осадков. Осадки непродолжительны, но интенсивны, преимущественно в виде ливневых дождей, сопровождаемых грозами. Продолжительность безморозного периода в среднем 92 дня.

Осень непродолжительна. В середине октября происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С. Наибольшее падение температуры происходит от октября (+0.2°С) к ноябрю (-7.9°С).

Прохладная осень обычно сопровождается ненастной погодой. Средняя дата последнего заморозка приходится на 7 июня.

Наиболее важными элементами, характеризующими климат, являются: ветер, осадки и влажность.

Ветер имеет преобладающее юго-западное и западное направление в течение года и зимой.

Летние месяцы характерны меньшей устойчивостью преобладающих направлений ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 3.8 м/сек. Наибольшие скорости наблюдаются осенью и весной.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 519 мм, из них 397 мм выпадает в теплый период (IV-X месяцы), 122 мм – в холодный (XI-III месяцы).

Относительная влажность воздуха велика в течение всего года. Её средние значения составляют: за год – 74%, зимой 78-82%, летом 63-75%. Максимального среднего значения (82%) влажность достигает в декабре, минимального (61%) – в мае.

Глубина промерзания грунта 2,0-2,2 м.

Для наиболее полной характеристики климата приводится таблица основных климатологических элементов.

Таблица 5. Характеристика климата городского округа Красноуральск

| Месяцы Элементы климата | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха (°С) | -16,4 | -14,4 | -8,5 | 1,4 | 8,3 | 14,2 | 16,0 | 13,8 | 8,0 | 0,2 | -7,9 | -14,4 | 0,0 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) | -45 | -45 | -42 | -25 | -14 | -4 | -1 | -3 | -11 | -24 | -41 | -46 | -46 |
| Абсолютный максимум воздуха (°С) | 3 | 7 | 17 | 24 | 34 | 35 | 36 | 36 | 30 | 23 | 12 | 4 | 36 |
| Средняя абсолютная влажность воздуха(мб) | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 4,9 | 6,8 | 10,7 | 13,0 | 12,4 | 8,7 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 6,1 |
| Средняя относительная влажность воздуха (%) | 81 | 78 | 75 | 66 | 61 | 63 | 72 | 75 | 79 | 81 | 81 | 82 | 74 |
| Средняя скорость ветра (м/сек) | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 3,8 | 3.0 | 2,8 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 |
| Среднее число дней с туманом | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 0,4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Среднее число дней с грозой | - | - | - | 0,3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 21 |
| Среднее число дней с метелью | 7 | 9 | 2 | 0,4 | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 9 | 40 |

Природно-климатические условия территории позволяют развивать все виды зимнего спорта и туризма.

##### Статья 6.  Растительный и животный мир

На территории городского округа Красноуральск расположены леса Кушвинского лесничества. В лесах Кушвинского лесничества преобладают мягколиственные породы. Из мягколиственных пород в составе лесов городского округа доминирует береза, в небольшом количестве встречается осина.

На территории лесничества произрастают более 10 разновидностей древесных пород, это: кедр, ель, сосна, пихта, лиственница, береза, осина, ольха серая, липа. Преобладают разновозрастные насаждения. Состояние лесов удовлетворительное.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Лесного кодекса РФ леса, расположенные на землях лесного фонда городского округа Красноуральск, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные. Резервных лесов в районе не выделено.

Лесистость территории района определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади, включая акватории озёр, водохранилищ и других водных объектов, и выражается в процентах. Динамика лесистости находится под влиянием хозяйственной деятельности человека и стихийных явлений. Лесистость района городского округа Красноуральск составляет 85,9%.

Основными видами побочного пользования в лесах являются: сбор грибов, ягод, заготовка лекарственного и технического сырья, сенокошение, пастьба скота и др.

Животный мир лесов района богат и разнообразен. В лесах обитают бобр речной, белка обыкновенная, куница лесная, заяц, кабан. Из птиц водятся глухарь, синица, воробей и др.

Статья 7. Городские леса

В границах г.Красноуральск установлены границы городских лесов общей площадью 3232,3 га. В городских лесах городского округа Красноуральск, в границах г.Красноуральск особо защитные участки лесов не выделены и дополнительного их выделения не требуется. Предусматривается сохранение границ и площади городских лесов.

Лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа Красноуральск утвержден постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 12.08.2013 № 1274 (с изменениями от 21.05.2015 № 650, от 07.12.2017 № 1775, от 06.11.2018 № 1353, от 25.02.2021 № 196).

Городские леса городского округа Красноуральск отнесены к Средне-Уральскому таежному району таежной зоны. По категории земель отнесены к защитным лесам – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов.

Зоны отдыха населения в городских лесах городского округа Красноуральск, в границах города Красноуральск в соответствии с частью 1 статьи 41 Лесного кодекса Российской Федерации предназначаются и используются для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Существующее выделение зоны городских лесов соответствует лесному законодательству, действующим нормативам, сложившимся экономическим условиям, природоохранным и экологическим целям ведения лесного хозяйства.

В городских лесах городского округа Красноуральск, в границах города Красноуральск особо охраняемые природные территории отсутствуют.

##### Статья 8.  Особо охраняемые природные территории

На территории городского округа Красноуральск расположена одна особо охраняемая природная территория областного значения – памятник природы «Камень «Большой Балабан».

Данная особо охраняемая природная территория (далее – ООПТ) расположена в лесном квартале 281 Красноуральского лесхоза, Салдинское лесничество, на левом берегу реки Тагил, около деревни Ясьва. Территория ООПТ установлена постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении Перечней особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк».

«Камень «Большой Балабан» - геоморфологический и ботанический памятник природы, представляет собой известняковые скалы с комплексом скальной флоры. Площадь территории памятника природы 5 га.

С целью сохранения памятника природы необходимо установление контроля за рекреационными нагрузками, поддержание санитарного благополучия.

##### Статья 9.  Полезные ископаемые

Территория городского округа Красноуральск входит в один из старейших горнопромышленных районов Урала, освоение и изучение полезных ископаемых которого началось в XVIII веке. Здесь известно более 150 месторождений и рудопроявлений медных руд и серого колчедана, коренного и рассыпного золота, хромитов и нерудного сырья, торфа.

Медные руды

Имеющие промышленное значение месторождения практически отработаны. Ряд мелких месторождений: Северное, Заводское, Восточно-Кушайское, Спасосерное, Ново-Андреевское с запасами от 10 до 40 тысяч тонн меди при содержании ее в рудах 2,6-3,5%, (их общие разведанные запасы составляют около 130 тыс. тонн меди) из-за малых запасов и относительно сложных горногеологических условий в 1950-1970-е годы были отнесены к забалансовым. Меняющаяся конъюнктура рынка меди, развитие различных форм горнодобывающих предприятий и возможность в относительно короткие сроки организовать добычу руд на подобных месторождениях обуславливают возможность в настоящее время и в ближайшем будущем вовлечения их в отработку. При проявлениях заинтересованности в отработке мелких месторождений их запасы, за счет до изучения флангов, можно увеличить. Кроме того, за счет до изучения рудопроявлений, а их известно в районе более десятка, значительно пополнится ряд подобных месторождений.

Серный колчедан

Серный колчедан в нижних частях медных рудных тел и в виде отдельных тел на глубоких горизонтах встречается на всех медноколчеданных месторождениях. На отработанных месторождениях его запасы безвозвратно потеряны. Наиболее благоприятные условия для добычи серного колчедана на Андреевском серноколчеданном месторождении. Однако, в настоящее время и в ближайшем будущем потребности в серном колчадане, используемом в качестве катализатора при плавке силикатных никелевых руд, обеспечивается за счет других объектов, расположенных ближе к никелевым заводам, а производство серной кислоты с избытком обеспечено сернистыми газами, получаемыми при обжиге медных концентратов.

Хромиты

В 1870-1931 годах в районе выявлено несколько мелких месторождений и рудопроявлений, часть из них до 1925 года отрабатывались. При этом добывались руды, идущие в металлургический передел без обогащения.

В 1930-х годах, после открытия крупных месторождений в Казахстане и Армении, геологоразведочные и эксплуатационные работы на хромиты на территории городского округа были прекращены. В 1990-х годах, с изменением взаимоотношений между республиками, интерес к местным хромитам вновь возрос, поисковые работы возобновлены. В пределах полосы серпентинитов (Восточно-Тагильский массив) от широты п. Чирок до Н. Тагила в 1991-1993 гг. поисковые работы на хромиты проводила Тагильская ГРЭ, в 1998-2002 гг. на участке массива, расположенном в пределах территории административного управления МО «г. Красноуральск» – Красноуральская ГРП ОАО «Уралцветмедразведка». Промышленные запасы оценены на Кутузовском месторождении, и по категории С+Р составили 135 тысяч тонн хромита. Прогнозные ресурсы района в целом оцениваются в 850 тыс. т хромита.

Золото

Добыча золота в районе проводилась с начала XVIII века. Разрабатывались в основном, россыпи. Коренные месторождения и рудопроявления разрабатывались периодически. В настоящее время они отработаны (Богомоловское) или законсервированы из-за малых запасов (Архангельское, Сухаревское, Пасхальное, Колчинское, Спасибовское, Дедюхинское, Селивановское, Логовское, Аннинское, Алмазное, Сионское). При этом следует отметить, что в большинстве они недоизучены, в том числе считающееся отработанным Богомоловское. Интерес представляют коры выветривания месторождения, содержащие тонкодисперсное золото (до 5 г/т). Запасы металла оцениваются до 10 тонн.

Россыпи золота в районе развиты очень широко. Известно 88 месторождений золота и платины. Большинство из них отработано. Следует отметить, что все они приурочены к кайнозойским отложениям, древне-мезозойские россыпи в районе неизвестны, однако и изучение зон развития мезозойских отложений в районе практически не проводились. На юго-востоке, где граница между Красноуральским и Верхне-Салдинским районам проходит по р. Тагил, в неё упирается полоса галечников Кантуровской россыпи, отрабатывавшаяся с начала 1900 годов до 1941 года, а продолжение этой полосы по левому берегу р. Тагил вообще не изучалось. Особый интерес вызывает содержащийся в этих отложениях кварцевый гравийно-галечный материал, который содержит до 10-20 г/т золота (в среднем 2 г/т) и подходит для использования в качестве золотосодержащих кварцевых руд для медеплавильного производства.

Прогнозные ресурсы кварцевых галечников Кантуровской россыпи оцениваются в 52 т золота. Учитывая аналогичность геологической ситуации, ресурсы золотоносных галечников в мезозойских отложениях к северу-западу от Кантуровской россыпи могут значительно превзойти ресурсы последней.

Нерудное сырье

Кирпичные глины

Разведанные запасы кирпичных глин на территории городского округа, доступные к отработке (местоположения Леспромхоз I и II, Красногвардейское, Южно-Красноуральское), составляют более 3 млн. куб. м. При этом следует отметить, что разведка и испытания глин месторождений (кроме Красногвардейского) проводились в 50-х годах и были ориентированы на существующие в то время масштабы производства и технологию. При производстве кирпича на современном оборудовании, рассчитанном на довольно значительную производительность на этих месторождениях, необходимо произвести доразведку, технологические испытания и переоценку запасов.

Каолин

Каолин имеет очень широкий спектр применения: производство огнеупоров, тонкой керамики, электротехнических и других керамических изделий, в производстве резины, кабеля, искусственных кож и тканей, пластмасс, пестицидов, красителей, в парфюмерной и бумажной промышленности и т. д.

Половина потребляемого на Урале каолина (около 140 тыс. тонн) завозится из других регионов.

На территории городского округа отмечается ряд проявлений каолина, расположенных в бассейне р. Салды и ее притоков: Айвы, Ленёвки и др. Прогнозные ресурсы бассейна противоречивы (от 4 до 15 млн. тонн).

При подтверждении прогнозов возможно покрытие части потребности за счет местных источников.

Для определения и утверждения запасов необходимо проведение геологоразведочных работ.

Песчано-галечные смеси

Песчанно-галечные смеси встречаются на правом берегу р. Салды, по р. Ленёвке и Кварцевой. Ресурсы участка по данным работ проведенных в 1926-1927 годах оцениваются: 4,4 млн. т кварцевой гальки и 3,2 млн. т кварцевого песка. Кварцевые пески и галька находятся в смеси и содержат до 15% белой глины, но при этом установлено, что материал довольно легко отмывается от глинистых частиц и разделяется на песок и гравий.

Благодаря тому, что отмытые песок и галька на 96-97% состоят из кремнезема, они могут иметь очень широкое применение: от строительных работ до стекольной промышленности. Кроме того, кварцевая галька может быть использована в качестве флюсов при плавке меди, но она не содержит золота.

Для определения и утверждения запасов необходимо проведение геологоразведочных работ.

Огнеупоры

В пределах Восточно-тагильского серпентинитового массива на некоторых хромитовых месторождениях и проявлениях наблюдаются вмещающие породы-дуниты, являющиеся сырьем для производства огнеупорных изделий. Прогнозные ресурсы дунитов на участке между р. Айвой и р. Салдой оцениваются до 10 млн. тонн.

Облицовочные камни

В 3,5 км к западу от пос. Высокий выявлено проявление слабо мраморизованных брекчированных розовых известняков, обладающих по предварительным оценкам высокими декоративными качествами и хорошей полируемостью. Прогнозные ресурсы проявления оцениваются в 15 млн. куб. м.

Для определения промышленной ценности, подсчета запасов и утверждения запасов необходимо проведение геологоразведочных работ с последующей проходкой опытного карьера.

Хорошими декоративными качествами и полируемостью обладают вмещающие хромиты – серпентизированные дуниты (змеевики), особенно с прожилками благородного змеевика и включениями хромосодержащего граната (уваровита).

Торф

В районе довольно большие площади заняты месторождениями торфа. В восточной части района велись довольно значительные торфоразработки. В непосредственной близости от г.Красноуральска отрабатывалось Кушайское месторождение, расположенное в 1,5 км к западу от ст. Медь. Общие утвержденные запасы торфа на территории в радиусе 10 км от г.Красноуральска составляет 12,5 млн. тонн.

Флюсы

Флюсовые известняки известны на двух месторождениях: Савотькинском и Стариковском. Запасы известняка на Савотькинском месторождении оцениваются в более чем 20 млн. тонн.

##### Глава 2. Охрана окружающей среды

К основным источникам (в том числе потенциально опасным) негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения городского округа Красноуральск относятся следующие территории и функциональные объекты:

- промышленные объекты;

- коммунальные объекты;

- птицефабрика;

- железная дорога;

- автомобильная дорога регионального значения;

- воздушные линии электропередачи;

- объекты размещения отходов;

- нарушенные территории (хвостохранилище, карьеры др.);

- места погребения – кладбища.

Были рассмотрены следующие группы факторов негативного воздействия на окружающую среду городского округа Красноуральск:

- факторы негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха;

- факторы негативного воздействия на почвы;

- факторы негативного воздействия на поверхностные и подземные воды;

- факторы негативного воздействия на особо охраняемые территории и объекты;

- иные факторы негативного воздействия.

Факторы негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха

Основными факторами негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха являются загрязнение воздуха выбросами предприятий и автотранспорта.

В городе Красноуральске в 2015 году максимально допустимая среднесуточная концентрация диоксида серы превысила норматив в 5.8 раза, что соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы.

Максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота превысила установленный норматив – в 2.5 раза, оксида азота – в 1.3 раза. Отмечалось также повышенное содержание в атмосферном воздухе оксида углерода.

В 2018 г. в городе Красноуральске наблюдались превышения нормативов содержания в атмосферном воздухе пыли мелкодисперсной, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода.

Максимальные из разовых концентраций превысили установленные нормативы по пыли мелкодисперсной – в 1,4 раза и по оксиду углерода – в 1,2 раза. Превышения предельно допустимых среднесуточных концентраций загрязняющих веществ были зафиксированы по диоксиду серы – в 1,6 раза, по диоксиду азота – в 2,4 раза.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе является медеплавильный комбинат АО «Святогор», выбрасывающий 21 тыс. т/год загрязняющих веществ (по состоянию на 2018 г.), в том числе пыль; диоксиды азота, серы, свинца, цинка, меди; сернистый ангидрид; серная кислота; неорганические соединения мышьяка.

К числу выбросов, оказывающих негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха в сельских населённых пунктах городского округа Красноуральск, следует отнести только выбросы, возникающие вследствие работы печей отопления в жилых домах.

Факторы негативного воздействия на почвы

Нарушение целостности почвенного покрова - процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель.

Основная причина нарушения почвенного покрова в городском округе Красноуральск –работы по добыче полезных ископаемых. К территориям с нарушенным почвенным покровом относятся хвостохранилище и отработанный карьер в городе Красноуральске, карьер в посёлке Дачный, участки дражных разработок в долине р. Салда, территории бывших торфоразработок.

В 2015 году в городском округе Красноуральск был зарегистрирован опасный уровень загрязнения почвы (Zc 32), который увеличился к 2018 году (Zc 41.87), где Zс – суммарный индекс загрязнения. Zc рассчитывается в соответствии с методическими указаниями, по гигиенической оценке, качества почвы населенных мест.

Основным источником негативного воздействия на почвенный покров является АО «Святогор». Почвы загрязнены свинцом, никелем, кобальтом, кадмием, медью, цинком.

На территории поселков объекты, оказывающие негативное воздействие на почву, отсутствуют. Исключением является посёлок Дачный. Основным фактором загрязнения почв является неорганизованная система сбора и очистки бытовых сточных вод, а также отсутствие полигона твердых бытовых отходов и территорий для захоронения животных, как следствие – возникновение несанкционированных свалок.

Факторы негативного воздействия на поверхностные и подземные воды

Состояние водных экосистем рек на территории городского округа Красноуральск обусловлено уровнем и характером антропогенного воздействия в пределах их водосборных площадей, а также способностью их к самоочищению.

Основным фактором загрязнения водных объектов является неорганизованная система сбора и очистки промышленно-бытовых сточных вод; отсутствие в поселках системы сбора и очистки ливневых стоков. Для стоков характерно повышенное содержание фосфатов, нитритов, нитратов. Попадая в водоемы соединения азота и фосфора, ухудшают качество воды по общим санитарным и рыбохозяйственным показателям, ухудшается кислородный режим.

Проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является одной из наиболее актуальных экологических проблем территории. Из-за значительной изношенности водопроводных сетей и водозаборных сооружений систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и высокой аварийности увеличиваются потери при транспортировке воды и происходит её вторичное бактериальное и вирусное загрязнение. Этому же способствует отсутствие систем очистки и обеззараживания воды, слабая материально-техническая база служб ЖКХ, отсутствие промывки водопроводных сетей. Скопления загрязнений и окислов железа в трубах влияют на качество воды, подаваемой населению. Существует вероятность эпидемиологического неблагополучия, связанная с употреблением питьевой воды негарантированного качества.

АО «Святогор» сбрасывает около 1 млн. куб. м загрязнённых сточных вод в год.

Всего за 2015 год в поверхностные водные объекты городского округа Красноуральск было сброшено 3,14 млн. м3 сточных вод, из них загрязнённых – 3,14 млн. куб. м.

Факторы негативного воздействия на особо охраняемые природные территории

На территории городского округа Красноуральск расположена одна особо охраняемая природная территория областного значения – памятник природы «Камень «Большой Балабан».

Основными факторами негативного воздействия на ООПТ являются лесные пожары, загрязнение бытовыми отходами, лесонарушения.

Иные факторы негативного воздействия

В данном разделе были рассмотрены следующие факторы негативного воздействия на окружающую среду городского округа Красноуральск:

- загрязнение окружающей среды отходами потребления и производства;

- загрязнение окружающей среды группой физических факторов: шум, вибрация, электромагнитные поля и др.;

- радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Загрязнение отходами потребления и производства

На территории округа расположено 1 санкционированное место хранения промышленно-бытовых отходов в г. Красноуральске.

На территории городского округа размещено 9 кладбищ, в том числе 2 – в городе Красноуральске, по 1 в посёлках Дачный, Чирок, деревне Ясьва, 4 на территории городского округа возле населенных пунктов – п.Краснодольский, п.Никольский, п.Межень, п.Бородинка.

С целью недопущения размещения мест погребения на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного использования, необходимо организовать работы по межеванию земельных участков под кладбищами с дальнейшим переводом земель из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Основные проблемы – появление несанкционированных свалок и отсутствие специализированных мест для захоронения животных.

АО «Святогор», крупнейшее предприятие городского округа, за 2018 год образовало 2 192 тысячи тонн отходов, при отсыпке дамбы обвалования Сорьинского хвостохранилища объем утилизации отходов (хвостов) обогащения медных руд увеличился на 60тысяч тонн.

Загрязнение окружающей среды группой физических факторов

К объектам, влияющим на акустический и вибрационный режимы городского округа Красноуральск, могут быть отнесены автомобильная дорога Екатеринбург – Серов и имеющиеся железные дороги необщего пользования, однако зона шумового коридора автомобильной дороги и железных дорог не распространяется на территории селитебной застройки.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды

Данные о повышенном радиационном фоне или источниках радиационного загрязнения отсутствуют. Радиационная обстановка на территории городского округа Красноуральск характеризуется как благоприятная.

Мест захоронения радиоактивных отходов и источников радиационного загрязнения техногенного характера на территории нет.

Гидротехнические сооружения

На территории городского округа расположено 5 гидротехнических сооружений (далее - ГТС), 3 сооружения находятся в муниципальной собственности - это ГТС пруд Красноуральский (Городской) на р. Кушайка, ГТС пруд Октябрьский (плотина № 2) на р. Салда, ГТС Плотина водосливная на р. Тура. Муниципальные гидротехнические сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. Однако, защищенность населения и объектов экономики от наводнений, паводков, подтоплений и других вредных воздействий вод требует снижения рисков, то есть минимизации материального ущерба путем приведения гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние, проведения текущего и капитального ремонтов.

Образованные плотинами водохранилища на реках Салда (плотина № 2) и Кушайка (пруд Красноуральский городской) используются жителями для массового отдыха, обязанностью органа местного самоуправления согласно действующего законодательства, является информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа, что требует проведения постоянного мониторинга качества воды в таких объектах.

Для сохранения окружающей среды предусмотрены следующие мероприятия:

- Приведение к безопасному техническому состоянию и дальнейшему содержанию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

- Мониторинг качества воды в водных объектах городского округа;

- Увеличение количества благоустроенных мест отдыха граждан;

- Сохранение и восстановление городских лесов, как природного комплекса, выполняющего средообразующие, водоохранные и иные полезные функции;

- Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в городских лесах;

- Посадка зеленых насаждений в целях обеспечения благоприятного состояния окружающей среды;

- Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения;

- Ликвидация несанкционированных размещенных отходов.

##### Глава 3. Ограничения использования территории

На территории городского округа Красноуральск выявлены следующие ограничения, оказывающие влияние на развитие планировочной структуры округа:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы и охранные зоны линейных объектов;

- зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников питьевого водоснабжения;

- придорожные полосы автомобильных дорог.

Все ограничения зоны указаны на Карте комплексной оценки территории.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» вокруг промышленных территорий и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, должны быть организованы санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ).

Для промышленных предприятий и других источников вредного воздействия размер СЗЗ был взят из материалов предыдущего Генерального плана либо устанавливался в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от границ земельных участков источников негативного воздействия.

По состоянию на сентябрь 2020 года на учёт в Единый государственный реестр недвижимости поставлена только санитарно-защитная зона АЗС № 102, расположенной на ул. Дзержинского д. 34 в городе г. Красноуральске.

Все остальные СЗЗ обозначены как проектные. Указаны СЗЗ от предприятий, которые не функционируют по состоянию на сентябрь 2020 года, таких как Красноуральский химический завод.

Таблица 6. Перечень санитарно-защитных зон городского округа Красноуральск

| Объект | Местоположение | Размер СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗС № 102 | г. Красноуральск | 100 | IV класса (внесены сведения в ЕГРН) |
| ПТФ "Красноуральская" Красноуральска площадка ПТФ ООО «Куратья» | г. Красноуральск | 1000 | I класса |
| ФГУП "Красноуральский химзавод" | г. Красноуральск | 1000 | I класса |
| АО "Святогор" | г. Красноуральск | 1000 | I класса |
| Производственная зона («Гранит») | г. Красноуральск | 1000 | I класса |
| Очистные сооружения | г. Красноуральск | 400 | II класса |
| Очистные сооружения | г. Красноуральск | 400 | II класса |
| Очистные сооружения | г. Красноуральск | 400 | II класса |
| ОАО "Энергозапчасть" | г. Красноуральск | 500 | II класса |
| Городское кладбище | г. Красноуральск | 300 | III класса |
| Городское кладбище | г. Красноуральск | 300 | III класса |
| ЗАО "КАРЗ" | г. Красноуральск | 300 | III класса |
| ИП Сагдеев | г. Красноуральск | 300 | III класса |
| ГРС | г. Красноуральск | 300 | III класса |
| МБУ "Муниципальный заказчик", полигон промышленно-бытовых отходов | г. Красноуральск | 300 | III класса |
| Свинокомплекс | г. Красноуральск | 300 | III класса |
| АО «ГАЗЭКС» КС г.Красноуральск | г. Красноуральск | 100 | IV класса |
| ОАО ПКК "Уралгрит" (абразивный шлаковый участок) | г. Красноуральск | 100 | IV класса |
| Нижнетагильская нефтебаза АЗС | г. Красноуральск | 100 | IV класса |
| ОАО "Транспорт" | г. Красноуральск | 100 | IV класса |
| Котельная "Красногвардейская" | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Котельная 25 квартала | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Котельная 27 квартала | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Котельная 57 квартала | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Котельная Больничного городка | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Котельная МКР №1 | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Котельная Центральная | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Котельная «Пристрой» | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| МУ ЦГБ подстанция скорой помощи | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| МУП "Энергетическое коммунальное хозяйство" | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| МУП ЖКХ пос. Пригородный (баня) | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| ОВД | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| ООО "Каравай" | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Автосервис ИП Кузнецов | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| ООО Городской торговый дом | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Отдел вневедомственной охраны | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Пожарное депо, 163 ПЧ 52 ОГПС | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Станция по борьбе с болезнями | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| ПАО Ростелеком | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Баня по ул. Белинского | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Баня ул. Красина 5 | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| ГИБДД | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Городской суд (гараж) | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| ИП Пешков | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Предприятие | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Предприятие | г. Красноуральск | 50 | V класса |
| Проектные водоочистные сооружения | п. Дачный | 30 | V класса |
| Проектное сельскохозяйственное предприятие | п. Дачный | 100 | IV класса |
| Котельная | п. Дачный | 50 | V класса |
| Котельная | п. Дачный | 50 | V класса |
| Кладбище | п. Дачный | 50 | V класса |
| Баня | п. Дачный | 50 | V класса |
| Пожарное депо | п. Дачный | 50 | V класса |
| Проектное сельхозпредприятие | п. Краснодольский | 100 | IV класса |
| Проектная АЗС | п. Краснодольский | 50 | V класса |
| Предприятие | п. Краснодольский | 50 | V класса |
| Предприятие | п. Краснодольский | 50 | V класса |
| Проектные очистные сооружения | п. Межень | 30 | V класса |
| Кладбище | п. Чирок | 50 | V класса |
| Проектные очистные сооружения | п. Чирок | 20 | V класса |
| Кладбище | д. Ясьва | 50 | V класса |
| Проектные очистные сооружения | д. Ясьва | 30 | V класса |
| Кладбище | ГО Красноуральск | 50 | V класса |
| Кладбище | ГО Красноуральск | 50 | V класса |
| Кладбище | ГО Красноуральск | 50 | V класса |
| Кладбище | ГО Красноуральск | 50 | V класса |

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы устанавливаются в целях защиты населения от источников негативного воздействия, для которых не требуется разработка проектов санитарно-защитных зон. На территории городского округа Красноуральск санитарные разрывы установлены от железных дорог. Размеры санитарных разрывов варьируются от 50 до 200 метров.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны устанавливаются от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, памятников, особо охраняемых территорий с целью их защиты от негативного техногенного воздействия.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны линий электропередач на территории городского округа Красноуральск определены согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Размер охранной зоны устанавливается в зависимости от класса напряжения.

Сведения об охранных зонах большинства линий электропередач внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Охранные зоны сетей газоснабжения

Согласно Правилам охраны магистральных газопроводов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, охранная зона вокруг газораспределительных станций устанавливается в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

Согласно вышеуказанным Правилам охраны магистральных газопроводов охранная зона устанавливается вдоль линейной части магистрального газопровода в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны.

Для газораспределительных сетей охранные зоны устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Сведения об охранных зонах магистральных газопроводов внесены в Единый государственный реестр недвижимости с учетными номерами:

- 66.51.2.104 Охранная зона магистрального газопровода «Надым-Пунга-Н. Тура 3»; «СРТО-Урал 2»; «Игрим-Серов-Н. Тагил».

- 66.51.2.108 Охранная зона магистрального газопровода «Н. Тура-Пермь 3».

Охранные зоны нефтепроводов

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9, охранная зона устанавливается вдоль линейной части нефтепровода в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси нефтепровода с каждой стороны.

Сведения об охранных зонах магистральных нефтепроводов внесены в Единый государственный реестр недвижимости с учетным номером 66.51.2.39 – Охранная зона магистрального нефтепровода "Холмогоры-Клин" (уч. 1212-1220), магистрального нефтепровода "Сургут-Полоцк" (уч. 971-978).

Охранные зоны линий связи

Охранные зоны линий связи на территории городского округа Красноуральск определены согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г.№578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

Охранная зона устанавливается в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов

В соответствии с СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, устанавливаются зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов.

Минимальные расстояния должны приниматься до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблицах 4, 5 СП36.13330.2012.

На территории городского округа Красноуральск расположены зоны минимальных расстояний до газопроводов, учтенные в ЕГРН:

Таблица 7. Зоны минимальных расстояний до газопроводов на территории городского округа Красноуральск

| № п/н | Наименование | Реестровый номер | Минимальные расстояния от оси газопроводов/ГРС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона минимальных расстояний до Линейного сооружения-магистральный газопровод "СРТО-Урал 2" | 66.00-6.1964 | 300 |
| 2 | Зона минимальных расстояний до линейного сооружения - магистрального газопровода «Игрим-Серов-Нижний Тагил» | 66.00-6.1972 | 250 |
| 3 | Зона минимальных расстояний до Газопровода-отвода к ГРС г. Красноуральск (от точки врезки на 651 км магистрального газопровода "Игрим-Серов-Тагил", "СРТО-Урал 2" до здания ГРС литера 3) | 66:51-6.279 | 100 |
| 4 | Зона минимальных расстояний до магистрального газопровода «Н.Тура-Пермь 3» | 66.00-6.1961 | 300 |

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны – это территории, которые примыкают к береговой линии моря, реки, ручья, канала, озера, водохранилища и на которые устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного объекта и истощения его вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование и строительство хозяйственных объектов при условии их оборудования сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов. Под этими сооружениями понимаются централизованные системы канализации, ливневые системы водоотведения и т. п.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории прибрежной защитной полосы действуют все ограничения хозяйственной деятельности, предусмотренные для водоохранной зоны.

Согласно статье 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования (береговая линия – граница водного объекта). Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос были учтены в соответствии с письмом от отдела водных ресурсов по Свердловской области № 13-1643/20 от 09.10.2020 г.

Таблица 8.  Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов городского округа Красноуральск

| Водные объекты | Размер водоохраной зоны (м) | Размер прибрежной защитной полосы (м) | Размер береговой полосы (м) | Учетный номер согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | водоохранная зона | прибрежная защитная полоса |
| р. Тура | 200 | 200 | 20 | - | - |
| Р. Тагил | 200 | 200 | 20 | 66.00.2.613 | - |
| р. Салда | 200 | 50 | 20 | - | - |
| р. Каменка | 50 | 50 | 20 | - | - |
| р. Айва | 200 | 200 | 20 |  |  |
| р. Чирок | 100 | 50 | 20 | - | - |
| р. Выя | 100 | 50 | 20 | - | - |
| р. Кушайка | 100 | 50 | 20 | - | - |
| р. Смехуновка | 50 | 50 | 5 | - | - |
| р. Чернушка | 100 | 30 | 20 | - | - |
| р. Большая Гаревка | 50 | 30 | 5 | - | - |
| р. Луковая | 100 | 30 | 20 | - | - |
| р. Нива | 100 | 30 | 20 | - | - |
| р. Токовая | 50 | 50 | 5 | 66.51.2.91 (66.51.2.93) | 66.51.2.99 |
| р. Нырья | 50 | 50 | 5 | 66.51.2.94 | 66.51.2.102 |
| р. Утка 1я | 50 | 50 | 5 | 66.51.2.95 | 66.51.2.100 |
| р. Утка 2я | 50 | 50 | 20 | 66.51.2.90 | 66.51.2.98 |
| р. Утка | 100 | 30 | 20 | 66.51.2.97 | - |
| р. Ясьва | 100 | 30 | 20 | 66.51.2.96 | - |
| р. Токовушка | 50 | 50 | 5 | 66.51.2.92 | 66.51.2.101 |
| р. Ключевка | 50 | 30 | 5 | - | - |
| р. Сорья | 50 | 30 | 5 | - | - |
| руч. Гоничный | 50 | 50 | 5 | 66.00.2.672 | 66.00.2.673 |
| Водотоки, длиной менее 10 км | 50 | - | - |  |  |

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02).

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию ЗСО источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Граница I пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Границы поясов ЗСО и необходимые организационные, технические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия устанавливаются проектом ЗСО, утвержденным в установленном порядке.

Зоны санитарной охраны и охранные зоны водоводов расположены в городе Красноуральск, посёлках Дачный (основной водозабор, питающий город Красноуральск) и Краснодольский.

Зоны затопления, подтопления территории

На территории городского округа Красноуральск установлены границы зон затопления и подтопления территорий, утвержденные Приказом Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов № 90 от 18.05.2020 г. «Об установлении границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей к вдхр. Красноуральское, пр. Красноуральский, р. Смехуновка, р. Сорья, р. Тагил, р. Тура, р. Утка, р. Чирок, р. Айва, р. Выя, р. Каменка, р. Ключевка, р. Кушайка, р. Салда городского округа Красноуральск Северного управленческого округа Свердловской области».

Ограничения использования территории в границах зон затопления, подтопления определены статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п.6 ст.67.1Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Согласно Положению о зонах затопления, подтопления: Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

- территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

- территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

- территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Сведения о зонах затопления, подтопления территории внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Таблица 9. Сведения о зонах затопления, подтопления территории из Единого государственного реестра недвижимости

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Тура (Долгая) | 66:00-6.1680 |
| 2 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Тура (Долгая) | 66:00-6.1679 |
| 3 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Тура (Долгая) | 66:00-6.1611 |
| 4 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Каменка | 66:00-6.1615 |
| 5 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Каменка | 66:00-6.1614 |
| 6 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Каменка | 66:00-6.1613 |
| 7 | Зона сильного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Каменка | 66:00-6.1616 |
| 8 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Выя | 66:51-6.256 |
| 9 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Выя | 66:51-6.255 |
| 10 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Выя | 66:51-6.254 |
| 11 | Зона сильного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Выя | 66:51-6.253 |
| 12 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Чирок (Большой Чирок) | 66:51-6.225 |
| 13 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Чирок (Большой Чирок) | 66:51-6.224 |
| 14 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Чирок (Большой Чирок) | 66:51-6.226 |
| 15 | Зона сильного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Чирок (Большой Чирок) | 66:51-6.227 |
| 16 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Тагил | 66:51-6.233 |
| 17 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Тагил | 66:51-6.234 |
| 18 | Зона сильного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Тагил | 66:51-6.235 |
| 19 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Тагил | 66:51-6.232 |
| 20 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Утка | 66:51-6.229 |
| 21 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Утка | 66:51-6.231 |
| 22 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Утка | 66:51-6.230 |
| 23 | Зона сильного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Утка | 66:51-6.228 |
| 24 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Салда | 66:51-6.244 |
| 25 | Зона сильного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Салда | 66:51-6.246 |
| 26 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Салда | 66:51-6.245 |
| 27 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Салда | 66:51-6.268 |
| 28 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области вдхр. Красноуральское | 66:51-6.264 |
| 29 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области вдхр. Красноуральское | 66:51-6.266 |
| 30 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области вдхр. Красноуральское | 66:51-6.265 |
| 31 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Кушайка | 66:51-6.247 |
| 32 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Кушайка | 66:51-6.267 |
| 33 | Зона сильного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Кушайка | 66:51-6.249 |
| 34 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Кушайка | 66:51-6.248 |
| 35 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области пр. Красноуральский | 66:51-6.262 |
| 36 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области пр. Красноуральский | 66:51-6.263 |
| 37 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области пр. Красноуральский | 66:51-6.261 |
| 38 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Смехуновка | 66:51-6.243 |
| 39 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Смехуновка | 66:51-6.240 |
| 40 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Смехуновка | 66:51-6.241 |
| 41 | Зона сильного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Смехуновка | 66:51-6.242 |
| 42 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Айва | 66:51-6.260 |
| 43 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Айва | 66:51-6.258 |
| 44 | Зона сильного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Айва | 66:51-6.259 |
| 45 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Айва | 66:51-6.257 |
| 46 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Сорья | 66:51-6.239 |
| 47 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Сорья | 66:51-6.238 |
| 48 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Сорья | 66:51-6.236 |
| 49 | Зона сильного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Сорья | 66:51-6.237 |
| 50 | Зона слабого подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Ключевка | 66:51-6.251 |
| 51 | Зона умеренного подтопления территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Ключевка | 66:51-6.252 |
| 52 | Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Красноуральск Свердловской области р. Ключевка | 66:51-6.250 |

Придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в целях обеспечения требований безопасности движения, а также сохранности и нормального содержания автомобильных дорог в соответствии с положениями федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии со ст. 26 вышеуказанного закона на территории городского округа Красноуральск приняты следующие размеры придорожных полос:

- для автомобильных дорог I и II категории – 75 метров от полосы отвода;

- для автомобильных дорог III и IV категории – 50 метров от полосы отвода;

- для автомобильных дорог V категории – 25 метров.

На территории Свердловской области размеры придорожных полос автомобильных дорог установлены Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 29.11.2023 г. № 426 «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог регионального значения».

Таблица 10. Размеры придорожных полос основных автомобильных дорог городского округа Красноуральск

| Автомобильная дорога | Категория | Ширина придорожной полосы, м |
| --- | --- | --- |
| г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов | III | 50 |
| г. Верхняя Тура - г. Красноуральск | IV | 50 |
| г. Красноуральск - п. Межень - п. Чирок | IV | 50 |
| п. Краснодольский - п. Дачный | IV | 50 |
| п. Октябрьский - д. Ясьва (новое направление) | V | 25 |
| п.Чирок-п.Бородинка | V | 25 |
| Подъезд к п. Никольский от км 5+588 а/д п. Октябрьский - д. Ясьва (новое направление) | V | 25 |
| Транспортная развязка на км 198+428 а. д. г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов | IV | 50 |
| п. Октябрьский - д. Ясьва (старое направление) | V | 25 |
| Подъезд к пос. Высокий от км 14+918 а. д. п. Октябрьский – д. Ясьва (старое направление) | V | 25 |

##### Глава 4. Проектное решение территориального развития городского округа Красноуральск.

На территории городского округа действуют следующие региональные стратегические документы в сфере социально-экономического развития, а также документы территориального планирования, в соответствии с которыми велась разработка Генерального плана:

- Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утверждённая Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ;

- Стратегия социально-экономического развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года, утверждённая решением Думы городского округа Красноуральск от 20.12.2018 № 151;

- Схема территориального планирования Свердловской области, утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-пп (в ред. от 15.06.2023 № 426-ПП);

- Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281.

Территориальное планирование муниципального образования – планирование развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования.

Главной целью территориального планирования городского округа Красноуральск является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов местного значения округа.

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учётом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлечённых ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию.

В соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области, городской округ Красноуральск сохранит свою промышленную специализацию.

Для реализации основных направлений развития необходимо привлечение значительных инвестиционных ресурсов и совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры городского округа.

Привлечение инвестиционных ресурсов осуществляется органами местного самоуправления путём осуществления системы действий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата. Как правило, эти действия сводятся к организационным мероприятиям и нормативному регулированию.

Перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических вариантов территориального развития:

- Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществах городского округа, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в секторах:

- научных исследований;

- металлургического производства;

- добывающей промышленности;

- туризма и рекреации.

Поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

- Сельское хозяйство следует развивать по направлениям растениеводства, животноводства, птицеводства, переработки производимой продукции и взаимувязывать его с внутренним потреблением. Необходимо максимально привлекать домашние хозяйства жителей к мелкотоварному производству сельхозпродукции, взаимоувязывая это производство с развитием личных подсобных хозяйств и строительством в сельской местности одноквартирных жилых домов повышенной комфортности.

- Развитие мало- и среднеэтажного строительств включая подсобные хозяйства  следует связывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

- Обеспечение неизменного роста инвестиционной привлекательности региона и активизация привлечения инвестиционных средств, и развитие на этой основе инновационных проектов в промышленности.

Формирование структуры городского округа выполнено с целью обеспечения максимальных удобств населения при реализации его социальных и культурно-бытовых потребностей, рациональном использовании ресурсов и земель муниципального образования.

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, архитектурно-планировочная организация территории округа основана на принципе функционального зонирования территории, предполагающего ясное разграничение функций и процессов жизни населения. Определяющим фактором при размещении функциональных зон послужила существующая ситуация расположения массивов жилых участков, производственных, социальных, культурно-бытовых объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Дальнейшее развитие структурного зонирования территории городского округа Красноуральск предусматривает:

взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов (жилых районов, микрорайонов (кварталов), участков отдельных зданий и сооружений);

доступность объектов, расположенных на территории округа в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями;

эффективное использование территории с учётом её градостроительной ценности, плотности застройки, размеров земельных участков;

организацию системы общественных центров в увязке с транспортнокоммуникационными узлами и градостроительными решениями, обусловленными соответствующими системами расселения;

сохранение объектов культурного наследия;

сохранение и развитие природного комплекса городского округа, в том числе природно-рекреационной системы зелёных зон;

создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения.

Город Красноуральск

Своему появлению и развитию город Красноуральск обязан богатой ресурсной базе района в части цветных металлов. Красноуральск – промышленный город.

Город состоит из основной части и нескольких примыкающих к нему микрорайонов. В структуре довольно четко прослеживается деление на районы: поселок Левинский, Центральный район, Красногвардейский район, поселок Кушайка, поселок Пригородный и поселок Октябрьский.

Застроенная часть города вытянута с севера на юг более чем на 7 км. Такое положение сложилось исторически и обусловлено размещением промышленных предприятий.

Жилая застройка представлена индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной застройкой. Среднеэтажная жилая застройка расположена в центральной части города между улицами Устинова, Ленина и Орджоникидзе, а также в микрорайоне Пригородный по улицам Центральная, Новая, Толстого, 40 лет Октября. Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка рассредоточены по всей застроенной территории города.

Общественно-деловой центр явно выражен в центральной части города и представлен объектами различных сфер – образования, спорта, культуры и отдыха, здравоохранения, оказания услуг населению и прочих. В значительно меньших размерах общественно-деловой центр расположен и в микрорайоне Пригородный.

Производственная зона является второй по площади на территории города Красноуральск и уступает лишь рекреационной зоне. Производственная зона расположена в центральной, северной и восточной частях. Градообразующее предприятие – АО «Святогор».

Зона сельскохозяйственного назначения представлена территориями действующих и закрытых сельскохозяйственных предприятий, также неиспользуемыми сельхозугодиями и расположена в северной, южной и западной части города.

Рекреационная зона представлена городскими лесами и озеленёнными территориями общего пользования, в том числе парками и скверами. Наибольшая по площади зона города, расположена по всей территории г.Красноуральска.

Площадь населённого пункта составляет 8852,2 га.

Таблица 11. Функциональное зонирование г.Красноуральск городского округа Красноуральск

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5 350 100.4 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (планируемая) | 1 945 381.9 |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 1 079 919.8 |
| 4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 939 569.39 |
| 5 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (планируемая) | 1 311 176.1 |
| 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 36 471.24 |
| 7 | Зона специализированной общественной застройки | 687 532.35 |
| 8 | Общественно-деловые зоны | 170 265.71 |
| 9 | Зона режимных территорий | 88 431.42 |
| 10 | Коммунально-складская зона | 757 454.91 |
| 11 | Зона инженерной инфраструктуры | 622 708.39 |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 3 112 767.1 |
| 13 | Зона лесов | 35 160 657.00 |
| 14 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 1 042 885.8 |
| 15 | Зона сельскохозяйственных угодий | 4 585 572.9 |
| 16 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 639 148.17 |
| 17 | Зона отдыха | 26 192.17 |
| 18 | Производственная зона | 25 037 223.00 |
| 19 | Зона кладбищ | 526 858.2 |
| 20 | Зона транспортной инфраструктуры | 4 397 590.6 |
| 21 | Зона акваторий | 1 004 424.2 |
| 22 | Зоны специального назначения | 35.22 |

Проектные решения

В северо-западной части города Красноуральск планируется размещение 2 торгово-развлекательных комплексов, для которых выделены общественно-деловые зоны.

В северо-западной и юго-западной части города планируется размещение спортивных комплексов, для которых также выделены общественно-деловые зоны.

Между городским прудом и коллективным садом «Дружба» установлена общественно-деловая зона для размещения санатория.

На территории города планируется размещение учреждений образования. Большая часть из них будет расположена в зоне жилой застройки.

В центральной части в квартале на пересечении улиц Советской и Пушкина планируется размещение психиатрической больницы, в жилом районе Пригородный по улице Победы – поликлиники, для которых установлены общественно-деловые зоны.

В сфере общественных пространств на правом берегу Красноуральского городского пруда планируется размещение пляжного комплекса, для которого выделена зона отдыха. В северо-западной части, у пересечения улиц Ленина и Парковая, планируется размещение парка культуры и отдыха, для которого выделена зона озеленённых территорий общего пользования.

В сфере предприятий сельского хозяйства в северной части города рядом с существующей птицефабрикой («Куратье») планируется размещение тепличного хозяйства, в юго-западной части вблизи заброшенного аэропорта – тепличного хозяйства и животноводческого комплекса. Для данных планируемых объектов выделена зона сельскохозяйственных угодий.

Планируется размещение двух предприятий пищевой промышленности в западной части города вблизи железнодорожной развязки, 4 объектов, связанных с производственной деятельностью, в центральной, северной и западной части города. Для всех перечисленных промышленных объектов установлена производственная зона.

Посёлок Бородинка

Посёлок Бородинка расположен в северной части городского округа в 20 км северо-восточнее города Красноуральск на правом берегу реки Выя.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Объекты общественно-делового назначения представлены сельским клубом с отделением библиотеки.

На территории населенного пункта предприятий и производств нет. Основная деятельность жителей поселка связана с ведением личного подсобного хозяйства.

Площадь населённого пункта составляет 56.1 га.

Таблица 12. Функциональное зонирование п. Бородинка городского округа Красноуральск

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 374 780.61 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 5 229.49 |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 22 116.81 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 4 803.03 |
| 5 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 96 423.28 |
| 6 | Зона акваторий | 24 374.22 |

Проектные решения

В посёлке Бородинка по улице Сиреневой планируется размещение центра обслуживания населения, для которого выделена общественно-деловая зона. На месте существующего клуба планируется построить новый объект культурно-досугового (клубного) типа.

Посёлок Высокий

Посёлок Высокий расположен в южной части городского округа 19,8 км южнее города Красноуральск и в 5 км севернее д. Ясьва. Не имеет постоянно проживающего населения.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой без современного инженерного обеспечения с большими приусадебными участками, преимущественно разрушена и заброшена.

Общественно-деловой центр не сложился. Объекты общественно-делового назначения отсутствуют. На территории населенного пункта отсутствует какое-либо производство.

Зона сельскохозяйственного назначения расположена по всей окружности посёлка и представлена заброшенными пашнями и огородами.

Площадь населённого пункта составляет 44,9 га.

Таблица 13. Функциональное зонирование п. Высокий городского округа Красноуральск

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 146 075.81 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 1 689.03 |
| 3 | Зона инженерной инфраструктуры | 876.97 |
| 4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 168 336.69 |
| 5 | Зона лесов | 65 837.52 |
| 6 | Зона отдыха | 5 237.02 |
| 7 | Зона акваторий | 6 893.44 |

Проектные решения

Планируется развитие территории населенного пункта, строительство индивидуальной жилой застройки. В центральной части посёлка Высокий планируется размещение центра обслуживания населения, для которого выделена общественно-деловая зона и предназначенный для размещения объекта торговли, администрации поселка.

В целях развития туристической деятельности в южной части поселка предусматривается размещение туристической базы в зоне отдыха.

Посёлок Дачный

Посёлок Дачный расположен в западной части городского округа на месте слияния рек Каменка и Запруда с рекой Тура в 12 км северо-западней города Красноуральск. По западной границе поселка, на правобережье реки Тура, проходит железнодорожная ветка «Екатеринбург-Серов», по которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр сформирован на юго-западе поселка между улицами Клубная, Советская и Школьная, представлен административным зданием, магазином, сельским клубом, фельдшерско-акушерским пунктом. На территории поселка отсутствуют объекты образовательного назначения.

Коммунально-складская зона расположена на пресечении улиц Колхозная и Советская, расположена пожарная часть.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными по всей территории, в том числе парком, примыкающим к общественно-деловой зоне. В северной части посёлка расположен оздоровительный лагерь «Березка».

Зона сельскохозяйственного назначения расположена по разным частям посёлка и представлена пашнями, сенокосами и прочими угодьями.

Производственная зона расположена в южной части посёлка и представлена известковым карьером.

Площадь населённого пункта составляет 382.5 га.

Таблица 14. Функциональное зонирование п. Дачный городского округа Красноуральск

| №п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 558 090.23 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (планируемая) | 529 913.82 |
| 3 | Общественно-деловые зоны | 980.70 |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1 320.05 |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | 13 096.27 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 8 596.94 |
| 7 | Коммунально-складская зона | 10 469.63 |
| 8 | Зона сельскохозяйственных угодий | 733 302.18 |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 15 239.71 |
| 10 | Производственная зона | 191 557.09 |
| 11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1 253 791.79 |
| 12 | Зона отдыха | 76 678.50 |
| 13 | Зона кладбищ | 21 366.30 |
| 14 | Зона транспортной инфраструктуры | 389 283.66 |
| 15 | Зона акваторий | 21 653.09 |

Проектные решения

В посёлке Дачный по улице Южной планируется размещение двух объектов образования - детское дошкольное учреждение (детский сад) и общеобразовательное учреждение (школа), запланировано размещение объекта торговли (магазин), для которых выделена общественно-деловая зона.

В южной части планируется размещение предприятия животноводства и растениеводства, для которого выделена производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

Посёлок Каменка

Посёлок Каменка расположен в западной части городского округа на берегу реки Каменка в полукилометре от многоуровневой транспортной развязки в 10 км западнее города Красноуральск. Западная граница поселка проходит по границе городских округов Красноуральск и Верхняя Тура.

Не имеет постоянно проживающего населения.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками, частично заброшена.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными по всей территории. Южнее посёлка расположен Дом рыболова.

Зона сельскохозяйственного назначения расположена в восточной части посёлка, представлена неиспользуемыми сельскохозяйственными угодьями.

Площадь населённого пункта составляет 3,2 га.

Таблица 15. Функциональное зонирование п. Каменка городского округа Красноуральск

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14 414.13 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 571.22 |
| 3 | Зона сельскохозяйственных угодий | 332.90 |
| 4 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 12 432.71 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 2 869.43 |
| 6 | Зона акваторий | 1 134.34 |

Проектные решения

В центральной части посёлка Каменка планируется расположение коллективного средства размещения (гостиница и пр.), для которого выделена общественно-деловая зона в целях развития туристической деятельности поселка.

Посёлок Краснодольский

Посёлок Краснодольский расположен в западной части городского округа по обоим берегам реки Смехуновка, между многоуровневой транспортной развязкой и городом Красноуральск, в 2 км западнее города Красноуральск. По территории поселка с запада на восток проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения, соединяющая город Красноуральск с городом Верхняя Тура и разделяющая поселок на две части – северную и южную.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр располагается в пределах улиц Матросова, Садовая и Заречная, представлен сельским клубом и магазином. Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными по всей территории.

Зона сельскохозяйственного назначения расположена в северной и юго-западной части посёлка и представлена пашнями, сенокосами, огородами и неиспользуемыми угодьями.

Площадь населённого пункта составляет 147,8 га.

Таблица 16. Функциональное зонирование п. Краснодольский городского округа Красноуральск

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 293 355.65 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (планируемая) | 148 056.49 |
| 3 | Общественно-деловые зоны | 7 307.19 |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1 918.82 |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | 4 019.37 |
| 6 | Зона сельскохозяйственных угодий | 462 297.66 |
| 7 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 15 015.15 |
| 8 | Коммунально-складская зона | 16 670.32 |
| 9 | Зона инженерной инфраструктуры | 4 308.61 |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 345 247.77 |
| 11 | Зона отдыха | 1 868.35 |
| 12 | Зона транспортной инфраструктуры | 151 004.44 |
| 13 | Зона акваторий | 27 069.73 |

Проектные решения

В центральной части посёлка Краснодольский планируется размещение детского дошкольного учреждения (детский сад) и общеобразовательного учреждения (школа), объекта торговли и фельдшерско-акушерского, для которых выделены общественно-деловые зоны. Учреждения дополнительного образования рекомендуется размещать в здании школы и клуба.

На левом берегу пруда планируется размещение пляжа, для которого выделена зона отдыха.

В северной части планируется размещение предприятия животноводства и растениеводства, для которого выделена производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

Посёлок Межень

Посёлок Межень расположен в северо-западной части городского округа по обоим берегам реки Айва между городом Красноуральск и посёлком Чирок в 7 км севернее города Красноуральск.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками.

Общественно-деловой центр не сложился. Объекты общественно-делового назначения отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными по всей территории.

Площадь населённого пункта составляет 68,9 га.

Таблица 17. Функциональное зонирование п. Межень городского округа Красноуральск

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 129 580.52 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 2 840.51 |
| 3 | Зона отдыха | 4 852.96 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1 355.78 |
| 5 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 327 930.52 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 24 937.79 |
| 7 | Зона акваторий | 158 933.02 |

Проектные решения

В северо-восточной части посёлка Межень планируется размещение центра обслуживания населения, для которого выделена общественно-деловая зона. В посёлке планируется размещение объектов лодочного спорта и туризма, для которых в западной части посёлка выделена зона отдыха.

Посёлок Никольский

Посёлок Никольский расположен в центральной части городского округа вблизи Красноуральского водохранилища, по левому берегу реки Салда в 11,5 км к югу от г. Красноуральск.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками.

Общественно-деловой центр не сложился. Объекты общественно-делового назначения отсутствуют. Отсутствует промышленное и сельскохозяйственное производство, население занято личным подсобным хозяйством.

Рекреационная зона расположена в южной части посёлка и представлена зелеными насаждениями.

Зона сельскохозяйственного назначения расположена в северной и юго-западной части посёлка, представлена пашнями, сенокосами, огородами и неиспользуемыми угодьями.

Площадь населённого пункта составляет 15,8 га.

Таблица 18. Функциональное зонирование п. Никольский городского округа Красноуральск

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 142 824.10 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 584.01 |
| 3 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 4 682.95 |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 9 543.59 |
| 6 | Зона акваторий | 194.58 |

Проектные решения

В центральной части посёлка Никольский по улице Севастьянова планируется размещение центра обслуживания населения, для которого выделена общественно-деловая зона.

Посёлок Чирок

Посёлок Чирок расположен в северо-западной части городского округа по обоим берегам реки Чирок между и посёлками Межень и Бородинка в 13 км северо-восточнее г. Красноуральск

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками.

Общественно-деловой центр расположен в северной части посёлка, представлен административным зданием и сельским клубом.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными по всей территории.

Площадь населённого пункта составляет 48,9 га.

Таблица 19. Функциональное зонирование п. Чирок городского округа Красноуральск

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 290 424.84 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 5 998.08 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 9 347.69 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1 723.68 |
| 5 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 105 214.26 |
| 6 | Зона кладбищ | 2 430.68 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 20 696.67 |
| 8 | Зона акваторий | 20 626.07 |

Проектные решения

В южной части посёлка Чирок планируется размещение общеобразовательного учреждения (детский сад и школа), для которого выделена общественно-деловая зона.

Деревня Ясьва

Расположена в южной части городского округа на месте впадения реки Утка в реку Тагил в 38 км южнее г. Красноуральск.

Жилая застройка представлена индивидуальной застройкой с большими приусадебными участками. Общественно-деловой центр не сложился. Объекты общественно-делового назначения отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными по всей территории.

Площадь населённого пункта составляет 114,6 га.

Таблица 20. Функциональное зонирование д. Ясьва городского округа Красноуральск

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь (кв.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 403 117.67 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 6 073.00 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 33 264.16 |
| 4 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 100 627.35 |
| 5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 236 436.58 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 4 777.96 |
| 7 | Зона кладбищ | 8 917.22 |
| 8 | Зона лесов | 175 468.61 |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры | 30 079.41 |
| 10 | Зона акваторий | 39 439.7 |

Проектные решения

В деревне Ясьва по улице Луговой планируется размещение детского дошкольного и общеобразовательного учреждений, а также магазина, для которых выделены общественно-деловые зоны. Планируется строительство индивидуальной жилой застройки.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития городского округа Красноуральск предполагается развитие видов экономической деятельности, представленные в Таблице 21.

Таблица 21. Основные направления развития экономической деятельности по населенным пунктам

| Населенный пункт | Виды экономической деятельности |
| --- | --- |
| г. Красноуральск | - административный центр - промышленный центр металлургической промышленности - промышленность строительных материалов - деревообрабатывающая промышленность - торфопереработка - электротехническая промышленность - центр развития социально ориентированных отраслей промышленности - развитие малого предпринимательства |
| п. Дачный | - жилищное строительство - развитие агропромышленного производства - социальная функция |
| п. Краснодольский, д. Ясьва | - жилищное строительство - жилищное строительство |
| п. Межень, п. Чирок, п. Бородинка, п. Никольский | - жилищное строительство |
| п. Высокий, п. Каменка | - туризм - обслуживание туристов |

##### Глава 5. Транспортная инфраструктура

Населенные пункты городского округа Красноуральск в настоящее время обслуживаются автомобильным транспортом. Автомобильные дороги связывают городской округ со смежными муниципальными образованиями.

Ближайший аэропорт расположен в областном центре – городе Екатеринбурге.

Расстояние от города Красноуральска до областного центра – г. Екатеринбург по автомобильной дороге составляет 215 км.

Железнодорожный транспорт

- С юга на север вдоль западной границы округа проходит железнодорожная ветка «Екатеринбург – Нижний Тагил – пос. Баранчинский – Кушва – Верхняя Тура – Серов – Североуральск». Участок железной дороги двухпутный, электрифицированный, оборудован автоматической блокировкой.

- На городской территории располагаются в настоящее время следующие основные устройства: конечный участок подъездной железнодорожной ветки; станция Медь.

- По территории городского округа пролегают участки железных дорог с узкой колеёй. Данные железные дороги перевозку пассажиров не осуществляют. Часть узкоколейных железных дорог в настоящее время не функционирует.

- Слабо развитая железнодорожная сеть и отсутствие прямого железнодорожного сообщения Екатеринбург – Красноуральск являются основными проблемами железнодорожного транспорта городского округа.

Автомобильный транспорт

- Автомобильный транспорт является основным видом транспорта на территории городского округа Красноуральск.

- Городской округ Красноуральск связан с сетью автомобильных дорог Свердловской области посредством подъезда Красноуральск – Верхняя Тура, через мостовое сооружение вблизи г. Верхняя Тура – выезд на автодорогу областного значения Екатеринбург – Серов.

- Сеть автомобильных дорог городского округа имеет слабую степень развития и позволяет удовлетворять только текущие транспортные потребности населения и хозяйствующих субъектов.

- В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 200,454 км, в том числе региональных – 77, 454 км, местных – 123,0 км, в том числе с твердым покрытием 109,0 км, не отвечающих нормативным требованиям и грунтовых 59,2 км.

- Улично-дорожная сеть внутри сельских населенных пунктов составляет 18,2 км; внутригородская улично-дорожная сеть –101,6 км.

- Износ улично-дорожной сети составляет 65%, транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог не может считаться удовлетворительным, поскольку наибольшее количество автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов и современным экономическим потребностям города.

- В структуре действующей сети автомобильных дорог местного значения дороги IV категории составляют 37.8 %, дороги V категории составляют 62.2%.

- Основной транспортной связью округа является участок региональной трассы «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов», проходящий вдоль западного участка границы округа с севера на юг.

- Прямая связь населенных пунктов городского округа Красноуральск с территориями смежных муниципальных образований (Горноуральский городской округ, городской округ ЗАТО Свободный, Верхнесалдинский городской округ, городской округ Верхотурский) отсутствует.

- Таблица 22. Перечень и протяжённость существующих автомобильных дорог на территории городского округа Красноуральск

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Региональные автомобильные дороги |  |  |
| 65 ОП РЗ 65К- 4103000 | «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | 7,958 |
| - | Транспортная развязка на км 198+428 а. д. «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» | 3,651 |
| 65 ОП РЗ 65К-5301000 | «г. Верхняя Тура – г. Красноуральск» | 9,000 |
| 65 ОП РЗ 65К-5301110 | подъезд к г. Красноуральск от км 11+465 а. д. «г. Верхняя Тура – г. Красноуральск» | 1,825 |
| 65 ОП РЗ 65К-5101000 | «г. Красноуральск – п. Межень – п. Чирок» | 11,135 |
| 65 ОП РЗ 65К-5102000 | «г. Красноуральск – п. Октябрьский» | 3,833 |
| 65 ОП РЗ 65К-5103000 | «п. Краснодольский – п. Дачный» | 5,650 |
| 65 ОП РЗ 65К-5104000 | «п. Октябрьский – д. Ясьва» (новое направление) | 16,895 |
| 65 ОП РЗ 65К-5105000 | «п. Октябрьский – д. Ясьва» (старое направление) | 17,779 |
| 65 ОП РЗ 65К-5104110 | Подъезд к п. Никольский от км 5+588 а. д. «п. Октябрьский – д. Ясьва | 1,927 |
| 65 ОП РЗ 65К-5107000 | «п. Чирок – п. Бородинка» | 7,310 |
| Местные автомобильные дороги, входящие в улично-дорожную сеть города Красноуральска |  |  |
| - | «ул. Дзержинского г. Красноуральск» | 2,769 |
| - | «ул. Устинова г. Красноуральск» | 2,765 |
| - | «ул. К. Маркса г. Красноуральск» | 1,412 |
| - | «ул. Ломоносова г. Красноуральск» | 0,408 |
| - | «ул. Ленина г. Красноуральск» | 2,623 |
| Местные автомобильные дороги, входящие в состав сети автомобильных дорог городского округа Красноуральск |  |  |
| - | п. Краснодольский, от пересечения с железной дорогой до въезда на кладбище | 0,678 |
| - | от автомобильной дороги «г. Верхняя Тура - г. Красноуральск» до коллективных садов № 7,8 | 1,410 |
| - | подъезд к туристической базе в районе п. Каменка от а. д. «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | 0,446 |
| - | подъезд к п. Каменка от автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | 0,644 |
| - | от п. Чирок к комбинату Гранит | 13,006 |
| - | подъезд от автомобильной дороги «г. Красноуральск – п. Межень – п. Чирок» к р. Айва | 9,490 |
| - | «п. Октябрьский - п. Высокий» | 18,971 |

- Основными проблемами автотранспортной инфраструктуры городского округа являются:

- недостаточно развитая сеть автомобильных дорог общего пользования;

- низкое качество автомобильных дорог, связывающих населенные пункты городского округа;

- недостаточное развитие транспортно-логистической инфраструктуры;

- недостаточное развитие системы транспортного сообщения между населенными пунктами городского округа;

- отсутствие прямого выхода на территории смежных муниципальных образований (кроме западного направления).

- Для улучшения географического положения городского округа - из «тупикового» в «транзитный» требуется решение вопроса строительства автомобильной дороги от г.Красноуральска до Нижней Салды.

- Для развития сети региональных дорог в границах городского округа Красноуральск предлагается, с целью увеличения проницаемости границ, построить автомобильную дорогу регионального значения.

- Таблица 23. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории городского округа Красноуральск

| №п/п | Мероприятие | Обоснование проведения мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Строительство автомобильной дороги «п. Басьяновский – г. Красноуральск» | - Для улучшения географического положения городского округа | - 2027-2041 г. |
| - 2 | - Строительство автомобильной дороги «обход г. Красноуральска» |  | - 2031-2041 г. |
| - 3 | - Реконструкция участка автомобильной дороги «г. Красноуральск – п. Межень – п. Чирок» | - Улучшение качества покрытий | - 2022-2041 г. |
| - 4 | - Реконструкция автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | - Улучшение качества покрытий | - 2022-2041 г. |
| - 5 | - Реконструкция автомобильной дороги «г. Верхняя Тура – г. Красноуральск» | - Улучшение качества покрытий | - 2022-2041 г. |
| - 6 | - Строительство автомобильной дороги– подъезд к пос. Высокий от км 14+918 а. д. «п. Октябрьский – д. Ясьва (старое направление)» | - Обеспечение доступа к населенному пункту | - 2022-2041 г. |

- Строительство данных дорог придало бы городу импульс в развитии предпринимательства в сфере придорожного сервиса, а также сокращение транспортных, экономических, социальных связей с муниципальными образованиями Свердловской области и субъектами Российской Федерации.

- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог послужит развитию соответствующей обслуживающей инфраструктуры, инвестиционной привлекательности городского округа.

- На территории городского округа существующие мостовые сооружения представлены мостами на автомобильных дорогах через водные объекты и путепроводами над железнодорожными путями на автомобильных дорогах.

- Таблица 24. Перечень мостовых сооружений на территории городского округа Красноуральск

| №п/п | Наименование мостового сооружения | Перспективное состояние |  | Период строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, п. м. | Категория |  |
| - 1 | - Путепровод через автомобильную дорогу «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | - 54,9 | - I | - Реконструкция - 2022-2030 г. |
| - 2 | - Путепровод через ж. д. на автомобильной дороге «г. Верхняя Тура – г. Красноуральск» | - 66,20 | - II | - - |
| - 3 | - Мост через р. Айва на а. д. «г. Красноуральск – п. Межень – п. Чирок» | - 25,15 | - IV | - - |
| - 4 | - Мост через пруд на а. д. «г. Красноуральск – п. Межень – п. Чирок» | - 18,0 | - IV | - - |
| - 5 | - Мост через р. Салда на а. д. «п. Октябрьский – д. Ясьва (новое направление)» | - 23,12 | - IV | - - |
| - 6 | - Мост через р. Салда на а. д. «п. Октябрьский – д. Ясьва (новое направление)» | - 45,6 | - IV | - - |
| - 7 | - Мост через р. Ясьва на а. д. «п. Октябрьский – д. Ясьва (новое направление)» | - 48,0 | - IV | - - |
| - 8 | - Мост через р. Нива на а. д. «п. Басьяновский – г. Красноуральск» | - 54,0 | - IV | - Строительство - 2021-2041 г. |
| - 9 | - Мост через р. Луковая на а. д. «п. Басьяновский – г. Красноуральск» | - 42,0 | - IV | - Строительство - 2021-2041 г. |
| - 10 | - Мост через р. Бол. Гаревка на а. д. «п. Басьяновский – г. Красноуральск» | - 42,0 | - IV | - Строительство - 2021-2041 г. |
| - 11 | - Мост через р. Салда на а. д. «обход г. Красноуральска» | - 42,0 | - IV | - Строительство - 2021-2041 г. |

- Создание динамично развивающегося, устойчиво функционирующего и сбалансированного дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и роста благосостояния населения городского округа Красноуральск. В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы обеспечить их ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и безопасности дорожного движения.

Воздушный транспорт

- В настоящее время воздушные перевозки в городской округ Красноуральск не выполняются.

- Объекты местного аэропорта расположены с юго-западной стороны городского округа, в незначительном удалении от жилого микрорайона (п. Кушайка). В настоящее время аэропорт не эксплуатируется.

- Ближайший аэропорт расположен в областном центре – г. Екатеринбург.

- Аэропорт «Кольцово» – международный аэропорт, предоставляющий услуги по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом, как жителям города Екатеринбурга, так и жителям, прилежащим к нему административных территорий Свердловской области. Имеет статус аэропорта федерального значения.

Водный транспорт

- Водные объекты, расположенные на территории городского округа Красноуральск, не являются судоходными, в связи с чем эксплуатация водного транспорта на территории городского округа невозможна.

Пассажирские и грузовые перевозки

- Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью инфраструктуры городского округа. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием городского округа.

- Реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров на территории городского округа Красноуральск включает 7 автобусных маршрутов, которые обслуживаются 13 автобусами малого класса. Перевозка пассажиров осуществляется на основе договоров на право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети пассажирского общественного транспорта городского округа, заключенных по итогам проведения открытых конкурсов.

- Автобусное сообщение с городом Красноуральск имеют посёлки Дачный, Бородинка, Чирок, Межень, Никольский, Краснодольский и деревня Ясьва.

- Не соединены автобусным движением населенные пункты посёлки Высокий и Каменка, не имеющие постоянно проживающего населения.

- Таблица 25.  Автобусные маршруты городского округа Красноуральск

| Наименование маршрута | № | Название остановки | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| «Микрорайон Октябрьский – улица Устинова» | 1 | Микрорайон Октябрьский | 12,300 |
|  |  | Улица Шахтеров |  |
|  |  | Пролетарская улица |  |
|  |  | Контрольная |  |
|  |  | Гаражная улица |  |
|  |  | Пригородный |  |
|  |  | Стройгородок |  |
|  |  | Улица Калинина |  |
|  |  | Арсенал |  |
|  |  | Магазин №8 |  |
|  |  | Полиция |  |
|  |  | Улица Каляева |  |
|  |  | Дом культуры Металлург |  |
|  |  | Дворец Спорта |  |
|  |  | Больничный городок |  |
|  |  | Магазин Мечта |  |
|  |  | Микрорайон |  |
|  |  | Горка |  |
|  |  | Улица Устинова |  |
| «Андреевский – Улица Устинова» | 2 | Андреевский | 7,827 |
|  |  | Улица Труда |  |
|  |  | Хлебная улица |  |
|  |  | Магазин №9 |  |
|  |  | Луч |  |
|  |  | Фонарик |  |
|  |  | Магазин №8 |  |
|  |  | Полиция |  |
|  |  | Улица Каляева |  |
|  |  | Дом культуры Металлург |  |
|  |  | Дворец спорта |  |
|  |  | Больничный городок |  |
|  |  | Магазин Мечта |  |
|  |  | Микрорайон |  |
|  |  | Горка |  |
|  |  | Улица Устинова |  |
| «Дачный База отдыха – Дом культуры Металлург» | 3 | Дачный- База отдыха | 14,670 |
|  |  | Советская улица |  |
|  |  | Проезжая улица |  |
|  |  | Первомайская улица |  |
|  |  | Краснодольский |  |
|  |  | Коллективный сад №6 |  |
|  |  | Коллективный сад №4 |  |
|  |  | Улица Клары Цеткин |  |
|  |  | Улица Серова |  |
|  |  | Больничный городок |  |
|  |  | Дворец спорта |  |
|  |  | Дом культуры Металлург |  |
| «Птицефабрика – Микрорайон» | 4 | Птицефабрика | 4,466 |
|  |  | Магазин Птица |  |
|  |  | Улица Наймушина |  |
|  |  | Северная улица |  |
|  |  | Улица Клары Цеткин |  |
|  |  | Улица Серова |  |
|  |  | Больничный городок |  |
|  |  | Магазин Мечта |  |
|  |  | Микрорайон |  |
| «улица Устинова - Стройгородок» | 6 | Улица Устинова | 6,997 |
|  |  | Микрорайон |  |
|  |  | Больничный городок |  |
|  |  | Почта |  |
|  |  | Пожарная часть |  |
|  |  | Улица Каляева |  |
|  |  | Полиция |  |
|  |  | Магазин №8 |  |
|  |  | Арсенал |  |
|  |  | Улица Калинина |  |
|  |  | Стройгородок |  |
|  |  | Магнит |  |
| «Улица Устинова – Сады №2, 4, 6» | 8 | Коллективный сад №6 | 10,834 |
|  |  | Горка |  |
|  |  | Улица Устинова |  |
|  |  | Микрорайон |  |
|  |  | Больничный городок |  |
|  |  | Дворец спорта |  |
|  |  | ДК Металлург |  |
|  |  | Улица Каляева |  |
|  |  | Полиция |  |
|  |  | Магазин №8 |  |
|  |  | Фонарик |  |
|  |  | Улица Пушкина |  |
|  |  | Городской пруд |  |
|  |  | Луч |  |
|  |  | Магазин №9 |  |
|  |  | Хлебная улица |  |
|  |  | Улица Труда |  |
|  |  | Андреевский |  |
| «Красноуральск ДК Металлург – Екатеринбург Северный автовокзал» | 621б | Красноуральск ДК Металлург | 11,695 (протяженность указана в пределах городского округа Красноуральск) |
|  |  | Екатеринбург Северный автовокзал |  |
| «Красноуральск ДК Металлург – Кушва Площадь Советов» | 101 | Красноуральск ДК Металлург | 11,695 (протяженность указана в пределах городского округа Красноуральск) |
|  |  | Дворец спорта |  |
|  |  | Больничный городок |  |
|  |  | Магазин Мечта |  |
|  |  | Микрорайон |  |
|  |  | Краснодольский |  |
| «Красноуральск - Ясьва» | 104 | Почта | 31,521 |
|  |  | Пожарная часть |  |
|  |  | Улица Каляева |  |
|  |  | Полиция |  |
|  |  | Магазин №8 |  |
|  |  | Арсенал |  |
|  |  | Улица Калинина |  |
|  |  | Стройгородок |  |
|  |  | Пригородный |  |
|  |  | Горка |  |
|  |  | Контрольная |  |
|  |  | п. Никольский |  |
|  |  | д. Ясьва |  |
| «Красноуральск – Межень – Чирок – Бородинка» | 105 | Магазин Птица | 17,855 |
|  |  | п. Межень |  |
|  |  | п. Чирок |  |
|  |  | п. Бородинка |  |
| «Красноуральск ДК Металлург – Автовокзал Нижняя Тура» | 110 | Красноуральск ДК Металлург | 11,695 (протяженность указана в пределах городского округа Красноуральск) |
|  |  | Больничный городок |  |
|  |  | Краснодольский |  |

- Проектом предлагается развитие сети пассажирского автомобильного транспорта посредством увеличения числа автобусных остановок с перераспределением имеющихся и созданием новых маршрутов, а также создание автобусного сообщения города Красноуральска с посёлком Высокий.

- Таблица 26. Предлагаемое развитие системы автобусного транспорта в части изменения количества автобусных остановок городского округа Красноуральск

| - Населённый пункт | - Количество существующих остановок общественного транспорта | - Количество планируемых остановок общественного транспорта | - Количество ликвидируемых остановок общественного транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Бородинка | - 1 | - 0 | - 0 |
| п.Высокий | - 0 | - 1 | - 0 |
| п.Дачный | - 2 | - 4 | - 0 |
| п.Каменка | - 0 | - 0 | - 0 |
| п.Краснодольский | - 4 | - 0 | - 0 |
| г.Красноуральск | - 42 | - 30 | - 0 |
| п.Межень | - 2 | - 0 | - 0 |
| п.Никольский | - 1 | - 1 | - 0 |
| п.Чирок | - 1 | - 2 | - 0 |
| д.Ясьва | - 1 | - 0 | - 0 |

- В городском округе Красноуральск требует оперативного решения вопрос строительства автовокзала, как неотъемлемой части инфраструктуры города. Автовокзал выполняет культурные функции - это визитная карточка города, важнейший элемент, влияющий на восприятие приезжающих гостей; а самое главное - предоставление гражданам городского округа комфортных условий для ожидания междугородного транспорта.

- В городе Красноуральске проектом предлагается размещение автовокзала и железнодорожного вокзала в дополнение к имеющемуся железнодорожному депо для развития пассажирских перевозок.

Улично-дорожная сеть городского населённого пункта

В городе Красноуральске улично-дорожная сеть достаточно развита, основная её проблема – качество дорожного покрытия вне центральной части города.

Таблица 27. Существующая улично-дорожная сеть города Красноуральск городского округа Красноуральск

| № | Название улиц | Категория |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дзержинского | Магистральная дорога регулируемого движения |
| 2 | ул. Устинова | Магистральная дорога регулируемого движения |
| 3 | ул. 1 Мая | Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения |
| 4 | ул. Ленина | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| 5 | ул. Клары Цеткин | Магистральная улица районного значения |
| 6 | ул. Кирова | Магистральная улица районного значения |
| 7 | ул. Советская | Магистральная улица районного значения |
| 8 | ул. Хлебная | Магистральная улица районного значения |
| 9 | ул. Иллариона Янкина | Магистральная улица районного значения |
| 10 | ул. Дачная | Магистральная улица районного значения |
| 11 | ул. Молодёжная | Магистральная улица районного значения |
| 12 | ул. Орджоникидзе | Магистральная улица районного значения |
| 13 | ул. Свердлова | Магистральная улица районного значения |
| 14 | ул. Северная | Магистральная улица районного значения |
| 15 | ул. Карла Маркса | Улицы и дороги местного значения |
| 16 | ул. Белинского | Улицы и дороги местного значения |
| 17 | проулок №6 от ул. Лермонтова до ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 18 | ул. Парковая | Улицы и дороги местного значения |
| 19 | ул. Совхозная | Улицы и дороги местного значения |
| 20 | ул. Железнодорожная | Улицы и дороги местного значения |
| 21 | ул. Чернышевского | Улицы и дороги местного значения |
| 22 | ул. Розы Люксембург | Улицы и дороги местного значения |
| 23 | ул. Загородная | Улицы и дороги местного значения |
| 24 | пер. Свердлова | Улицы и дороги местного значения |
| 25 | ул. Некрасова | Улицы и дороги местного значения |
| 26 | ул. Набережная | Улицы и дороги местного значения |
| 27 | ул. Южная | Улицы и дороги местного значения |
| 28 | ул. Западная | Улицы и дороги местного значения |
| 29 | ул. Ломоносова | Улицы и дороги местного значения |
| 30 | ул. 7 Ноября | Улицы и дороги местного значения |
| 31 | ул. 1905 Года | Улицы и дороги местного значения |
| 32 | ул. Маяковского | Улицы и дороги местного значения |
| 33 | ул. Допризывников | Улицы и дороги местного значения |
| 34 | ул. Металлургов | Улицы и дороги местного значения |
| 35 | ул. Чапаева | Улицы и дороги местного значения |
| 36 | ул. Серова | Улицы и дороги местного значения |
| 37 | пер. Подгорный | Улицы и дороги местного значения |
| 38 | пер. Загородный | Улицы и дороги местного значения |
| 39 | пер. 7 Ноября | Улицы и дороги местного значения |
| 40 | ул. Садовая | Улицы и дороги местного значения |
| 41 | ул. Достоевского | Улицы и дороги местного значения |
| 42 | ул. Ключевая | Улицы и дороги местного значения |
| 43 | ул. Декабристов | Улицы и дороги местного значения |
| 44 | ул. Каляева | Улицы и дороги местного значения |
| 45 | ул. Клубная | Улицы и дороги местного значения |
| 46 | ул. Металлистов | Улицы и дороги местного значения |
| 47 | ул. Подгорная | Улицы и дороги местного значения |
| 48 | ул. Сельская | Улицы и дороги местного значения |
| 49 | ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 50 | пер. Иллариона Янкина | Улицы и дороги местного значения |
| 51 | ул. Республиканская | Улицы и дороги местного значения |
| 52 | ул. Полевая | Улицы и дороги местного значения |
| 53 | ул. Горняков | Улицы и дороги местного значения |
| 54 | ул. Фрунзе | Улицы и дороги местного значения |
| 55 | ул. Островского | Улицы и дороги местного значения |
| 56 | ул. Лермонтова | Улицы и дороги местного значения |
| 57 | ул. Медная | Улицы и дороги местного значения |
| 58 | ул. Челюскинцев | Улицы и дороги местного значения |
| 59 | пер. Пушкина | Улицы и дороги местного значения |
| 60 | проулок №1 от ул. Лермонтова до ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 61 | проулок №2 от ул. Лермонтова до ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 62 | проулок №3 от ул. Лермонтова до ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 63 | проулок №4 от ул. Лермонтова до ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 64 | проулок №5 от ул. Лермонтова до ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 65 | проулок №8 от ул. Лермонтова до ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 66 | ул. Парижской Коммуны | Улицы и дороги местного значения |
| 67 | ул. Свободы | Улицы и дороги местного значения |
| 68 | ул. Лесопильная | Улицы и дороги местного значения |
| 69 | ул. Тагирова | Улицы и дороги местного значения |
| 70 | ул. Крестьянская | Улицы и дороги местного значения |
| 71 | ул. Уральская | Улицы и дороги местного значения |
| 72 | ул. Колхозная | Улицы и дороги местного значения |
| 73 | ул. Кирпичная | Улицы и дороги местного значения |
| 74 | ул. Гоголя | Улицы и дороги местного значения |
| 75 | ул. Тургенева | Улицы и дороги местного значения |
| 76 | ул. Лесная | Улицы и дороги местного значения |
| 77 | ул. Широкова | Улицы и дороги местного значения |
| 78 | ул. Казакова | Улицы и дороги местного значения |
| 79 | ул. Проезжая | Улицы и дороги местного значения |
| 80 | ул. Комсомольская | Улицы и дороги местного значения |
| 81 | ул. Пригородная | Магистральная улица районного значения |
| 82 | ул. Шевченко | Улицы и дороги местного значения |
| 83 | ул. Майская | Улицы и дороги местного значения |
| 84 | ул. Калинина | Улицы и дороги местного значения |
| 85 | ул. 40 Лет Октября | Улицы и дороги местного значения |
| 86 | ул. Чехова | Улицы и дороги местного значения |
| 87 | пер. Садовый | Улицы и дороги местного значения |
| 88 | ул. Наймушина | Магистральная улица районного значения |
| 89 | проулок от ул. Западная до ул. Ключевая | Улицы и дороги местного значения |
| 90 | проулок от ул. Подгорная до ул. Западная | Улицы и дороги местного значения |
| 91 | Проулок от ул. Западная до ул. Сельская | Улицы и дороги местного значения |
| 92 | Проулок от ул. Сельская до ул. Северная | Улицы и дороги местного значения |
| 93 | проулок от ул. Подгорная до ул. Наймушина | Улицы и дороги местного значения |
| 94 | пер. Клары Цеткин | Улицы и дороги местного значения |
| 95 | ул. Восточная | Магистральная улица районного значения |
| 96 | Проезд от пер. Свердлова до ул. Некрасова | Улицы и дороги местного значения |
| 97 | Переулок от ул. Некрасова до ул. Набережная | Улицы и дороги местного значения |
| 98 | Проезд между магистральной дорогой регулируемого движения и ул. Серова | Улицы и дороги местного значения |
| 99 | ул. Поплаухина | Магистральная улица районного значения |
| 100 | пер. Серова | Улицы и дороги местного значения |
| 101 | ул. Энгельса | Улицы и дороги местного значения |
| 102 | ул. Воровского | Улицы и дороги местного значения |
| 103 | Проезд от ул. Дзержинского | Улицы и дороги местного значения |
| 104 | ул. Красина | Улицы и дороги местного значения |
| 105 | ул. Урицкого | Улицы и дороги местного значения |
| 106 | транспортный проезд от ул. Ленина до ул. Железнодорожной | Улицы и дороги местного значения |
| 107 | ул. Коммунальная | Улицы и дороги местного значения |
| 108 | ул. Дражная | Улицы и дороги местного значения |
| 109 | проулок № 2, от ул. Шахтеров до ул. Приисковая | Улицы и дороги местного значения |
| 110 | ул. Старателей | Улицы и дороги местного значения |
| 111 | ул. Поздеева | Улицы и дороги местного значения |
| 112 | ул. Приисковая | Улицы и дороги местного значения |
| 113 | ул. Озерная | Улицы и дороги местного значения |
| 114 | ул. Дальняя | Улицы и дороги местного значения |
| 115 | ул. Пролетарская | Улицы и дороги местного значения |
| 116 | ул. 1917 Года | Улицы и дороги местного значения |
| 117 | от ул. Шахтеров до ФГКУ Комбинат Гранит Росрезерва | Улицы и дороги местного значения |
| 118 | ул. Салдинская | Магистральная улица районного значения |
| 119 | Дорога на Заводчик | Улицы и дороги местного значения |
| 120 | проулок №1, от ул. Шахтеров до ул. Дальняя | Улицы и дороги местного значения |
| 121 | переулок 1917 года | Улицы и дороги местного значения |
| 122 | ул. Леваневского | Улицы и дороги местного значения |
| 123 | проулок №3 от улицы Шахтеров до улицы 1917 года | Улицы и дороги местного значения |
| 124 | ул. Кушайская | Улицы и дороги местного значения |
| 125 | ул. Шахтеров | Улицы и дороги местного значения |
| 126 | ул. Гаражная | Магистральная улица районного значения |
| 127 | дорога параллельная ул. 1917 г. | Улицы и дороги местного значения |
| 128 | Дорога от ул. Пролетарская до промышленной территории | Улицы и дороги местного значения |
| 129 | от ул. Строителей до автомобильной дороги | Улицы и дороги местного значения |
| 130 | ул. Строителей | Улицы и дороги местного значения |
| 131 | ул. Победы | Магистральная улица районного значения |
| 132 | ул. Индустриальная | Улицы и дороги местного значения |
| 133 | ул. Рабочая | Улицы и дороги местного значения |
| 134 | ул. 30 лет Октября | Улицы и дороги местного значения |
| 135 | пер. 30 лет Октября | Улицы и дороги местного значения |
| 136 | ул. Центральная | Улицы и дороги местного значения |
| 137 | ул. 40 лет Октября | Улицы и дороги местного значения |
| 138 | проулок №2, от ул. 40 лет Октября до ул. Комсомольская | Улицы и дороги местного значения |
| 139 | проулок №3, от ул. 40 лет Октября до ул. Комсомольская | Улицы и дороги местного значения |
| 140 | транспортный проезд от ул. Труда до ул. Комсомольская | Улицы и дороги местного значения |
| 141 | проулок №1, от ул. 40 лет Октября до ул. Комсомольская | Улицы и дороги местного значения |
| 142 | ул. Новая | Улицы и дороги местного значения |
| 143 | ул. Толстого | Улицы и дороги местного значения |
| 144 | проезд от ул. Крестьянская до коллективного сада Южный № 2 | Улицы и дороги местного значения |
| 145 | от соединения с ул. Крестьянская до соединения с ул. Совхозная | Улицы и дороги местного значения |
| 146 | ул. Пограничная | Улицы и дороги местного значения |
| 147 | ул. Лагерная | Магистральная улица районного значения |
| 148 | ул. Совхозная | Магистральная улица районного значения |
| 149 | проезд от ул. Казакова до ул. Тургенева | Улицы и дороги местного значения |
| 150 | транспортный проезд от ул. Большевистская до ул. Шевченко | Улицы и дороги местного значения |
| 151 | ул. Туринская | Улицы и дороги местного значения |
| 152 | ул. Пушкина | Магистральная улица районного значения |
| 153 | проезд от ул. Яна Нуммура до коллективного сада Дружба | Улицы и дороги местного значения |
| 154 | проулок № 6, от окончания земельного участка № 71 по ул. Иллариона Янкина до окончания земельного участка № 96 по ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 155 | ул. Карла Либкнехта | Улицы и дороги местного значения |
| 156 | проезд между ул. Лермонтова и ул. Янкина | Улицы и дороги местного значения |
| 157 | проезд Горняков | Улицы и дороги местного значения |
| 158 | ул. Чернышевского | Улицы и дороги местного значения |
| 159 | Переулок между ул. Лермонтова и ул. Иллариона Янкина | Улицы и дороги местного значения |
| 160 | Проезд между ул. Полевой и ул. Крестьянской | Улицы и дороги местного значения |
| 161 | Проезд между ул. Крестьянской и ул. Уральской | Улицы и дороги местного значения |
| 162 | ул. Большевистская | Магистральная улица районного значения |
| 163 | ул. Пионерская | Улицы и дороги местного значения |
| 164 | от пересечения с улицей Труда до жилого дома № 5 по улице Красноармейская | Улицы и дороги местного значения |
| 165 | ул. Береговая | Улицы и дороги местного значения |
| 166 | проулок №1 от ул. Шевченко до ул. Майская | Улицы и дороги местного значения |
| 167 | проулок № 2, от ул. Шевченко до ул. Майская | Улицы и дороги местного значения |
| 168 | Проезд от пересечения с улицей Калинина до АЗС | Улицы и дороги местного значения |
| 169 | ул. Труда | Улицы и дороги местного значения |
| 170 | ул. Луговая | Улицы и дороги местного значения |
| 171 | Проезд между ул. Индустриальная и ул. 40 лет Октября | Улицы и дороги местного значения |
| 172 | от пересечения с автомобильной дорогой на поселок Пригородный до соединения с улицей Свободы | Улицы и дороги местного значения |
| 173 | Переулок Лермонтова | Улицы и дороги местного значения |
| 174 | ул. Советская | Улицы и дороги местного значения |
| 175 | Проезд между ул. Ленина и ул. Советской | Улицы и дороги местного значения |
| 176 | Проезд от магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения | Улицы и дороги местного значения |
| 177 | проулок №7, от ул. Лермонтова до ул. Иллариона Янкина | Улицы и дороги местного значения |
| 178 | Проезд от въезда на городское кладбище до ул. Чехова | Улицы и дороги местного значения |

Проектом предлагается размещение новых улиц и проездов, а также продление существующих улиц.

Таблица 28. Планируемая улично-дорожная сеть города Красноуральск городского округа Красноуральск

| № | Название улиц | Категория |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Парижской Коммуны (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 2 | ул. Фрунзе (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 3 | ул. Лермонтова (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 4 | Дорога к территории сельхоз предприятия | Улицы и дороги местного значения |
| 5 | от ул. Наймушина до очистных сооружений | Улицы и дороги местного значения |
| 6 | пер. Серова (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 7 | ул. Смолистая | Улицы и дороги местного значения |
| 8 | ул. Тенистая | Улицы и дороги местного значения |
| 9 | Переулок от ул. Южная до ул. Восточная | Улицы и дороги местного значения |
| 10 | ул. Сакко и Ванцетти (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 11 | ул. 7 Ноября (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 12 | Проезд от перекрестка с ул. Дачной | Улицы и дороги местного значения |
| 13 | ул. Дражная (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 14 | ул. Старателей (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 15 | ул. Озерная (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 16 | ул. Поздеева (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 17 | ул. Яна Нуммура (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 18 | ул. Леваневского (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 19 | Проезд от ул. Проезжая до ул. Казакова | Улицы и дороги местного значения |
| 20 | Проезд параллельно ул. Казакова | Улицы и дороги местного значения |
| 21 | Проезд от ул. Гоголя до ул. Лесная | Улицы и дороги местного значения |
| 22 | Проезд от ул. Лесная до ул. Хлебной | Улицы и дороги местного значения |
| 23 | Проезд, соединяющий ул. Крестьянскую и ул. Совхозную | Улицы и дороги местного значения |
| 24 | Проезд от перекрестка с ул. Казакова до проектного проезда | Улицы и дороги местного значения |
| 25 | Проезд между ул. Хлебной и ул. Широкова | Улицы и дороги местного значения |
| 26 | Проезд от перекрестка с ул. Широкова до проектного проезда | Улицы и дороги местного значения |
| 27 | Проезд между ул. Туринская и ул. Проезжая | Улицы и дороги местного значения |
| 28 | Проезд между ул. Уральской и ул. Колхозной | Улицы и дороги местного значения |
| 29 | ул. Челюскинцев (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 30 | Проезд от ул. Яна Нуммура до проектной улицы | Улицы и дороги местного значения |
| 31 | ул. Белинского (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 32 | проезд Горняков (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 33 | проезд параллельно ул. Горняков | Улицы и дороги местного значения |
| 34 | ул. Медная (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 35 | Проезд от ул. Свердлова до ул. Карла Макса | Улицы и дороги местного значения |
| 36 | ул. Ломоносова (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 37 | От пересечения с магистральной дорогой регулируемого движения до коллективного сада №6 | Улицы и дороги местного значения |
| 38 | От перекрестка с магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения | Улицы и дороги местного значения |
| 39 | От перекрестка с ул. Серова и до коллективного сада № 4 | Улицы и дороги местного значения |
| 40 | Проезд от перекрестка с ул. Хлебной | Улицы и дороги местного значения |
| 41 | Улица параллельная ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 42 | Проезд от ул. Совхозной до проектного проезда | Улицы и дороги местного значения |
| 43 | Проезд между ул. Крестьянской и ул. Колхозной | Улицы и дороги местного значения |
| 44 | ул. Береговая (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 45 | Проезд от перекрестка с ул. Шевченко до земельного участка 66:51:0107001:107 | Улицы и дороги местного значения |
| 46 | Проезд от перекрестка с ул. Труда | Улицы и дороги местного значения |
| 47 | ул. Луговая (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 48 | Проезд параллельно ул. Розы Люксембург | Улицы и дороги местного значения |
| 49 | Проезд между ул. Береговой и ул. Проезжей | Улицы и дороги местного значения |
| 50 | Проезд от ул. Береговой до проектного проезда | Улицы и дороги местного значения |
| 51 | Проезд между ул. Иллариона Янкина и ул. Яна Нуммура | Улицы и дороги местного значения |
| 52 | Проезд между ул. Яна Нуммура и проектной улицей | Улицы и дороги местного значения |
| 53 | ул. Парковая (продление) | Улицы и дороги местного значения |
| 54 | ул. Максима Горького | Улицы и дороги местного значения |
| 55 | Проезд от пересечения с ул. Устинова | Улицы и дороги местного значения |
| 56 | Проезд от пересечения с ул. Карла Макса | Улицы и дороги местного значения |

Развитие улично-дорожной сети г. Красноуральск предусматривается путем строительства новых участков дорог и усовершенствование дорожных покрытий. Ежегодно проводятся работы по ремонту дорог.

При строительстве улично-дорожной сети г. Красноуральск, а также при реконструкции и ремонте существующих автомобильных дорог и проездов, необходимо создать инфраструктуру (велосипедные и велопешеходные дорожки, велосипедные зоны на проезжих частях или велополосы) для использования современных средств индивидуальной мобильности (СИМ) с целью мотивации граждан использовать СИМ в качестве альтернативы общественному и личному транспорту. При этом паркинги для СИМ, создаваемые в местах общего пользования, пешеходных дорожках и улицах, не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов. Парковки для СИМ допускается размещать в парковочных карманах, обозначив их соответствующими знаками.

Пешеходная инфраструктура

Вопросы создания комфортной пешеходной инфраструктуры рассматриваются в рамках программы «Комфортная и безопасная транспортная среда», предусматривающей создание пешеходной инфраструктуры в соответствии с потребностями пешеходов, строительство и обустройство тротуаров, создание безопасной территории для пешеходов и автомобилистов.

В настоящее время тротуары с твёрдым покрытием имеются преимущественно в городе Красноуральск в центральной части. Существующие параметры тротуаров позволяют осуществлять движение пешеходов без затруднений. В некоторых местах приближения тротуаров к проезжей части сооружены разделительные ограждения.

В зоне частной жилой застройки, а также в местах, где отсутствует асфальтобетонное покрытие, тротуары для движения пешеходов не оборудованы.

Улично-дорожная сеть сельских населённых пунктов

Посёлок Бородинка

Центральная улица посёлка Бородинка – ул. Сиреневая, на ней расположена большая часть жилой застройки. Развитие улично-дорожной сети предусматривается путем строительства новых участков улиц и проездов.

Таблица 29. Улично-дорожная сеть посёлка Бородинка городского округа Красноуральск

| № | Название улиц | Категория | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Сиреневая | Улица в жилой застройке | существующая |
| 2 | ул. Выйская | Улица в жилой застройке | существующая |
| 3 | Улица 1 | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 4 | Улица 2 | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 5 | проулок №1 от ул. Сиреневая до ул. Выйская | Хозяйственный проезд | существующий |
| 6 | проулок №2 от ул. Сиреневая до ул. Выйская | Хозяйственный проезд | существующий |
| 7 | проулок №1 от ул. Сиреневая в сторону р. Выя | Хозяйственный проезд | проектируемый |
| 8 | проулок №2 от ул. Сиреневая в сторону р. Выя | Хозяйственный проезд | проектируемый |
| 9 | проулок №3 от ул. Сиреневая в сторону р. Выя | Хозяйственный проезд | проектируемый |
| 10 | проулок №4 от ул. Сиреневая в сторону р. Выя | Хозяйственный проезд | проектируемый |

Посёлок Высокий

В поселке Высокий отсутствуют улицы и дороги с твердым типом покрытия. Для передвижения транспорта используются накатанные грунтовые проезды.

Создание улично-дорожной сети и строительство подъездной автомобильной дороги к поселку является первоочередной задачей в развитии посёлка.

Таблица 30. Улично-дорожная сеть посёлка Высокий городского округа Красноуральск

| № | Название улиц | Категория | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная улица | Главная улица | проектируемая |
| 2 | Улица в жилой застройке | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 3 | Проезд | Хозяйственный проезд | проектируемый |

Посёлок Дачный

Территория поселка Дачный вытянута в меридиональном направлении вдоль железной дороги «Свердловск – Серов». Главными улицами поселка являются: Первомайская, Советская, Южная. Поселок Дачный связан с сетью автомобильных дорог посредством автомобильной дороги «п. Краснодольский – п. Дачный», дающей выход на дорогу регионального значения «г. Верхняя Тура – г. Красноуральск». Планируется строительство новых улиц и проездов.

Таблица 31. Улично-дорожная сеть посёлка Высокий городского округа Красноуральск

| № | Название улиц | Категория | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Первомайская | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | существующая |
| 2 | ул. Колхозная | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | существующая |
| 3 | ул. Пионерская | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | существующая |
| 4 | ул. Советская | Главная улица | существующая |
| 5 | ул. Южная | Главная улица | существующая |
| 6 | ул. Колхозная | Улица в жилой застройке | существующая |
| 7 | ул. Пионерская | Улица в жилой застройке | существующая |
| 8 | ул. Ключевая | Улица в жилой застройке | существующая |
| 9 | ул. Клубная | Улица в жилой застройке | существующая |
| 10 | ул. Школьная | Улица в жилой застройке | существующая |
| 11 | ул. Гаечная | Улица в жилой застройке | существующая |
| 12 | пер. Проезжий | Улица в жилой застройке | существующая |
| 13 | Проезд от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Школьная | Хозяйственный проезд | существующий |
| 14 | Проезд от жилого дома № 2 по ул. Ключевая до пересечения с ул. Первомайская и до пересечения с ул. Гаечная | Хозяйственный проезд | существующий |
| 15 | Проезд от котельной до пересечения с автомобильной дорогой (выезд из посёлка) | Хозяйственный проезд | существующий |
| 16 | Проезд от пересечения с ул. Колхозная до пересечения с ул. Пионерская и до кладбища | Хозяйственный проезд | существующий |
| 17 | Проезд между пер. Проезжий и ул. Школьной | Хозяйственный проезд | существующий |
| 18 | ул. Тихая | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 19 | ул. Ясная | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 20 | Улица в жилой застройке | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 21 | Проезд | Хозяйственный проезд | проектируемый |

Посёлок Каменка

В посёлке Каменка отсутствуют улицы и дороги с твердым типом покрытия. Улично-дорожная сеть состоит из подъездов к населённому пункту и туристической базе. Строительство новых участков дорог, улиц не предусмотрено. Через поселок проходит автомобильная дорога местного значения, ведущая в городской округ Верхняя Тура.

Таблица 32. Улично-дорожная сеть посёлка Каменка городского округа Красноуральск

| № | Название улиц | Категория | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд к п. Каменка | Автомобильные дороги местного значения | существующий |
| 2 | Подъезд к туристической базе п. Каменка | Автомобильные дороги местного значения | существующий |

Посёлок Краснодольский

Посёлок Краснодольский расположен вдоль автомобильной дороги «г. Верхняя Тура – г. Красноуральск», проходящей посредине поселка.

Транспортно-планировочная структура поселка не носит четко выраженного системного характера и представлена транспортными направлениями и главными улицами поселка:

- улица Матросова, по которой осуществляется автомобильная связь с другими населенными пунктами, и дающая выход на внешние автомобильные дороги;

- улица Почтовая, связывающая южную и северную часть поселка.

Главные улицы поселка имеют асфальтированное покрытие.

Планируется строительство новых улиц и проездов в целях организации новой застройки.

Таблица 33. Улично-дорожная сеть посёлка Краснодольский городского округа Красноуральск

| № п/п | Название улиц | Категория | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Матросова | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | существующая |
| 2 | ул. Почтовая | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | существующая |
| 3 | ул. Узколинейная | Хозяйственный проезд | существующий |
| 4 | ул. Заречная | Улица в жилой застройке | существующая |
| 5 | ул. Береговая | Улица в жилой застройке | существующая |
| 6 | ул. Береговая | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 7 | ул. Садовая | Улица в жилой застройке | существующая |
| 8 | ул. Механизаторов | Улица в жилой застройке | существующая |
| 9 | ул. Полевая | Улица в жилой застройке | существующая |
| 10 | Улица 1 | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 11 | Проезд | Хозяйственный проезд | проектируемый |

Посёлок Межень

Посёлок Межень расположен по обеим сторонам автодороги «г. Красноуральск – п. Межень – п. Чирок», которая одновременно выполняет функцию основной улицы.

Таблица 34. Улично-дорожная сеть посёлка Межень городского округа Красноуральск

| № п/п | Название улиц | Категория | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Береговая | Улица в жилой застройке | существующая |
| 2 | ул. Центральная | Улица в жилой застройке | существующая |
| 3 | ул. Береговая | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 4 | ул. Центральная | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 5 | Проезд | Хозяйственный проезд | существующий |

Посёлок Никольский

Посёлок Никольский имеет только один въезд-выезд в населенный пункт со стороны автомобильной дороги «Красноуральск – Ясьва». Главная улица посёлка – ул. Севастьянова проходит по центру населённого пункта и имеет асфальтовое покрытие.

Таблица 35. Улично-дорожная сеть посёлка Никольский городского округа Красноуральск

| № п/п | Название улиц | Категория | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Севастьянова | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | существующая |
| 2 | ул. Зеленая | Улица в жилой застройке | существующая |
| 3 | проулок №1 от ул. Севастьянова до ул. Зеленая | Хозяйственный проезд | существующий |
| 4 | проулок №2 от ул. Севастьянова до ул. Зеленая | Хозяйственный проезд | существующий |
| 5 | проулок №3 от ул. Севастьянова до ул. Зеленая | Хозяйственный проезд | существующий |

Посёлок Чирок

Посёлок Чирок расположен на автомобильной дороги «г. Красноуральск – п. Межень – п. Чирок», переходящей в автомобильную дорогу «п. Чирок – п. Бородинка».

Автомобильная дорога «п. Чирок – п. Бородинка» проходит по основным улицам.

Таблица 36. Улично-дорожная сеть посёлка Чирок городского округа Красноуральск

| № | Название улиц | Категория | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Северная | Улица в жилой застройке | существующая |
| 2 | ул. Клубная | Улица в жилой застройке | существующая |
| 3 | ул. Лесная | Улица в жилой застройке | существующая |
| 4 | ул. Набережная | Главная улица | существующая |
| 5 | ул. Центральная | Главная улица | существующая |
| 6 | Проезд от пересечения с ул. Центральная до здания администрации | Хозяйственный проезд | существующий |
| 7 | Проезд от пересечения с автомобильной дорогой в лес до пересечения с бывшей железной дорогой | Хозяйственный проезд | существующий |
| 8 | Улица в жилой застройке | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 9 | Проезд | Хозяйственный проезд | проектируемый |

Деревня Ясьва

Основная улица в деревне Ясьва – ул. Набережная, являющаяся, как и улица Проезжая, частью автомобильной дороги «п. Октябрьский – д. Ясьва».

Планируется строительство новых улиц и проездов.

Таблица 37. Улично-дорожная сеть деревня Ясьва городского округа Красноуральск

| № | Название улиц | Категория | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Луговая | Улица в жилой застройке | существующая |
| 2 | ул. Луговая | Улица в жилой застройке | проектируемая |
| 3 | ул. Новая | Улица в жилой застройке | существующая |
| 4 | ул. Набережная | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | существующая |
| 5 | ул. Проезжая | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | существующая |
| 6 | Проезд | Хозяйственный проезд | существующий |
| 7 | Улица в жилой застройке | Улица в жилой застройке | проектируемая |

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта сосредоточены в городе Красноуральске. В их число входят автозаправочные станции, несколько автосервисов, шиномонтажных мастерских и продажи автомобильных запасных частей, не менее 30 гаражных боксов и открытых стоянок автомобильного транспорта.

На территории городского округа Красноуральск расположены следующие автозаправочные станции:

- АГЗС СГ-Авто, по адресу: г. Красноуральск, ул. Устинова, 34;

- АЗС № 102 Газпромнефть, по адресу: г. Красноуральск, ул. Дзержинского, 54.

Проектом предлагается размещение трёх дополнительных автозаправочных станций:

- в городе Красноуральске на въезде в город со стороны посёлка Краснодольский;

- в посёлке Краснодольский;

- на 197 км + 300 м автомобильной дороги «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» (размещение комплекса дорожного сервиса).

##### Глава 6. Инженерная инфраструктура

Информация об обеспеченности территории централизованными системами коммунальной инфраструктуры по состоянию на 2020 год в городском округе Красноуральск:

− Газифицирован только г. Красноуральск.

− Централизованное снабжение питьевой водой осуществляется в трёх населенных пунктах (г. Красноуральск, п. Дачный и п. Краснодольский).

− Централизованное горячее водоснабжение осуществляется в г. Красноуральск.

− Централизованное теплоснабжение осуществляется в двух населенных пунктах (г. Красноуральск и п. Дачный).

− Централизованное водоотведение осуществляется только в г. Красноуральск.

− Электрифицированы все населенные пункты округа.

В отношении планируемых к размещению инженерных коммуникаций вдоль автомобильных дорог регионального значения, а также пересекающих их необходимо выполнять следующие требования:

- проложение планируемых к размещению инженерных коммуникаций вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области, проходящих в границах населённых пунктов, предусмотреть на расстоянии не менее 5 метров от подошвы насыпи или внешней бровки кювета;

- проложение планируемых к размещению инженерных коммуникаций вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области, проходящих за пределами населённых пунктов предусмотреть на расстоянии не менее 20 метров от полос отвода автодорог;

- газорегуляторные пункты предусмотреть за пределами полос отвода автодорог на расстоянии не менее 10 метров;

- пересечение автомобильных дорог регионального значения подземными коммуникациями предусмотреть под прямым углом.

Водоснабжение

В городском округе имеются несколько обособленных систем водоснабжения.

В городском округе Красноуральск функционируют пять централизованных систем водоснабжения:

1. ЦСВ «Краснодольский» состоит из скважины, водонапорной башни, сети водоснабжения протяжённостью 0,48 км и сети водоразборных колонок (3 шт.) и охватывает только одну улицу в п. Краснодольский – ул. Береговая.

Вода из скважины, расположенной в восточной части п. Краснодольский подается в водонапорную башню, расположенную в непосредственной близости от скважины и далее в распределительную сеть поселка. Проект зоны санитарной (ЗСО) не разработан. Территория вокруг скважины не ограждена. По предварительной оценке первый пояс ЗСО вокруг скважины обеспечивается.

2. ЦСВ «Дачный» состоит из 2 скважин, водонапорной башни и сети водоснабжения протяжённостью 0,92 км и охватывает только улицу Пионерская в п. Дачный и СОЦ «Солнечный».

В составе водозаборных сооружений (ВЗС) ЦСВ «Дачный» имеются две скважины расположенные в непосредственной близости друг от друга на северной окраине п. Дачный, на территории СОЦ «Солнечный»: одна скважина рабочая, вторая – резервная. Скважины относятся к Березовому участку Богомоловского месторождения подземных вод.

Вода из скважины подается в водонапорную башню, а затем в распределительную сеть поселка (ул. Пионерская) и СОЦ «Солнечный». Территория ВЗС ограждена. Проект ЗСО разработан, но не утвержден в установленном порядке.

3. ЦСВ «Птицефабрика» состоит из скважины, водонапорной башни и сети водоснабжения протяжённостью 1,66 км; охватывает улицы в г. Красноуральск: ул. Садовая, ул. Молодежная, пер. Садовый и частично ул. Наймушина.

Вода из скважины, расположенной в северной части г. Красноуральск возле Леневского пруда подается непосредственно в распределительную сеть мкр. «Птицефабрика». Резервной скважины нет. Проект ЗСО не разработан. Территория в округ скважины не ограждена. По предварительной оценке первый пояс ЗСО вокруг скважины обеспечивается.

4. ЦСВ «Октябрьский» состоит из 2 скважин, водонапорной башни и сети водоснабжения протяжённостью 5,72 км; охватывает улицы в г. Красноуральск: ул. Шахтеров, ул. Старателей, ул. Пролетарская, частично ул. Салдинская и ул. 1917г.

В составе водозаборных сооружений (ВЗС) ЦСВ «Октябрьский» имеются две скважины расположенные в непосредственной близости друг от друга в 200м от северо-западной окраины п. Октябрьский: одна скважина рабочая, вторая – резервная. Скважины относятся к Октябрьскому участку Богомоловского месторождения подземных вод.

Вода из скважины подается в водонапорную башню,  а затем в распределительную сеть по двум водоводам. Территория вокруг скважины не ограждена. Проект ЗСО не разработан, разработка нецелесообразна.

На скважину №71573 Октябрьского участка Богомоловского месторождения подземных вод была выдана лицензия СВЕ 07766 для разведки и добычи полезных ископаемых, срок действия которой истек 01.06.2022. По результатам мониторинга подземных вод из скважины №71573 за 2017-2022 годы выявлены периодические отклонения качества подземных вод от питьевых нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по компонентам техногенного происхождения, в связи с расположением данной скважины в пределах отработанного шахтного поля Богомоловского золоторудного месторождения, характеризующегося наличием подземных вод с техногенно измененным химическим составом с эпизодическим повышением ряда компонентов, включая токсичные элементы 1 и 2 класса опасности – кадмий, свинец, мышьяк. Лицензия СВЕ 07766 ВЭ содержит рекомендации изыскать альтернативный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения пос.Октябрьский за пределами зоны техногенного влияния, отработанного Богомоловского рудника. С целью развитию водоснабжения городского округа Красноуральск, запланированы на период 2024-2025 годов поисковые изыскательские работы подземного источника в рамках реализации государственной программы «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года».

5. ЦСВ «Красноуральск» состоит из поверхностного водозабора с насосной станцией (НС) 1-ого подъёма, водоводов с водозабора до города, городской насосно-фильтровальной станции (НФС) №1, водоводов с города до п. Пригородный, НФС №2 в п. Пригородный и сети водоснабжения протяжённостью 52,42 км. Охватывает зоны малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки в г. Красноуральск.

Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено только в г. Красноуральск.

Помимо централизованной сети водоснабжения в населённых пунктах городского округа Красноуральск расположены скважины, колонки и колодцы питьевой воды, подземные и наземные водозаборы, резервуары воды. В южной части городского округа расположен резервуар питьевой воды с подходящими к нему 2 нитками водоводов протяжённостью 7,9 км, не включённый в систему централизованного водоснабжения.

В городском округе Красноуральск в качестве источников водоснабжения используются поверхностные водозаборы: река Тура, река Салда.

Водозабор расположен в посёлке Дачный на правом берегу реки Тура. Забор воды на промышленное водоснабжение осуществляется из реки Тура через водозаборные сооружения: береговой водозабор раздельного типа с насосной станцией первого подъема. Водозаборные сооружения состоят из водоприемного колодца, двух систем самотечных трубопроводов, двух береговых всасывающих колодцев, насосной станции.

От комплекса сооружений, обеспечивающих подачу воды, отходит четыре водовода диаметром 350мм, 400мм (демонтирован), 450мм, 600мм. Три водовода проходят вместе под железнодорожной насыпью. Затем водоводы пересекают под землей улицу Первомайская посёлка Дачный и идут дальше вдоль грунтовой дороги по лесной зоне около 4 км на юго-восток к пригороду г.Красноуральска, затем по территории города 11.5 км до камеры главных водоводов, далее по двум водоводам потребителям для использования в технических целях.

Общая протяжённость существующих водопроводных сетей городского округа составляет около 110 км, в том числе более 100 км – муниципальные водопроводные сети, около половины сетей нуждается в замене.

Значительная часть населения, проживающая в индивидуальных жилых домах, пользуется водой из колодцев. Колодцы благоустроены и защищены от внешнего воздействия, исключающего ухудшение качества питьевой воды.

Существующее общее техническое состояние систем централизованного водоснабжения определяется как неудовлетворительное, не обеспечивающее соблюдение всех предъявляемых требований по качественному и безопасному и бесперебойному водоснабжению потребителей. Значителен износ магистральных и распределительных водоводов, которые эксплуатируются в постоянном аварийном режиме: в среднем, фиксируется по нескольку утечек в день, более крупные аварии происходят с периодичностью 2-3 раза в неделю. Необходима планомерная замена водопроводов не менее 3-4 км сетей ежегодно. Высок износ основных фондов водозаборных сооружений. Подъем воды осуществляется с нарушениями требований безопасности, т.к. отсутствует проект зоны санитарной охраны. Вследствие значительного износа основных фондов насосно-фильтровальных станций необходимы капитальные ремонты сетевых насосов и контактных осветлителей с полной заменой фильтрующего слоя. Неудовлетворительное состояние оборудования по отстаиванию и фильтрации воды, запорной арматуры приводит к повышенным потерям воды на собственные нужды НФС при фильтрации и промывке, а также несоответствию предъявляемому качеству питьевой воды.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области развития систем водоснабжения городской округ Красноуральск являются:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованных систем водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности и оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения;

- привлечение инвестиций в строительство новых и техническое перевооружение существующих объектов водоснабжения.

Первоочередные мероприятия по развитию водоснабжения городского округа Красноуральск, установленные Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Красноуральск:

- Сохранение общей структуры централизованного водоснабжения в г. Красноуральск, п. Дачный и п. Краснодольский на базе существующих ЦСВ.

- Разработка для действующих скважин централизованного водоснабжения в п. Дачный, п. Краснодольский, г. Красноуральск проектов зон санитарной охраны, оформление лицензии на право пользования недрами, утверждение запасов подземных вод.

- Организация первого пояса зоны санитарной охраны для действующих скважин централизованного водоснабжения, расположенных в п. Краснодольский и г. Красноуральск (мкр. «Птицефабрика»).

- Модернизация насосной станции первого подъема на поверхностном водозаборе в п. Дачный.

- Замена водоводов с поверхностного водозабора в п. Дачный до насосно-фильтровальной станции №1.

- Для обеспечения резерва, замена чугунного водовода от насосно-фильтровальной станции №1 до п. Пригородный

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция насосно-фильтровальной станции №1.

- Строительство насосной станции на пос. Пригородный по адресу: г. Красноуральск, ул. Индустриальная, 6А.

- Техническое перевооружение и реконструкция существующих сетей водоснабжения. Закольцовка магистральных сетей водоснабжения. Для повышения надежности водоснабжения.

- Строительство сетей водоснабжения в зоне перспективной застройки «микрорайон №2» в г. Красноуральск.

- Установка блочных систем управления подачей и непрерывного, автоматического обеззараживания воды в п. Октябрьский и в п. Краснодольский.

- Для обеспечения нормативного качества питьевой воды необходимо предусмотреть систему непрерывного, автоматического обеззараживания воды для ЦСВ «Дачный» и ЦСВ «Птицефабрика».

- Для повышения надежности водоснабжения строительство по одной резервной скважине для ЦСВ п. Краснодольский и мкр. «Птицефабрика».

Согласно программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2020-2036 годы» планируется реализация мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения.

Таблица 38. Мероприятия по развитию водоснабжения городского округа Красноуральск

| № п/п | Мероприятие | Обоснование проведения мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения в зоне перспективной застройки «2 микрорайон» | Обеспечение перспективных нагрузок | 2026-2030 |
| 2 | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей жилого района «Солнечный» | Обеспечение перспективных нагрузок | 2031-2035 |
| 3 | В границах улиц Чехова, Центральная г. Красноуральск подключение жилых домов №1 и №2 по ул. Чехова, жилого дома №3 по ул. Центральная, жилого дома №4 по ул. 40 лет Октября к системе централизованного водоснабжения | Обеспечение перспективных нагрузок | 2021 |
| 4 | Модернизация насосной станции первого подъема в п. Дачный | Повышение надежности системы, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности | 2021-2023 |
| 5 | Замена водоводов с поверхностного водозабора в п.Дачный до насосно-фильтровальной станции |  | 2024-2035 |
| 6 | Строительство уличной водопроводной сети в г. Красноуральск | Повышение надежности системы, снижение аварийности | 2030-2035 |
| 7 | Модернизация водонапорной башни п. Краснодольский | Повышение надежности системы, снижение аварийности | 2022 |
| 8 | Модернизация водонапорной башни п.Дачный | Повышение надежности системы, снижение аварийности | 2023 |
| 9 | Ежегодная замена существующих изношенных водопроводных сетей, 3 км в год | Повышение надежности системы, снижение аварийности | 2021-2041 |
| 10 | Строительство перспективной насосно-фильтровальной станции и водовода в посёлке Пригородный г. Красноуральск | Обеспечение перспективных нагрузок, повышение надежности системы | 2021-2030 |
| 11 | Строительство резервной скважины в п. Краснодольский | Повышение надежности системы | 2021-2041 |
| 12 | Строительство резервной скважины в мкр. «Птицефабрика» г. Красноуральск | Повышение надежности системы | 2021-2041 |
| 13 | Строительство сети водоснабжения и водоочистных сооружений п.Дачный | Обеспечение перспективных нагрузок | 2037-2041 |
| 14 | Строительство сети централизованного водоснабжения на территории жилого района «Молодёжный» и прилегающей территории | Обеспечение перспективных нагрузок | 2021-2041 |
| 15 | Строительство водозабора на водохранилище | Развитие системы водоснабжения | 2040 |
| 16 | Разработка проектов зон санитарной охраны существующих водозаборов с получением соответственно экспертного, затем санитарно- эпидемиологического заключений | Выполнение требований законодательства | 2021-2041 |
| 17 | Изыскательские работы подземного источника водоснабжения для г.Красноуральск | Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г.Красноуральск | 2024-2025 |

Строительство сети водоснабжения 2 микрорайона проектируемой территории предлагается осуществлять от существующей системы водоснабжения. Проектом предусматривается 100 % обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектных водопроводов к существующей сети г. Красноуральск.

Строительство сети водоснабжения жилого района «Солнечный» г. Красноуральск предполагает строительство водозаборных сооружений для нужд территории и кольцевых водопроводных сетей с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру сетей водоснабжения, для обеспечения питьевой водой потребителей территории.

После строительства и ввода в эксплуатацию новой насосной станции в п. Пригородный по адресу: г. Красноуральск, ул. Индустриальная, 6А рекомендуется вывод из эксплуатации и демонтаж насосно-фильтровальной станции №2 и водоводов на территории бывшего химического завода.

Рекомендуется демонтировать и утилизировать не используемые, не подлежащие восстановлению водонапорные башни, резервуары, водоводы и т.д. находящиеся в муниципальной собственности. Это позволит привлечь дополнительные средства в муниципальный бюджет.

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования.

Для обеспечения сельских населенных пунктов городского округа Красноуральск водой питьевого качества, настоящим проектом рекомендуется разработать муниципальную целевую программу с включением в нее следующих мероприятий: проведение гидрогеологических изысканий, направленных на изучение дебита и качества воды существующих источников водоснабжения; проектирование и организация зон санитарной охраны вокруг существующих источников водоснабжения. Все водозаборные скважины и шахтные колодцы должны быть взяты на учет, охрану и обслуживание.

Строительство централизованной системы питьевого водоснабжения в сельских населенных пунктах при численности жителей менее 200 человек экономически не выгодно.

Таблица 39.  Перспективное суммарное водопотребление городского округа Красноуральск

| Год | Среднесуточное потребление, тыс. м3/сутки | Максимальное суточное потребление, тыс. м3/сутки | Годовое потребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 6,7 | 8,85 | 3231,7 |
| 2025 | 8,7 | 9,08 | 3313,2 |
| 2030 | 9,1 | 9,36 | 3417,2 |
| 2041 | 9,6 | 9,87 | 3603,5 |

Водоотведение

Система водоотведения городского округа Красноуральск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, разделенный на три составляющие: сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и организаций, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации; механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации; обработка и утилизация осадков сточных вод.

В городском округе Красноуральск в г. Красноуральск функционируют три централизованных неполных систем водоотведения (далее – ЦСВО): ЦСВО «Красноуральск»; ЦСВО «Пригородный» в п. Пригородный и ЦСВО «Октябрьский» в п. Октябрьский.

К ЦСВО подключены все многоквартирные малоэтажные и среднеэтажные жилые дома, большинство общественных зданий и отдельные индивидуальные жилые дома, оборудованные внутренними сетями водопровода и канализации. В остальных населенных пунктах округа имеются индивидуальные или коллективные выгреба-накопители для отдельных жилых и общественных зданий.

Индивидуальные жилые дома в населенных пунктах округа в большинстве своем оборудованы надворными уборными и выгребами-накопителями. Вывоз хозяйственно-бытовых стоков из выгребов осуществляется ассенизаторскими машинами.

В п. Октябрьский функционирует самотечная централизованная система отведения хозяйственно-бытовых стоков, которая охватывает объекты общественного назначения, многоквартирные жилые дома и несколько индивидуальных жилых домов. ЦСВО «Октябрьский» состоит из следующих элементов:

- самотечные коллектора;

- септик-отстойник;

- выпуск неочищенных стоков в реку Кушайка.

По канализационным сетям стоки поступают в центральный гидроизолированный септик-отстойник, расположенный по адресу: г. Красноуральск, п. Октябрьский, ул. Кушайская, 1Б на берегу реки Кушайка. Септик-отстойник состоит из подземного резервуара, в котором происходит отставание хозяйственно-бытовых стоков. Хлорирование производится хлорной известью вручную. Далее хозяйственно-бытовые стоки самотеком сливаются в реку Кушайка.

Перспективные блочные очистных сооружений канализации в п. Октябрьский, предлагается разместить на площадке существующего септика-отстойника.

В п. Пригородный функционирует одна централизованная система отведения ХБС, которая охватывает объекты социального, бытового назначения и многоквартирные дома. Система бытовой канализации химического завода и жилого района «Пригородный» также включает два бассейна канализования.

Первый бассейн: по самотечным сетям хозяйственно-бытовых стоков с западной части поселка поступают в КНС, расположенную в жилом квартале МКД (ул. Новая, дома 4, 5 и 7). От канализационной насосной станцииХБСпонапорномуполиэтиленовомуколлекторуДу300 в одну «нитку» протяженностью 1,4 км поступают в систему самотечных коллекторов на территории не действующих КОС бывшего химического завода.

Второй бассейн: по самотечным сетям ХБС с восточной части поселка собираются в два самотечных коллектора и поступают в систему самотечных коллекторов на территории не действующих канализационных очистных сооружений (далее – КОС) бывшего химического завода. Один из вышеуказанных самотечных коллекторов длительное время не функционирует по причине разрушения и засора.

Централизованная система водоотведения «Красноуральск» включает в себя три бассейна канализования.

Первый бассейн включает территорию, расположенную между железной дорогой и речкой Кушайка (микрорайоны «25 квартал» и «Кушайка»). Хозяйственно-бытовые стоки по самотечному чугунному коллектору Ду200 подаются в канализационная насосная станция расположенную по ул. Медная на берегу реки Кушайка (КНС «Медная»). С канализационной насосной станции сточные воды по двум напорным стальным трубопроводам Ду200 перекачиваются в камеру гашения напора (КГН) по ул. Вокзальная и далее транспортируются по системе самотечных коллекторов на канализационные очистные сооружения. Напорный коллектор от КНС «Медная» до КГН по ул. Вокзальная находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется. Неочищенные хозяйственно-бытовые стоки фактически сливаются в речку Кушайка.

Второй бассейн охватывает центральную часть города, расположенную к северу от железной дороги. Хозяйственно-бытовые стоки по системе самотечных коллекторов поступают в два главных самотечных коллектора Ду1000 и Ду500 проложенных по улице ул. 7 Ноября до канализационных очистных сооружений.

Канализационные очистные сооружения расположены в северо-восточной части города в 700 м от жилой застройки на берегу реки Ключевка. В микрорайоне «Молодежный» хозяйственно-бытовые стоки по системе самотечных трубопроводов поступают на КНС по ул. Березовая (КНС «Березовая») и далее, по двум напорным полиэтиленовым трубопроводам перекачиваются в КГН по ул. Устинова и далее транспортируются по системе самотечных коллекторов на КОС.

Третий бассейн канализирования охватывает жилой микрорайон «Птицефабрика» и производственную площадку Красноуральской птицефабрики. ХБС с жилого микрорайона «Птицефабрика» по системе самотечных трубопроводов поступают в отстойник возле жилого дома по адресу: ул. Наймушина, 55 и далее, по самотечному чугунному коллектору Ду200, транспортируются до КНС (КНС «Птицефабрика»), расположенной на территории производственной площадки Красноуральской птицефабрики. На вышеуказанную КНС по самотечному чугунному коллектору Ду200 также поступают производственные стоки с птицефабрики. С КНС по напорному коллектору хозяйственно-бытовые и производственные стоки с птицефабрики перекачиваются в КГН расположенную на главном коллекторе Ду1000 и далее самотеком транспортируются на КОС.

Проектная мощность КОС «Красноуральск» составляет 24500 м. куб./сут. На площадке действующих КОС в 2020 году велось строительство новых сооружений биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 7000 м. куб./сут.

В настоящее время существующая система канализации имеет ветхое состояние самотечных и напорных коллекторов, требующих реконструкции. Проектом городских очистных сооружений с целью безаварийного обеспечения электроэнергии было предусмотрено два ввода. С целью безаварийной работы городских очистных сооружений необходим независимый источник электроснабжения.

В настоящее время в городском округе Красноуральск функционируют только одни КОС в г. Красноуральск.

Таблица 40. Показатели мощности перспективных КОС городского округа Красноуральск

| № | Наименование КОС | Существующая проектная мощность (производительность),м. куб./сут | Мощность проектируемых КОС (производительность), м. куб./сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС «Красноуральск» | 24500 | 7000 | существующие |
| 2 | КОС «Пригородный» | 0 | 600 | перспективные |
| 3 | КОС «Октябрьский» | 0 | 100 | перспективные |

Развитие централизованной системы водоотведения городского округа Красноуральск направлено на обеспечение бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения населению.

На расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия, направленные на организацию водоотведения потребителей проектируемой общественно-деловой и жилой застройки.

Таблица 41. Мероприятия по развитию водоотведения городского округа Красноуральск

| № п/п | Мероприятие | Обоснование проведения мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство системы хоз-бытового водоотведения «2 микрорайон» | Обеспечение перспективных нагрузок | 2023-2041 |
| 2 | Строительство системы ливневой канализации «2 микрорайон» | Обеспечение перспективных нагрузок | 2023-2041 |
| 3 | Развитие централизованной системы водоотведения жилого района «Солнечный»: строительство блочно-модульного КОС; строительство сетей водоотведения | Обеспечение перспективных нагрузок | 2025-2041 |
| 4 | Организация системы ливневой канализации жилого района «Солнечный»: устройство водоотводных лотков вдоль магистральных улиц и улиц в жилой застройке, строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока, размещение 7 локальных очистных сооружений поверхностного стока | Обеспечение перспективных нагрузок | 2025-2041 |
| 5 | В соответствии с ПП в границах улиц Чехова, Центральная г. Красноуральск подключение жилых домов №1 и №2 по ул. Чехова, жилого дома №3 по ул. Центральная, жилого дома №4 по ул.40 лет Октября к системам централизованного водоотведения по проектируемому коллектору Ду110 к существующим сетям | Обеспечение перспективных нагрузок | 2021-2025 |
| 6 | Строительство городских канализационных очистных сооружений производительностью 7 тыс. м3/сут г. Красноуральск на правом берегу р. Ключёвка, в 700 м к востоку от дома №45 по ул. Ключевая на территории площадки существующих очистных сооружений производительностью 7,0 тыс. м3/сут | Повышение надежности системы, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности | 2021 |
| 7 | Строительство канализационных очистных сооружений жилого района «п. Пригородный» на левом берегу р. Кушайка на территории старой воинской части производительностью 0,6 тыс. м3/сут | Повышение надежности системы, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности | 2021-2030 |
| 8 | Строительство канализационных очистных сооружений жилого района «п. Октябрьский» | Повышение надежности системы, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности | 2023-2030 |
| 9 | Ежегодная замена существующих изношенных канализационных коллекторов, 2 км в год | Повышение надежности системы, снижение аварийности | 2021-2041 |
| 10 | Строительство канализационных очистных сооружений в п.Бородинка | Обеспечение перспективных нагрузок | 2037-2041 |
| 11 | Строительство канализационных очистных сооружений в п.Чирок | Обеспечение перспективных нагрузок | 2037-2041 |
| 12 | Строительство канализационных очистных сооружений в п.Межень | Обеспечение перспективных нагрузок | 2037-2041 |
| 13 | Строительство канализационной насосной станции и сетей водоотведения в п.Дачный | Обеспечение перспективных нагрузок | 2037-2041 |
| 14 | Строительство канализационных очистных сооружений в д.Ясьва | Обеспечение перспективных нагрузок | 2037-2041 |
| 15 | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Красноуральск | Обеспечение перспективных нагрузок | 2037-2041 |
| 16 | Строительство самотечного коллектора, проходящего по улице Парковой, улице Свердлова, ул. Ленина в г. Красноуральск | - Повышение надежности системы | 2037-2041 |
| 17 | Разработка проектов зон санитарной охраны городских очистных сооружений | Выполнение требований законодательства | 2021-2041 |

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоотведения в посёлке Дачный протяжённостью около 7.5 км со строительством канализационной насосной станции.

Для сельских населенных пунктов городского округа строительство централизованной системы водоотведения экономически не выгодно.

В посёлках Бородинка, Межень, Чирок, д.Ясьва предусмотрено размещение канализационных очистных сооружений для отдельных групп домов и объектов – установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков.

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом. Вывоз бытовых стоков ассенизационным транспортом будет осуществляться через сливные станции очистных сооружений канализации.

Организация строительства для индивидуального жилья водонепроницаемых выгребов значительно улучшит санитарное состояние населенных пунктов ГО и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

После выполнения мероприятий запланированных программой инженерной инфраструктуры планируется проведение следующих мероприятий:

- для благотворного влияния на экологическое состояние подземных вод и реки Выя в п. Бородинка запланировано строительство канализационных очистных сооружений;

- для очищения канализационных бытовых жидких отходов предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений в п. Чирок;

- для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений в п.Межень подлежат размещению канализационные очистные сооружения;

- для очистки жидких бытовых отходов и сточных вод с поселка Дачный в северной части предусмотрено строительство канализационной насосной станции;

- для благотворного влияния на экологическое состояние подземных вод и реки Тагил в д. Ясьва запланировано строительство канализационных очистных сооружений;

- для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений в городе Красноуральск предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений в северной части города;

- в связи с тем, что пропускная способность существующих коллекторов системы бытовой канализации недостаточна для водоотведения от проектируемой жилой и социально-бытовой застройки предусматривается прокладка нового самотечного коллектора, проходящего по улице Парковой, улице Свердлова, ул. Ленина.

Окончательная трассировка новых сетей водоотведения, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов осуществляется на этапе проектирования.

Таблица 42. Перспективное поступление сточных вод в систему водоотведения городского округа Красноуральск, тыс. м3/год

| Показатели | 2020 год | 2025 год | 2030 год | 2041 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объём хозяйственно-бытовых сточных вод | 2187,3 | 2245,5 | 2303,7 | 2419,7 |

Реализация мероприятий по строительству очистных сооружений и модернизации канализационных сетей позволит улучшить санитарное состояние на территории округа и снизить негативное влияние на подземные, грунтовые и поверхностные воды водных объектов.

Теплоснабжение

В систему теплоснабжения городского округа Красноуральск входят: котельные, тепловые сети, насосное оборудование, тепло-потребляющее оборудование и приборы, регулирующая, сигнализирующая и регистрирующая аппаратура, приборы учета и автоматики.

В городском округе Красноуральск преобладает централизованное теплоснабжение от муниципальных котельных. Системы теплоснабжения городского округа – зависимые, закрытые. Горячее водоснабжение организовано либо через ИТП (теплообменное оборудование), либо с помощью отдельного контура.

Отпуск тепловой энергии производится от 9 источников, расположенных на территории городского округа Красноуральск.

Таблица 43. Характеристика систем теплоснабжения городского округа Красноуральск

| № п/п | Теплоисточник | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная БМК «п. Пригородный» | г. Красноуральск |
| 2 | Котельная «Центральная» | г. Красноуральск |
| 3 | Котельная «1-го Микрорайона» | г. Красноуральск |
| 4 | Котельная «Красногвардейская» | г. Красноуральск |
| 5 | Котельная «57 квартал» | г. Красноуральск |
| 6 | Котельная «Пристрой» | г. Красноуральск |
| 7 | Котельная «п. Октябрьский» | г. Красноуральск |
| 8 | Котельная «п. Дачный» | п. Дачный |
| 9 | Котельная «Березка» | п. Дачный |

На территории городского округа Красноуральск осуществляется ведомственное теплоснабжение производственных потребителей: АО «Святогор» и ООО «Куратье».  Источники тепловой энергии производственных предприятий:

- Котельная химического производства АО «Святогор», расположенная по адресу: ул. Кирова 2;

- Котельная железнодорожного цеха АО «Святогор», расположенная по адресу: ул. Вокзальная 21;

- Производственная котельная ООО «Куратье».

Модернизация системы теплоснабжения городского округа Красноуральск предполагается в два этапа.

К существующим проблемам организации надежного и безопасного теплоснабжения в городском округе Красноуральск относятся:

- Высокий уровень износа основных фондов тепловых сетей (более 75%). Длительный срок эксплуатации труб вызывает коррозию и усталость металла, что в свою очередь приводит к снижению надежности системы в целом;

- Частичное отсутствие изоляции. Данная проблема приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя.

На расчетный срок предусматриваются мероприятия, направленные на бесперебойное теплоснабжение потребителей существующей и проектируемой общественно-деловой и жилой застройки.

Решение вопросов по теплоснабжению планируется осуществить в два этапа.

Первый этап предполагает гидравлическую регулировку тепловых сетей котельных «Центральная», «1 микрорайон» с установкой балансировочного дроссельного оборудования; строительство водогрейной блочно-модульной котельной «2МКР» производительностью 14,0 МВт вместо котельной «Пристрой»; установку блочно-модульной котельной «Ледовая арена».

Второй этап предполагает замену исчерпавших срок эксплуатации угольных котельных «Березка» и «п.Дачный» в п.Дачный после реализации программы газификации поселка блочно-модульными котельными; замену исчерпавших срок эксплуатации котельных «Красногвардейская» и «Октябрьская» в г. Красноуральск блочно-модульными котельными; строительство водогрейной блочно-модульной котельной «Пристрой» производительностью 12,0 МВт (переключение тепловой нагрузки котельной «Пристрой», части нагрузки котельной «1 микрорайона", нагрузки котельной «57 квартал»).

В рамках модернизации системы теплоснабжения котельной «Красногвардейская» предлагается вывод существующего источника тепловой энергии из эксплуатации по причине эксплуатационного износа оборудования и здания котельной и строительство по адресу ул. Белинского 6 блочно-модульной котельной установленной мощностью 2,4 МВт. Обоснованием проведения данного мероприятия является необходимость повышения уровня надежности системы теплоснабжения котельной, а также вывод из эксплуатации неэффективного котельного оборудования.

В рамках модернизации системы теплоснабжения котельной «п. Октябрьский» предлагается вывод существующего источника тепловой энергии из эксплуатации по причине эксплуатационного износа оборудования и здания котельной и строительство на его месте блочно-модульной котельной установленной мощностью 2,0 МВт. Обоснованием проведения данного мероприятия является необходимость повышения уровня надежности системы теплоснабжения котельной, а также вывод из эксплуатации неэффективного котельного оборудования.

Реконструкция котельных «Пристрой», «Красногвардейская», «п. Октябрьский» нецелесообразна по причине вывода их из эксплуатации с последующей заменой на блочно-модульные котельные.

Общий перечень мероприятий по теплоснабжению представлен в таблице.

Таблица 44. Мероприятия по развитию теплоснабжения городского округа Красноуральск

| № п/п | Мероприятие | Обоснование проведения мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Проектирование и строительство водогрейной блочно-модульной котельной «2МКР» вместо котельной «Пристрой» | Повышение надежности, снижение аварийности, обеспечение перспективных потребителей | 2021-2022 |
| 2 | Строительство блочно-модульных котельных в г. Красноуральск | Обеспечение перспективных потребителей | 2030-2036 |
| 3 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Дачный взамен котельной «п. Дачный» | Повышение энергетической эффективности | 2025-2030 |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Дачный взамен котельной «Березка» | Повышение энергетической эффективности | 2025-2030 |
| 5 | Проектирование и строительство водогрейной блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Красногвардейская» | Повышение надежности, снижение аварийности | 2022-2023 |
| 6 | Вывод из эксплуатации существующей котельной «п. Октябрьский» и строительство на ее месте блочно-модульной котельной | Повышение надежности, снижение аварийности | 2023-2025 |
| 7 | Проектирование и строительство блочно-модульной котельной в районе расположения Ледовой арены | Обеспечение оптимальных гидравлических режимов | 2021-2023 |
| 8 | Строительство индивидуальной котельной для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения здания детского сада жилого района «Солнечный» | - Обеспечение перспективных потребителей | 2030-2035 |
| 9 | Проектирование и прокладка тепловых сетей застройки «2 микрорайона» | - Обеспечение перспективных потребителей | 2025-2030 |
| 10 | Проектирование и прокладка тепловых сетей перспективной жилой и общественной застройки в г. Красноуральск | - Обеспечение перспективных потребителей | 2030-2035 |
| 11 | Перекладка существующих тепловых сетей системы теплоснабжения перспективной БМК «Красногвардейская» | - Обеспечение оптимальных гидравлических режимов | 2021-2023 |
| 12 | Ежегодная замена 2 км ветхих эксплуатируемых тепловых сетей в связи с физическим износом в г. Красноуральск | - Повышение надежности, снижение аварийности | 2021-2041 |
| 13 | Проектирование и строительство циркуляционного трубопровода ГВС котельной «БМК п. Пригородный» | Повышение качества теплоносителя | 2022 |
| 14 | Проектирование и строительство циркуляционного трубопровода ГВС котельной «57 квартал» в г. Красноуральск | Повышение качества теплоносителя | 2022-2023 |
| 15 | Прокладка тепловых сетей для нужд здания детского сада жилого района «Солнечный» в г. Красноуральск | Обеспечение перспективных потребителей | 2030-2035 |
| 16 | Строительство сетей теплоснабжения в п. Дачный | - Обеспечение перспективных потребителей | 2037-2041 |
| 17 | Строительство индивидуальных тепловых пунктов и сетей теплоснабжения в п. Краснодольский | - Обеспечение перспективных потребителей | 2037-2041 |
| 18 | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа | Выполнение требований законодательства | 2021-2041 |

На отдаленную перспективу:

- в посёлке Дачный предусмотрено строительство сетей теплоснабжения для подачи тепла ориентировочной протяженностью 500 метров в планируемые к размещению объекты: объект торговли, общеобразовательная организация и детское дошкольное учреждение;

- в посёлке Краснодольский предусмотрено строительство двух индивидуальных тепловых пунктов и сетей теплоснабжения ориентировочной протяженностью 100 метров для подачи тепла в планируемые к размещению объекты: общеобразовательная организация и детское дошкольное учреждение.

Изменения тепловой нагрузки в зонах действия индивидуального теплоснабжения городского округа Красноуральск на перспективу не предполагаются.

Таблица 45. Перспективный баланс располагаемой мощности тепловой энергии городского округа Красноуральск, Гкал/час

| Показатели | 2020 год | 2025 год | 2030 год | 2041 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | 111,85 | 118,75 | 133,18 | 193,18 |

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей городского округа Красноуральск осуществляется от центров питания Свердловской энергосистемы.

Собственных генерирующих источников в городском округе нет.

В городе Красноуральске расположен основной источник электроснабжения – ПС 110/35/6/3 кВ Красноуральск медеплавильного комбината, который получает электроэнергию по ВЛ 110 кВ от Нижне-Туринской ГРЭС и по ВЛ 35 кВ от ПС Верхняя Тура.

Помимо ПС 110 кВ Красноуральск, электроснабжение городского округа обеспечивают три электрические подстанции ПС 35 кВ, расположенные в городе Красноуральске, посёлках Дачный и Краснодольский.

Протяжённость сетей 3-10 кВ в городском округе составляет более 120 км. Ежегодно осуществляют замену 7% сетей.

Крупным потребителем электроэнергии является градообразующее предприятие АО «Святогор». На его долю приходится 78% всей потребленной электроэнергии, которая, в основном, используется в качестве сырья и на не топливные нужды.

На долю населения приходится 12,5% от всей потребляемой электроэнергии, 4,4% приходится на выработку тепловой энергии на тепловых источниках (котельных).

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения городского округа Красноуральск выражаются в необходимости замены устаревших фондов электросетей и трансформаторных подстанций.

На расчетный срок предусматривается рост потребления электроэнергии с учетом перспективной жилой застройки  на 3%.

Проектом предусматривается сохранение существующей электросети, размещение новых подстанций и ввод новых воздушных линий электропередач, в частности строительство линии электропередачи 6 кВ для электроснабжения посёлка Высокий.

На расчетный срок предусматриваются мероприятия, направленные на бесперебойное электроснабжение потребителей проектируемой общественно-деловой и жилой застройки.

Таблица 46. Мероприятия по развитию электроснабжения городского округа Красноуральск

| № п/п | Мероприятие | Обоснование проведения мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трансформаторных подстанций и линий электропередачи 10(6) кВ в г. Красноуральск | Обеспечение перспективных нагрузок | 2021-2041 |
| 2 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, сетей электроснабжения 6 и 0,4 кВ в п. Бородинка | Обеспечение перспективных нагрузок | 2025-2030 |
| 3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, сетей электроснабжения 6 и 0,4 кВ в п. Межень | Обеспечение перспективных нагрузок | 2030-2035 |
| 4 | Строительство линии электропередачи низкого напряжения в п. Дачный | Обеспечение перспективных нагрузок | 2030-2035 |
| 5 | Строительство сетей наружного освещения в границах улиц Чехова, Центральная в г. Красноуральск | Обеспечение перспективных нагрузок | 2021-2023 |
| 6 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, сетей электроснабжения 6 и 0,4 кВ в д. Ясьва | Обеспечение перспективных нагрузок | 2025-2035 |
| 7 | Строительство линий наружного освещения в г. Красноуральск | Повышение уровня надежности системы | 2021-2023 |
| 8 | Строительство трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач 10/6 кВ в п. Дачный | Обеспечение перспективных нагрузок | 2037-2041 |
| 9 | Строительство трансформаторных подстанций, линий электропередач 10(6) и 0,4 кВ в п. Высокий | Обеспечение перспективных нагрузок | 2037-2041 |

На перспективу заложено выполнение мероприятий по развитию и строительству линий электроснабжения в сельских населенных пунктах городского округа.

- Таблица 47. Перспективное потребление электроэнергии городского округа Красноуральск, МВт

| - Наименование показателя | 2020 год | 2025 год | 2030 год | 2041 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая нагрузка потребителей на коммунально-бытовые нужды | 4,6 | 6,4 | 10,5 | 12,8 |

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение города осуществляется природным газом.

Подача природного газа в город осуществляется по газопроводу высокого давления 2,5 МПа от магистрального газопровода «Игрим-Серов-Н.Тагил» до газораспределительной станции г. Красноуральск, расположенной западней коллективного сада «Строитель».

Распределение газа по территории городского округа Красноуральск от газораспределительной станции производится по двухступенчатой схеме.

От газораспределительной станции по газопроводу высокого давления 0,6 МПа подается в систему газоснабжения города и далее по разводящим газопроводам поступает к промышленным, коммунально-бытовым предприятиям, отопительным котельным, бытовым газорегуляторным пунктам, шкафным распределительным пунктам. В газорегуляторных пунктах и шкафных газораспределительных пунктах давление газа снижается до 3 кПа для подачи и использования внутридомовым газовым оборудованием.

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в городском округе Красноуральск не в полной мере отвечает ее потребностям.

Использование газа рассчитано на следующих потребителей:

- промышленность (технологические нужды);

- население (приготовление пищи и бытовые нужды);

- в качестве энергоносителя для источников теплоснабжения;

- коммунально–бытовые нужды города.

Общий годовой расход природного газа составляет 102411 тыс. куб. м.

Протяженность существующих газоснабжения составляет около150 км.

Доля ежегодно заменяемых сетей составляет 0,5 %.

Проектом предлагается газификация посёлков Дачный и Краснодольский, строительство распределительных газопроводов от газораспределительной станции г.Красноуральска, строительство пунктов редуцирования газа (газораспределительных пунктов) в посёлках Дачный и Краснодольский.

На расчетный срок предусматриваются мероприятия, направленные на газификацию потребителей существующей и проектируемой общественно-деловой и жилой застройки.

Таблица 48. Мероприятия по развитию газоснабжения городского округа Красноуральск

| № п/п | Мероприятие | Обоснование проведения мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство газораспределительного пункта (ГРП) на территории «2 микрорайона» в г. Красноуральск | Обеспечение перспективных нагрузок | 2025-2030 |
| 2 | Строительство газопровода среднего давления в жилом районе «Солнечный» в г. Красноуральск | Обеспечение перспективных нагрузок | 2030-2035 |
| 3 | Строительство в п. Краснодольский газораспределительного пункта шкафного типа (ШРП) и газопровода от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Игрим-Серов-Н. Тагил» | Обеспечение перспективных нагрузок | 2025-2035 |
| 4 | Проектирование и строительство газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления в районе индивидуальной жилой застройки в г. Красноуральск | Обеспечение перспективных нагрузок | 2021-2041 |
| 5 | Проектирование и строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления для газификации п. Краснодольский, п. Дачный | Обеспечение перспективных нагрузок | 2025-2041 |
| 6 | Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов по ул. Советская, 1,3,5,7,9; ул. Каляева,1,2; ул. Калинина,10,12; ул. Устинова,6в г. Красноуральск | Повышение уровня надежности системы | 2023-2030 |
| 7 | Реконструкция участка газопровода с увеличением диаметра по ул. Южная и ул. Восточная в г. Красноуральск | Повышение уровня надежности системы | 2022-2023 |
| 8 | Расширение существующих сетей, газоснабжение жилых домов по ул. Фрунзе, 1,3,5,7,10, ул. К. Либкнехта, 1,2,3,4,6 ул. Р.Люксембург,3,5, ул. Советская, 34,36,38в г. Красноуральск | Повышение уровня надежности системы | 2021-2023 |
| 9 | Строительство сетей газоснабжения поселка Левенка в г. Красноуральск | Обеспечение перспективных нагрузок | 2021-2025 |
| 10 | Строительство сетей газоснабжения поселка «Молодежный» в г. Красноуральск | Обеспечение перспективных нагрузок | 2021-2041 |

Сети связи

На территории городского округа представляется доступ к городской, внутризоновой, междугородной, международной телефонной связи, а также телеграфной связи.

В городе Красноуральске расположены 3 аналоговые АТС, обеспечивающие проводную телефонную связь, и 3 отделения почты.

Также на территории городского округа расположены 5 базовые станции мобильной (сотовой) связи – 3 в городе Красноуральск, по 1 в посёлках Бородинка и Краснодольский. Связь обеспечивается с помощью автоматических телефонных станций.

Проектом предусмотрено развитие сетей связи на территории городского округа в связи с высокой динамикой развития технологий связи.

Строительство сетей связи предусматривается в г. Красноуральск.

Система обращения с твердыми коммунальными отходами

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В границах городского округа Красноуральск дельность по сбору, транспортированию, обработку, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов осуществляется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Мусоропроводы на территории городского округа Красноуральск отсутствуют.

На территории городского округа применяются следующие методы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов:

-	контейнерная система – отходы собираются в специальные контейнеры, из которых выгружаются в мусоровозы (применяется на территории многоквартирных жилых домов и некоторых района частного сектора, где установлены контейнера).

-	бестарная система - метод вывоза отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для мусора, при этом заезд мусоросборочной техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы (применяется в некоторых районах частного сектора городского округа, где отсутствуют контейнерные площадки).

Все работы, связанные с погрузкой, транспортировкой, выгрузкой и захоронением отходов механизированы.

Транспортировка отходов производится специально оборудованным транспортом, исключающим возможность потери отходов во время транспортировки.

Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется на контейнерных площадках. Перечень контейнерных площадок указан в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и размещен на сайте администрации городского округа Красноуральск.

Большинство контейнерных площадок, расположенных на территории городского округа имеют удобный подъезд для транспорта, водонепроницаемое покрытие, ограждение по периметру, места для сбора КГО.

Однако есть и контейнерные площадки, не отвечающие основным требованиям санитарно-гигиенических норм, у площадок отсутствует водонепроницаемое основание, особенно это касается частного сектора, отсутствует ограждение площадки. Ряд площадок требует ремонта как самих площадок, так и контейнеров.

В соответствии с пунктом 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правил содержания населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Требования, установленные санитарным законодательством в отношения размещения контейнерных площадок на территории городского округа соблюдены не во всех случаях размещения контейнерных площадок. Санитарные правила допускают, что в исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов, мест временного хранения отходов, эти расстояния могут устанавливаться комиссионно.

Всего на территории городского округа установлено 188 контейнера. В 2024 г. на территории городского округа запланировано обустройство 29 контейнерных площадок.

Нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов от жилищного фонда городского округа Красноуральск, утверждены постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 14.10.2014 № 1696. По состоянию на 01.01.2017 года нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов на 1 человека составляют:

1.1.	твердые коммунальные отходы:

-	для благоустроенных домов – 2,66 м3/год;

-	для неблагоустроенных домов - 2,66 м3/год;

-	крупногабаритные отходы – 5% от общего объема твердых бытовых отходов;

1.2.	жидкие отходы бытовые отходы:

-	для неканализованных домов – 2 м3/год.

Организации, занимающиеся вывозом отходов на территории городского округа Красноуральск, используют натурные показатели по факту количества вывезенных отходов.

Тариф на сбор и вывоз бытовых отходов на территории городского округа Красноуральск, утверждается решением Думы городского округа Красноуральск, тариф утверждается ежегодно.

В соответствии с территориальной схемой твердые коммунальные отходы, образуемые населением городского округа Красноуральск, направляются на захоронение на полигон промышленно-бытовых отходов, г.Красноуральска.

Подъезд к полигону осуществляется по существующей автодороге, ведущей из г. Красноуральск, через 10 м от переезда железнодорожной ветки «Медькомбинат – ст. Верхняя».

Планировочные и компоновочные решения на территории полигона выполнены в соответствии с технологической последовательностью приема, складирования и изоляции отходов.

Для сбора и транспортировки коммунальных отходов используются специализированные автомобили (мусоровозы) с боковой и задней загрузкой.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция полигона промышленно-бытовых отходов, включающая:

- расширение площади свалки на 2 га,

- создание въездной зоны,

- создание пожарного водоема с подъездной дорогой и разворотной площадкой,

- создание крытой стоянки для хранения бульдозера в нерабочее время,

- установку весов, дезинфекционной ванны, водонепроницаемого выгреба,

- установку шлагбаума, ограждение полигона,

- создание нагорных канав с северной и южной сторон территории для отвода воды за пределы участка,

- озеленение территории у въезда на свалку с устройством газонов и посадкой деревьев.

Реконструкция полигона предусматривается в три очереди:

- I очередь включает строительство хозяйственной зоны и устройство инженерных коммуникаций, рекультивацию существующего тела свалки, устройство новых карт складирования;

- II очередь включает устройство новых карт складирования с южной стороны и складирование отходов;

- III очередь складирование ТКО до абсолютной отметки на поверхности полигона, образовавшейся после эксплуатации I и II очередей полигона.

Реконструкция полигона предусмотрена с целью создания благоприятных санитарно-гигиенических и безопасных условий труда для работающего персонала, а также уменьшения вредного воздействия полигона на все компоненты окружающей среды.

Ежегодно ведется работа по выявлению и ликвидации мест/навалов несанкционированного размещения отходов. В период 2021-2023 годов на территории округа было выявлено и ликвидировано 95 таких мест с которых вывезено 2356,6 тонн отходов.

Сбор вторичного сырья производится в рамках экологических акций, проводимой администрацией городского округа Красноуральск и самостоятельно населением в организации, осуществляющие сбор и переработку таких ресурсов.

Сбор отходов I и II класса опасности (ртутьсодержащие лампы, бытовые термометры, элементы малого тока (батарейки)) осуществляется посредством специализированного автомобиля «Экомобиль».

Для улучшения качества жизни населения городского округа реализуются приоритетные направления развития и модернизации сфер здравоохранения, образования, жилищной и демографической политики. Задачи направленные на улучшение качества жизни населения городского округа решаются в рамках 17 муниципальных программ, а также производственных программ предприятий и организаций городского округа.

Основной задачей перспективного направления санитарной очистки на территории населенных пунктов в городском округе Красноуральск является определение перспективных методов сбора и обезвреживания отходов, образующихся в городском округе путем организованного сбора отходов в не сменных контейнерах. Контейнерные площадки следует устанавливать, учитывая перемещение потока людей по центральным улицам, к магазинам, к остановкам транспорта и иным часто посещаемым местам. Места размещения определяются по заявкам застройщика территорий, жилищно-коммунальных служб, в соответствии с действующими санитарными нормами и схемой санитарной очистки. Размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с органами санитарного надзора. В перспективе организованный сбор отходов с использованием не сменных контейнеров позволит со временем перейти на селективную систему сбора отходов, что является эффективным способом уменьшения объемов отходов производства и потребления, подлежащих захоронению и ведущий к увеличению доли отходов, поступающих на обработку. Твердые бытовые отходы содержат ряд ценных компонентов в том, числе: бумагу, металлы, картон, стекло, полимерные материалы и т. д.

Создание сети приемных пунктов вторсырья, организация селективного сбора отходов от населения и юридических лиц, а также строительство сортировочных участков позволит получить вторичное сырье. Использование вторичного сырья привет к значительной финансовой выгоде и снижению техногенной нагрузки на окружающую природную среду.

Для городского округа Красноуральск целесообразно внедрение селективной системы сбора твердых бытовых отходов с использованием одного стационарного, а также двух и более передвижных пунктов приема и одного производственно-заготовительного пункта.

Для принятия мер по снижению количества отходов производства и потребления, направляемых на захоронение и развитию методов максимального использования отходов основными задачами управления отходами в городском округе Красноуральск, являются:

- максимальное привлечение хозяйствующих субъектов и граждан городского округа к легализации отношений в сфере обращения с отходами производства и потребления путем заключения договорных отношений с организациями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортировке, размещению отходов  I - IV классов опасности;

- реконструкция и модернизация полигона промышленно-бытовых отходов с целью минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду и увеличения срока его эксплуатации;

- организация селективного сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов, а так оптимально доступное размещение урн для сбора ТБО на улицах, парках и скверах города, с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема подлежащих захоронению отходов.

На расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия, направленные на санитарную очистку территории проектируемой общественно-деловой и жилой застройки:

- Оборудование или модернизация контейнерных площадок для населения.

##### Глава 7. Социальная инфраструктура

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения, предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Генеральным планом предлагается обеспечение населения объектами соцкультбыта в соответствии с нормами СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Таблица 49. Расчет объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

| Наименование объектов обслуживания | Норма на тыс. жителей по СП 42.13330.2016 | Требуемая емкость на 2020 (22972 человек) | Требуемая емкость на 2025 (25627человек) | Требуемая емкость на 2041 (29230человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные организации, обучающиеся | 140 | 3216 | 3588 | 4092 |
| Дошкольные образовательные организации, мест | 100 | 2297 | 2562 | 2923 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. м общей площади | 70 | 1608 | 1794 | 2046 |
| Спортивные залы общего пользования, кв. м общей площади | 60 | 1378 | 1538 | 1754 |
| Помещения для досуга и любительской деятельности, кв. м площади пола | 50 | 1149 | 1281 | 1462 |
| Магазины, кв. м торговой площади: | 280 | 6432 | 7175 | 8184 |
| - продовольственных товаров | 100 | 2297 | 2562 | 2923 |
| - непродовольственных товаров | 180 | 4135 | 4613 | 5261 |
| Предприятия общественного питания, мест | 40 | 919 | 1025 | 1169 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 9 | 207 | 231 | 263 |
| Отделения и филиалы банка, операционное место | 1 место на 2-3 тыс. человек | 11 | 13 | 15 |
| Кладбище традиционного захоронения, га | 0,24 га на 1 тыс. человек | 5,5 | 6,1 | 7 |

Расчет объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения произведен на проектируемое население городского округа и учтен при размещении планируемых объектов.

В городском округе Красноуральск большое внимание уделяют эффективному функционированию таких отраслей, как  образование, культура, здравоохранение, спорт. Значение социальной сферы постоянно возрастает.

Здравоохранение

Основным объектом системы здравоохранения городского округа Красноуральск является ГБУЗ СО Красноуральская городская больница, состоящая из нескольких отделений, в числе которых:

- родильный дом;

- поликлиника;

- детская поликлиника;

- отделение скорой медицинской помощи;

- противотуберкулёзный диспансер.

Все отделения ГБУЗ СО Красноуральская городская больница расположены в городе Красноуральск. Также к системе здравоохранения относятся ГАУЗ СО «Красноуральская стоматологическая поликлиника», санитарно-эпидемиологическая станция и 11 аптек, расположенные в городе Красноуральск.

За пределами города только в посёлке Дачный существует фельдшерско-акушерский пункт.

Основной проблемой в системе здравоохранения в городском округе Красноуральск является смертность трудоспособного населения. В трудоспособном возрасте умирают 30% от общего числа умерших всех возрастов. Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения. При этом ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 14 лет ниже, чем продолжительность жизни женщин.

В ГБУЗ СО Красноуральская городская больница  действует комплексная муниципальная противораковая программа, утвержденная главным онкологом Министерства здравоохранения Свердловской области. Ежегодно проводится диспансеризации населения.

Укомплектованность ГБУЗ СО Красноуральская городская больница врачами остается на низком уровне. В 2014 году приобретено 8 квартир для врачей, ежегодно приобретается медицинское оборудование, установлена локальная сеть для выхода в единую медицинскую систему. Ежегодно в Уральский государственный медицинский университет г. Екатеринбурга направляются на целевое обучение выпускники школ города (за счет средств федерального и областного бюджетов).

Полноценное развитие отрасли здравоохранения, обеспечение безопасности лечения пациентов и работы медицинского персонала зависит от материальных затрат в части строительства новых объектов здравоохранения, реконструкции имеющихся. В 2016 году средствами АО «Святогор» открыт филиал микрохирургии глаза.

В городском округе действует программа «Развитие человеческого потенциала», целью которой является сохранение и укрепление здоровья населения. Её основные задачи:

- улучшение здоровья жителей городского округа, дальнейшее развитие профилактической направленности в деятельности учреждений здравоохранения территории через внедрение новых профилактических программ и совершенствование действующих профилактических направлений, обеспечение доступности медицинской помощи, объемы, виды и качество которой должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, повышение ответственности населения за свое здоровье и здоровье своих детей;

- повышения доступности качественного медицинского обслуживания, соответствующего современным требованиям;

- сохранение и совершенствование культурных благ путем развития сети организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры городского округа, обеспечение доступности культурного пространства для жителей городского округа с учетом их культурных интересов и потребностей;

- преодоление негативных демографических тенденций, обусловленных снижением численности женщин фертильного возраста, снижением рождаемости, удерживание показателей смертности на индикаторном уровне;

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех жителей городского округа, дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры;

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни;

- внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов;

- обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

- разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;

- формирование системы защиты прав пациентов;

- совершенствование и дальнейшее укрепление института семьи, формирование активной жизненной позиции у граждан городского округа;

- толерантное отношение к культуре, обычаям и традициям других национальностей.

- создание условий для повышения уровня жизни населения, обеспечение равенства уровня доступности для всех групп населения набора жизненно важных благ и услуг;

- создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;

- разработка и реализация программы поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;

- реализация механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;

- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Проектом предлагается размещение поликлиники и психиатрической больницы на территории города Красноуральск и фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Краснодольский.

Образование

Сфера образования в городском округе Красноуральск представлена:

- детскими дошкольными учреждениями (всего – 16);

- школами (7, в том числе 1 – специальная (коррекционная));

- учреждениями дополнительного образования (Детская школа искусств им. Е.П. Шиляева, детско-юношеский центр «Ровесник»);

- ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»;

- филиалом УрФУ им. Б.Н. Ельцина.

Все они расположены на территории города Красноуральск. Также находятся в состоянии ликвидации либо уже ликвидированы детское дошкольное учреждение, расположенное на улице Колхозной дом 8, а также средняя общеобразовательная школа № 9 (расположенная по адресу: улица Салдинская, дом 10а).

В системе образования городского округа Красноуральск в течение последних лет произошли значительные качественные изменения. Данным изменениям способствует реализация комплекса программ и проектов федерального, регионального и муниципального уровней, нацеленных на обеспечение нового качества образования.

В части детского дошкольного образования отсутствует очерёдность детей в возрасте от 3 до 7 лет.

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в общеобразовательных учреждениях реализуются:

- МБОУ СОШ № 1 – адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с задержкой психического развития;

- МБОУ СОШ № 2 – обучение в очно-заочной форме;

- МАОУ СОШ № 6 – профильное обучение на уровне среднего общего

- образования (социально-экономический профиль), углубленное изучение отдельных учебных предметов (математика) на уровне основного общего образования;

- МАОУ СОШ № 8 – углубленное изучение отдельных учебных предметов (математика) на уровне основного общего и среднего общего образования.

Таблица 50. Численность обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Красноуральск, чел.

| Показатель | 2014-2015 учебный год | 2015-2016 учебный год | 2016-2017 учебный год | 2017-2018 учебный год | 2018-2019 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность обучающихся, человек | 2 815 | 2 903 | 2 979 | 3004 | 2 996 |
| Из них по ФГОС, человек | 1 226 | 1 609 | 1 939 | 2 210 | 2 481 |

Общее число обучающихся на 01.01.2020г. в общеобразовательных учреждениях – 3032 человека. Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах, составляет 100%.

Качественные изменения системы образования до 2035 года должны произойти на всех уровнях образования.

В Красноуральском многопрофильном техникуме стал реализовываться большой спектр образовательных программ по очной и очно-заочной формам обучения. По очной форме обучения в техникуме реализуются основные образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена и подготовке квалифицированных рабочих, служащих, а также адаптированные основные программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ. По очно-заочной форме обучения реализуются основные образовательные программы по подготовке специалистов среднего звена, как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. В техникуме организовано вечерние отделение, которое реализует основные программы профессионального обучения, но внебюджетной основе для физических и юридических лиц.

С 2017 года техникум реализует основные программы профессионального обучений на бюджетной основе для лиц, не имеющих основного общего образования.

Таблица 51. Численность обучающихся Красноуральского многопрофильного техникума, чел.

| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность обучающихся на конец отчетного периода | 279 | 342 | 399 | 421 | 401 | 362 | 348 |

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития:

- продолжение работы по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего, основного общего образования. Подготовка к введению и реализации федерального государственного образовательного среднего общего образования;

- продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования;

- поэтапный перевод школ на работу в одну смену;

- реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – создание доступной среды в образовательных организациях;

- продолжение работы по выявлению и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

- продолжение работы по профессиональной ориентации школьников на получение рабочих профессий и специальностей;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма на территории городского округа Красноуральск;

- реализация мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»;

- продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и инициатив педагогических работников, образовательных организаций.

В 2020 году после капитального ремонта  открылось здание МБОУ СОШ №1 по ул. Советская 2.На территории городского округа Красноуральск сохраняется двухсменное обучение в МАОУ СОШ № 6. В целях принятии мер по созданию новых мест в общеобразовательных организациях городского округа Красноуральск в соответствие с прогнозируемой потребностью принято решение о строительстве здания начальной школы.

Проектом предлагается создание следующих организаций в сфере образования:

- общеобразовательные организации в городе Красноуральск;

- дошкольные образовательные учреждения в городе Красноуральск;

- общеобразовательная организация и детское дошкольное учреждение в посёлке Дачный;

- общеобразовательная организация и детское дошкольное учреждение в посёлке Краснодольский;

- общеобразовательная организация и детское дошкольное учреждение в деревне Ясьва;

- общеобразовательная организация в посёлке Чирок.

Реализация запланированных мероприятий обеспечит потребность граждан в дошкольном образовании для детей.

Культура и искусство

Культура, как часть инфраструктуры, определяет качество жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа городского округа Красноуральск.

Целью деятельности культурно-досуговых учреждений городского округа Красноуральск является повышение качества жизни населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных:

- с укреплением российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей;

- с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству;

- с сохранением и развитием любительского народного творчества;

- с сохранением и распространением фольклора народов Российской Федерации;

- с сохранением и развитием национальных культурных традиций.

В городском округе Красноуральск сфера культуры и образования в сфере культуры и искусства представлена следующими учреждениями:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», являющееся органом, исполняющим полномочия в сфере культуры;

- Муниципальное автономное учреждение городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург» (далее - МАУ ДК «Металлург»), включающее в себя 6 сетевых единиц, в том числе 4 сельских клуба;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск, включающее в себя 9 муниципальных библиотек, в том числе 1 детскую библиотеку и 3 библиотеки - сельских филиала;

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева.

Система культурно-досуговых учреждений в городском округе представлена МАУ ДК «Металлург», в состав которого входит шесть следующих сетевых единиц:

- Дворец культуры «Металлург»;

- городской центр культуры «Химик»;

- сельский клуб посёлок Краснодольский;

- сельский клуб посёлок Дачный;

- сельский клуб посёлок Чирок;

- сельский клуб посёлок Бородинка.

Стратегические направления деятельности МАУ ДК «Металлург»:

- гражданско-патриотическое воспитание населения;

- сохранение и укрепление семейных ценностей;

- поддержка и приобщение к культурной жизни городского округа людей старшего поколения;

- создание условий для творческой самореализации людей с ограниченными возможностями;

- духовно-нравственное воспитание и привитие культурных ценностей среди детей, подростков, молодежи;

- гармонизация и укрепление межнациональных отношений;

- создание условий для творческой самореализации всех категорий населения;

- сохранение и развитие любительских творческих объединений и клубных формирований;

- укрепление материально-технической базы.

На базе Дворца культуры «Металлург»  работает 3-D кинотеатр на 90 посадочных мест.

Основными видами деятельности учреждений культуры является организация досуга населения города и культурное обслуживание населения города, развитие любительского народного творчества, организация, проведение конкурсов  и фестивалей  различного уровня; организация досуга жителей сельских населенных пунктов, организация и проведение городских массовых мероприятий, проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений, методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности.

Чтобы качественно удовлетворять современные культурные потребности жителей городского округа, нужно постоянно совершенствовать и укреплять материально-техническую базу всех сетевых единиц, так как в настоящее время здания сельских клубов не соответствуют установленным техническим требованиям.

Кроме того, требуется техническое оснащение всех культурно-досуговых учреждений новым световым и музыкальным оборудованием. Остается острым вопрос о привлечении новых высококвалифицированных кадров в целях расширения спектра культурно-досуговых услуг населению, специалистов, владеющих инновационными формами и методами работы.

В настоящий момент требует решения проблемы обеспечения доступности учреждений культурно-досуговой сферы для людей с ограниченными возможностями.  В 2017 году были установлены пандусы, подъемник в фойе Дворца культуры «Металлург». Но это только часть решения проблемы. Необходимо сделать доступными все помещения Дворца культуры, а также помещения ГЦК «Химик» и сельских клубов.

Особого внимания требует организация нестационарного культурного обслуживания населенных пунктов, в которых нет стационарных учреждений культуры, а также отдаленных населенных пунктов. Одним из основных путей решения данной проблемы является создание передвижных клубных учреждений. Для этого необходимо приобретение автоклуба для МАУ ДК «Металлург».

Значительную долю в развитие культуры на территории городского округа Красноуральск занимает библиотечное обслуживание. В настоящее время библиотечное обслуживание населения осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск, в состав которой входят 9 библиотек.  Библиотеки являются хранителями различных информационных и тематических ресурсов, источниками краеведческой информации для населения, оставаясь при этом наиболее доступными учреждениями для различных категорий пользователей.

Объем книжного фонда составляет 191420 единиц литературы. Услугами библиотек ежегодно пользуется 12990 человек. Библиотеками ведётся большая работа по пропаганде всех имеющихся книжных фондов, проводятся массовые мероприятия по нравственному, патриотическому воспитанию, особое внимание уделяется краеведческой деятельности, и в этом направлении проделана значительная работа по сбору информации об истории г.Красноуральска, его людях.

В 2017 году доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным информационным фондам и каталогам, составляет 100% от общего количества библиотек, расположенных на территории городского округа Красноуральск.

Центральная городская библиотека осуществляет функции по обеспечению комплектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и ведения электронного каталога и специализированных баз данных, методического обеспечения библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения.

Библиотеки и их филиалы обслуживают как взрослое, так и детское население отдаленных районов городского округа, в том сельских населенных пунктов, осуществляя функции по выдаче документов библиотечного фонда и популяризации книги и чтения.

Требуется укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек.

С целью расширения функциональных возможностей современной библиотеки   необходимо приобретение мобильной передвижной системы обслуживания читателей отдаленных населенных пунктов. Решение данной задачи имеет особую актуальность для города, что обусловлено большой протяженностью его территории, отдаленностью ряда сельских населенных пунктов от центра. Отсутствие специального транспорта отрицательно сказывается на доступности услуг в сфере библиотечного обслуживания граждан, проживающих на данных территориях.

Отдых и туризм

На территории городского округа Красноуральск объекты отдыха и туризма представлены:

- оздоровительный лагерь «Берёзка» в посёлке Дачный;

- Дом рыболова (охотника) южнее посёлка Каменка;

- Дом охотника КМК на берегу реки Салда восточнее города Красноуральск.

С целью создания условий для организаций туристических маршрутов по территории городского округа Красноуральск прорабатывается вопрос по посещению туристами водоемов (рыбалка, охота), памятников, других достопримечательностей и мест отдыха.

Основными предпосылками для развития туристической индустрии на территории городского округа Красноуральск являются уникальные природные ландшафты и наличие памятников природы.

Планируется создание обеспечивающей туристической инфраструктуры: в настоящее время в городе осуществляется прокат туристского снаряжения, имеются пешеходные дорожки в лесу; в зимний период – прокат лыж и коньков, много мест в лесу с готовой лыжной трассой, туристы могут посещать труднодоступные места и иметь возможность оценить нетронутость природы.

Планируется развитие туризма – спортивная рыбалка, привлекающая рыбаков Свердловской области и соседних регионов, возможна организация речных прогулок с остановками в живописных местах.

Важным элементом развития туристической индустрии является событийный туризм. В городе ежегодно проводятся мероприятия, связанные с рыбалкой. Консолидированный туристский поток по мероприятиям событийного туризма может быть увеличен в 5 раз к 2035 году за счет своевременной организации мероприятий, создания обеспечивающей туристской инфраструктуры и продвижения туриндустрии.

С целью создания условий для организаций туристических маршрутов по территории городского округа Красноуральск (природных объектов и промышленных объектов) прорабатывается вопрос по посещению туристами Памятника природы - живописного камня «Большой Балабан», находящегося в деревне Ясьва на левом высоком берегу живописной реки Тагил. Геоморфологический и ботанический памятник природы регионального значения «Большой Балабан» общей площадью пять гектаров образован в 1983 году в целях обеспечения надлежащей охраны уникальных известняковых скал с комплексом скальной флоры.

Планируется реализация проекта «Историческая память» (Красноуральск – довоенный, Красноуральск – трудовой, Красноуральск – современный):

- создание туристического кластера;

- создание туристических маршрутов;

- организация сети маршрутов однодневных и двухдневных прогулок (пеших и велосипедных маршрутов) – посёлки Дачный, Бородинка, Межень, деревне Ясьва.

Проектом предлагается размещение туристической базы в деревне Ясьва, коллективных средств размещения в посёлке Каменка, лодочной станции и открытого спортивно-туристического сооружения в посёлке Чирок.

Физическая культура и спорт

На территории городского округа расположены и функционируют учреждения в сфере физической культуры и спорта:

- МАУ Дворец спорта «Молодость» (ведет работу по подготовке спортивного резерва среди подростков и молодежи, проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города среди жителей города и работников АО «Святогор»);

- МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс» (физкультурно-оздоровительная работа с населением, независимо от возраста и пола, в абонементных группах плавательного бассейна, тренажерного и спортивного залов; организован прокат спортивного инвентаря и туристического снаряжения);

- МБУ «Спортивная школа»;

- МКУ «Управление физической культуры и спорта»;

- 2 спортивных клуба индивидуальных предпринимателей.

Все перечисленные спортивные сооружения расположены на территории города Красноуральск.

В городском округе Красноуральск культивируются 23 вида спорта.

В период до 2035 года планируется развитие новых спортивных направлений: «Шахматы в школе» с привлечением образовательных учреждений города по одной школе и одному детскому саду ежегодно; для лиц пожилого возраста - проведение спартакиады для ветеранов и пенсионеров ежегодно по 6 видам спорта; создание технических видов спорта (картинг, автоспорт); адаптивной физкультуры для лиц с ограниченными возможностями; организация работ секций шахматы и шашки, секции дзюдо.

В Городском парке предполагается выделение отдельной велосипедной дорожки, разделение спортивных и пешеходных маршрутов, оборудование мест для прогулок населения разного возраста.

Проектом предлагается размещение 2 объектов спорта в городе Красноуральск по улице Казакова и рядом с микрорайоном Молодёжный.

Объекты социального обслуживания

Объекты социального обслуживания представлены на территории города Красноуральска следующими организациями:

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;

- Детский дом;

- Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда».

За пределами города Красноуральска объекты социального обслуживания отсутствуют.

Проектом размещение объектов социального обслуживания не предусмотрено.

Объекты санаторно-курортного назначения.

Существующих объектов санаторно-курортного назначения на территории городского округа нет. Проектом предусмотрено размещение санатория на территории города Красноуральск.

Общественные пространства

На территории городского округа расположены 4 парка культуры и отдыха: 3 – в г.Красноуральске (в том числе «Берёзовая роща» и «Питомник»), 1 – в посёлке Дачный.

В рамках стратегического развития городского округа планируется строительство Городского парка. Современный Городской парк будет представлять собой комфортную и эстетически привлекательную рекреационную территорию, с высоким уровнем обслуживания и выполнять несколько основных задач, главные из которых следующие: пропаганда национальных традиций, общечеловеческих ценностей; создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга, как жителей города, так и гостей города; обеспечение безопасного отдыха граждан, сохранности их имущества. На территории планируется создание спортивной инфраструктуры (лыже роллерной трассы и лыжной базы), оборудование зон отдыха с детьми, пешеходные зоны, место для прогулок с животными.

Проектом также предусматривается размещение в городе Красноуральск пляжного комплекса на правом берегу водохранилища на реке Кушайка и пляжного комплекса на левом берегу пруда в посёлке Краснодольский.

Согласно муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы» запланировано к благоустройству общественные территории:

- Сквер ул. 30 лет Октября;

- Сквер между многоквартирными жилыми домами по ул. Устинова 92, 94, ул. Каляева 63,65, ул. Яна Нуммура 6;

- Пляж городского пруда;

- Сквер в районе 3-й горки;

- Сквер в районе Березовой рощи;

- Сквер пл. Победы;

- Сквер между многоквартирными жилыми домами по ул. Каляева 52 и ул. Ленина 61;

- Сквер ул. Шахтеров;

- Сквер ул. Советская.

##### Глава 8. Жилищное строительство

Общая площадь жилищного фонда городского округа Красноуральск по состоянию на 1 января 2018 года составляет 678,6 тыс. кв. м, в том числе ветхого и аварийного – 25,5 тыс. кв. м.

Жилищный фонд городского округа Красноуральск представлен многоквартирными домами и жилыми домами (индивидуально-определенными зданиями).

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа, снижает инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в настоящее время приобретаются жилые помещения на вторичном рынке жилья; также рассматриваются вопросы по строительству жилья многоквартирных домов на 2020-2030 годы.

В городском округе активно ведется строительство многоквартирных домов и индивидуального жилья. В течение 2000-2019 годов введено более 30 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуального – более 20 тыс. кв. м.

В течение 2000-2019 годов построено 6 многоквартирных домов, более 80 индивидуальных домов; под индивидуальное жилищное строительство предоставлено более 100 земельных участков; с целью индивидуального жилищного строительства выдано более 120 градостроительных планов земельного участка.

Начиная с 2000 года, больше всего жилья введено в 2015 г.- 5385 кв. м жилья.

С 2015 года организацией АО «Святогор» осуществляется строительство микрорайона «Молодежный» для молодых специалистов и работников, наиболее востребованных на производстве профессий. За период 2015-2016 годы выполнено межевание земель, получены кадастровые паспорта на земельные участки для инженерной инфраструктуры, выполнена рабочая документация на 136 коттеджей. В 2016-2017 годах проведены строительно-монтажные работы на 10 коттеджах, внутренняя отделка и внутридомовые коммуникации. В дальнейшем будет продолжено строительство коттеджей в данном микрорайоне.

При поддержке Департамента молодежной политики городского округа Красноуральск реализуется мероприятие по поддержке молодых семей.

Также планируется строительство социального жилья, реализация проектов, направленных на повышение эффективности землепользования.

В городском округе действует муниципальная программа «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск», основной целью которой является создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития территории городского округа в целях обеспечения благоприятной среды для проживания населения города; обеспечение городского округа Красноуральск градостроительной документацией для осуществления градостроительных отношений.

Подготовлены проекты планировки и проекты межевания на жилые районы: «МКР № 2» (среднеэтажная застройка), «Солнечный» (индивидуальная застройка), поселок Дачный (индивидуальная застройка), поселок Краснодольский (индивидуальная застройка).

При освоении данных территорий площадь введенного в эксплуатацию жилья составит: жилой район «МКР № 2» – 91854 кв. м. жилой площади; поселок Дачный – 18130 кв. м. жилой площади; поселок Краснодольский – 5900 кв. м жилой площади.

Своевременная подготовка градостроительной документации является важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития территорий городского округа Красноуральск. Работа по обеспечению территорий современной и актуализированной градостроительной документацией продолжится на весь период действия документа стратегического планирования.

Реализация программы «Подготовка градостроительной документации на территорию городского округа Красноуральск» будет способствовать:

- привлечению инвестиций в жилищное строительство, коммунальное хозяйство, социальную и транспортную инфраструктуру городского округа;

- обеспечению публичности и открытости процесса предоставления земельных участков для строительства через процедуры торгов (конкурсов, аукционов);

- созданию предпосылок упорядоченного градостроительного освоения территорий городского округа;

- сокращению сроков инвестиционного периода в строительстве на основе обеспечения органов местного самоуправления и юридических лиц оперативной, полной, достоверной информацией о среде жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, в том числе об ограничениях использования территорий и объектов капитального строительства, другой информацией, необходимой для градостроительной и иной хозяйственной деятельности;

- сокращению сроков и повышения качества обработки документов.

Жилищное строительство является одним из важнейших направлений развития городских агломераций. Причиной этому является тот факт, что успех города в конкуренции с другими территориями за высококвалифицированных специалистов и компании, работающие в наиболее перспективных отраслях экономики, во многом определяется наличием качественного жилищного фонда.

Проектом предлагается создание следующих условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство:

- введенная общая площадь жилых домов: 6.76 тыс. кв. м/год к 2041 году;

- площадь территорий, подготовленных в градостроительном отношении с целью предоставления земельных участков под объекты жилищного строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры: 100 гектаров/год к 2041 году;

- количество земельных участков, выделенных под жилищное строительство, в том числе под строительство жилья экономического класса: 25 единиц/год к 2041 году;

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения: 5 гектаров/год к 2041 году;

- реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования (город Красноуральск, посёлки Краснодольский, Межень, Чирок, Бородинка).

Таблица 52. Перспективы развития жилищного фонда городского округа Красноуральск

| - Жилищный фонд | - Ед. изм. | - 2018 год | - 2025 год | - 2041 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд всего, в том числе: | тыс. м2 | 671,7 | 711,4 | 812,0 |
| в городских населенных пунктах |  | 648,3 | 680,0 | 770,0 |
| в сельских населенных пунктах |  | 23,4 | 31,4 | 42,0 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 на 1 чел. | 24,0 | 24,3 | 25,5 |
| Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 | 1,8 | 6,4 | 19,0 |

В городском округе Красноуральск принята стратегическая программа «Благоустроенный жилищный фонд – залог комфортного проживания», которая направлена на:

- формирование жилищного фонда, обеспечивающего комфортные условия проживания населения городского округа;

- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита;

- повышение комфортности городской среды;

- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Задачи программы:

- ликвидация ветхого и аварийного жилья;

- обеспечение граждан благоустроенными жилыми помещениями;

- создание комфортных безопасных условий проживания граждан;

Мероприятия по развитию жилищного фонда на территории городского округа Красноуральск:

- снос ветхих и аварийных жилых домов;

- приобретение жилых помещений (на вторичном рынке жилья) для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания для переселения 359 семей из ветхого и аварийного жилья;

- увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, до 15% в год к 2041 году;

- строительство коттеджного поселка «Молодежный»;

- строительство многоквартирных домов по улицам Ленина, ул. К. Маркса и ул. Ломоносова, в том числе строительство жилых помещений для переселения из ветхого и аварийного жилья;

- увеличение объема жилищного строительства, рост введенной общей площади жилых домов;

- увеличение общей площади жилых помещений, в том числе средний показатель на одного жителя до 38 кв. м к 2041 году;

- проведение капитального ремонта жилого фонда;

- осуществление контроля качества проведения капитального ремонта в многоквартирных домах;

- реализация комплекса мер, направленных на обеспечение многодетных семей, состоящих на учете, земельными участками для индивидуального жилищного строительства;

- информационно-разъяснительная работа с жителями городского округа.

Ожидаемые результаты:

- сокращение доли ветхого и аварийного жилья;

- снижение количества семей, проживающих в ветхом и аварийном жилье;

- улучшение качества жилищных условий.

Город Красноуральск

В северо-западной, западной и юго-западной части города Красноуральск проектом предусмотрено выделение территорий общей площадью 352.9 га для индивидуального жилищного строительства.

В северо-западной части наиболее выдающимся является проект жилого района «Солнечный», расположенного по обоим берегам реки Ключёвка. Освоение незастроенной территории уже начато. Также продолжается строительство коттеджного посёлка «Молодёжный».

В западной части для индивидуального жилищного строительства выделяется незастроенная территория общей площадью более 96 га западнее улицы Яна Нуммура.

В юго-западной части – участок территории вблизи правого берега реки Кушайка по улице Лермонтова, а также территории вблизи заброшенного аэродрома.

Посёлок Высокий

В посёлке Высокий в связи с отсутствием постоянно проживающего населения практически вся зона индивидуальной застройки не застроена либо застроена ветхим заброшенным жильём. Планируется новое индивидуальное жилищное строительство.

Посёлок Дачный

В посёлке Дачный проектом предусмотрено выделение территории площадью 53 га в южной части населённого пункта для индивидуального жилищного строительства.

Посёлок Краснодольский

В посёлке Краснодольский проектом предусмотрено выделение территории площадью 14,8 га в юго-восточной части населённого пункта для индивидуального жилищного строительства.

Деревня Ясьва

В деревне Ясьва проектом предусмотрено выделение территории площадью 2,1 га в центральной части населённого пункта для индивидуального жилищного строительства.

##### Глава 9. Производственная сфера

Городской округ Красноуральск является промышленным, ведущая отрасль промышленности – цветная металлургия.

Предприятие АО «Святогор» является одним из крупнейших в металлургическом комплексе Свердловской области, которое занимает особое место в истории становления и развития медной промышленности страны.

В настоящее время АО «Святогор» - это современное промышленное предприятие, имеющее полный цикл производства черновой меди; основные виды выпускаемой продукции - медь черновая, медь в медном концентрате.  В структуре предприятия два горных подразделения – Северный медно-цинковый рудник, Горный цех (Волковский рудник), обогатительная фабрика, металлургический цех, сернокислотный цех. В составе предприятия работает свыше 10 вспомогательных цехов и подразделений, обеспечивающих производственную деятельность предприятия. Около 80 % товарной продукции предприятия занимает черновая медь с попутными драгоценными металлами.

Доля градообразующего предприятия АО «Святогор» в общегородском объёме отгруженных товаров составляет более 90 %; доля в общегородском объёме инвестиций – 80-90 %.

Оборот организаций по городскому округу Красноуральск за 2017 год составил 11.8 млрд. рублей, к показателю 2000 года оборот увеличился в 8 раз. Начиная с 2000 года, наблюдается ежегодный рост показателей по обороту организаций.  По отношению к 2010 году оборот увеличился в 1.5 раза, к 2005 году - в 5 раз.

Учитывая значительные запасы торфа на территории городского округа, целесообразно возобновить торфоразработку в восточной, приграничной части округа. Возможна организация небольшого производства по брикетированию торфа. Топочный торф является востребованным в личных хозяйствах населения. Размещение промышленных объектов возможно на свободных, инфраструктурно подготовленных производственных площадках в черте г. Красноуральск.

Для производства целесообразным является строительство в г. Красноуральск асфальтобетонного и цементного завода мощностью до 300 тонн в год, с использованием хвостов горно-обогатительного предприятия АО «Святогор».

В целях рационального, комплексного использования древесного сырья целесообразно создание производства по глубокой переработке древесины. В настоящее время лесозаготовки осуществляют индивидуальные предприниматели, реализующие древесное сырье на перерабатывающие предприятия Свердловской, Тюменской областей и республики Казахстан.

Инвестиционная политика городского округа Красноуральск направлена на создание благоприятных условий для развития промышленного и сельскохозяйственного комплекса, обеспечения рабочими местами, увеличения доходной части бюджета.

По повышению инвестиционной привлекательности в городском округе действуют программы: Инвестиционная стратегия, Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа Красноуральск, Дорожная карта по повышению инвестиционной привлекательности и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса.

Утвержден Паспорт Программы «Комплексное развитие моногорода Красноуральск» на заседании проектного офиса Министерства инвестиций и развития Свердловской области по приоритетной региональной программе «Комплексное развитие моногородов Свердловской области».

Городской округ привлекателен для вложения инвестиций, благоприятен для развития бизнеса. Инвестиции определяют будущее города в целом, и являются локомотивом в развитии экономики. А привлечение инвестиций в экономику города и их освоение будут способствовать повышению производительного потенциала экономики городского округа.

Городской округ Красноуральск в Рейтинге содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Свердловской области, в 2018 году попал в тройку лидеров - занял 2 место среди 72 муниципальных образований Свердловской области.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства является приоритетным направлением в деятельности администрации городского округа Красноуральск.

В городском округе Красноуральск действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». В рамках реализации данной программы осуществляются следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности Фонда «Красноуральский фонд поддержки предпринимательства»;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства (предоставление грантов);

- поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства.

Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Красноуральск в 2017 году по отношению к аналогичному периоду 2016 году обусловлено снижением покупательской способности жителей городского округа Красноуральск, а также резким ростом количества сетевых магазинов, в связи с чем наблюдается тенденция роста уровня конкуренции и увеличение арендной платы за один квадратный метр.

Инновационная деятельность и активность малых и средних предприятий находится на очень низком уровне. Низкий платежеспособный спрос и слабый уровень развития бизнеса на территории городского округа Красноуральск препятствует ведению предпринимательской деятельности в качественно новых форматах. Сильное негативное явление на развитие малого и среднего бизнеса оказали кризисные явления, которые повлияли на стоимость продукции и рентабельность самого бизнеса, а также на его финансовую устойчивость.

Инфраструктура поддержки предпринимателей представлена: Фондом «Красноуральский Фонд поддержки предпринимательства», Общественным помощником по городу Красноуральску уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, Совещательным советом по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск.

В целях содействия развитию моногорода Красноуральск путем привлечения в моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации АО «Святогор», а также формирования условий для отнесения моногорода к моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией планируется создание территории опережающего социально-экономического развития «Красноуральск» (далее - ТОСЭР).

Городской округ Красноуральск относится к категории монопрофильных муниципальных образований, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

Муниципальное образование городской округ Красноуральск обладает рядом важных преимуществ для создания на его территории ТОСЭР:

- Мощный промышленный комплекс. АО «Святогор» - единственное предприятие в Свердловской области полного технологического цикла получения черновой меди, включающее горное производство, обогащение руд, металлургическое производство, утилизацию серы отходящих газов в серную кислоту и производство продукции на ее основе. По производству черновой меди и серной кислоты АО «Святогор» занимает второе место среди предприятий ООО «УГМК-Холдинг». Стабильно развивающееся предприятие занимается разработкой новых месторождений и эксплуатацией действующих.

- Стабильный экономический рост городского округа Красноуральск.

- Благоприятный инвестиционный климат. Активная инвестиционная деятельность градообразующего предприятия городского округа.

- Географическое положение. Возможность сотрудничества, кластерного развития и создания коопераций с предприятиями соседствующих городских округов Свердловской области.

- Потенциал создания логистического центра вблизи города Красноуральск. Территория городского округа примыкает к формируемой в рамках областной стратегии Горнозаводской агломерации - центру экономического развития. Транзитный потенциал территории, примыкающей к меридиональному коридору «Екатеринбург - Серов» транзитного автотранспортного сообщения. Близость к региональной трассе «Екатеринбург – Серов» (9 км), что позволяет организовать стабильное транспортное сообщение с югом и севером области. Также есть выход через Качканарскую трассу на города Пермь, Чусовую и Кунгур. Ближайшая железнодорожная станция «Верхняя» находится в 12 км.

- Наличие природных ресурсов. Территория богата полезными ископаемыми (месторождения медных руд и серого колчедана, золота, хромитов, нерудного сырья (кирпичные глины, каолин, песчано-галечные смеси, огнеупоры, облицовочные камни, торф, флюсы)). На территории городского округа произрастает большое количество эксплуатационных лесов.

- Наличие земельных ресурсов, позволяющих организовывать и развивать промышленное производство; сформированы паспорта инвестиционных площадок, на которых возможно размещение промышленных производств площадью от 1 до 75 Га в разных частях города.

- Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения; сформированы территории сельскохозяйственного назначения в различных населенных пунктах городского округа.

С целью вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения предусмотрены следующие мероприятия:

- Проведение мониторинга использования земель и земельных участков в соответствии с их целевым назначением;

- Проведение мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения;

- Осуществление государственного и муниципального земельного контроля в части выявления фактов неиспользования или использования не по назначению земельных участков;

- Повышение заинтересованности сельхозпроизводителей в освоении свободных земель сельскохозяйственного назначения;

- Повышение культуры сельскохозяйственного производства;

- Осуществление мероприятий, направленных на поддержание почвенного плодородия;

- Стимулирование производства продукции для замещения импортной и ввозимой с территории других субъектов Российской Федерации;

- Увеличение уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции;

- Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства – внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих технологий, строительство и реконструкция производственных объектов сельскохозяйственного назначения;

- Модернизация материально-технической и технологической базы агропромышленного комплекса;

- Повышение престижности сельскохозяйственного труда;

- Развитие агро- и экотуризма, а также прочих видов альтернативной занятости.

- Успешная практика реализации политики по достижению социального благополучия и благоустройству города.

- Наличие активного диалога власти и предпринимателей.

Создание ТОСЭР в моногороде Красноуральске будет являться дополнительным конкурентным преимуществом территории для привлечения новых внешних инвесторов. Приход новых компаний, реализующих высокотехнологичные проекты, внесет вклад в инновационное развитие территории.

Городской округ Красноуральск не оказывает какого-либо влияния на развитие агропромышленного сектора Свердловской области.

На территории городского округа функционирует производственная площадка «Красноуральская» ООО «Куратье», основной деятельностью которого является выращивание птицы. За 2017 год произведено мяса птицы 18.2 тыс. тонн, в 4 раза больше показателя 2009 года; валовая продукция сельского хозяйства увеличилась в 6 раз.

Население занимается в основном выращиванием картофеля и овощей, содержит птиц, крупный рогатый скот, свиней, коз, лошадей.

На сельских территориях в посёлках Краснодольский и Дачный генеральным планом городского округа зарезервированы территории для размещения агропромышленного производства.

Городской округ Красноуральск располагает значительными резервными территориями для размещения новых предприятий.

Генеральным планом городского округа Красноуральск предусматривается возможность размещения промышленных производств в северо-восточной части города на территории свободной от застройки. В западной части города генеральным планом на свободной от застройки площадке предполагается размещение предприятий пищевой промышленности.

В южной части города на площадке (ранее располагавшегося завода ЖБИ) возможно размещение производств с санитарно-защитной зоной – 50 метров.

Проектом Генерального плана предлагается размещение на территории городского округа следующих производственных объектов:

Город Красноуральск

Предприятия и объекты сельского хозяйства

В северной части города рядом с существующей птицефабрикой планируется размещение тепличного хозяйства на площади до 15 га.

В юго-западной части вблизи заброшенного аэропорта планируется размещение тепличного хозяйства и животноводческого комплекса на площади до 17га.

Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности

В центральной части вблизи существующего полигона промышленно-бытовых отходов планируется размещение асфальтобетонного завода на площади до 26,5 га.

В западной части города вблизи железнодорожной станции Медь планируется размещение двух предприятий пищевой промышленности на общей площади до 7,6 га.

Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью

Всего планируется размещение 4 объектов, связанных с производственной деятельностью:

- в северной части между существующим полигоном промышленно-бытовых отходов и улицей Дзержинского на площади до 93га;

- в западной части между улицами Иллариона Янкина и Устинова на площади до 4га;

- в центральной части между улицами Дзержинского, Кирова и Урицкого на площади до 2,5 га;

- в центральной части у пересечения улиц Чехова и Пригородная, между карьером и столярным цехом.

Посёлок Дачный

В южной части посёлка планируется размещение предприятия животноводства и растениеводства на площади до 1,5 га.

Посёлок Краснодольский

В северной части посёлка планируется размещение предприятия животноводства и растениеводства на площади до 1,5 га.

##### Глава 10. Объекты, обладающие историко-культурной ценностью

На территории городского округа Красноуральск расположено 4 объекта культурного (археологического) наследия федерального значения, границы которых утверждены приказами Управления объектов культурного наследия Свердловской области от 28.11.2019 №№ 660-663, внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и 6 выявленных объектов культурного (археологического) наследия, границы которых, утверждённые в порядке, установленном законодательством в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, отсутствуют.

Объект культурного (археологического) наследия Стоянка Выйка III имеет статус утраченного.

- Таблица 53. Перечень объектов культурного (археологического) наследия городского округа Красноуральск

| - № - п/п | - Наименование ОКН | - Датировка | - Местонахождение | - Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселение Выйка I | Мезолит Неолит Ранний железный век | В 7 км к востоку от п. Бородинка, правый берег р. Выйки (устьевой мыс), при впадении р. Выйки в р. Прокопьевскую Салду. | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 04.12.1986 г. № 454 |
| 2 | Стоянка Выйка II | Мезолит | В 7 км к востоку от п. Бородинка, на второй террасе устьевого мыса при впадении р. Выйки (правый берег) в р. Прокопьевскую Салду. | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 04.12.1986 г. № 454 |
| 3 | Стоянка Выйка III (УТРАЧЕН) | Энеолит Бронзовый век (УТРАЧЕН) | В 6 км к востоку от п. Бородинка, левый берег р. Выйки, В 150 м к западу от устья р. Выи. (УТРАЧЕН) | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 31.12.1987 г. № 535 |
| 4 | Селище Выйка IV | Ранний железный век | В 5,6 км к востоку от п. Бородинка, правый берег р. Выйки. В 450 м к ЮЗ от устья р. Выйки находится глубокий лог (первый от устья), по которому протекает ручей. На левом устьевом мысу расположен памятник. | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 31.12.1987 г. № 535 |
| 5 | Стоянка Выя I | Неолит Ранний железный век Неолит | В 18,5 км к северу от п. Басьяновский, правый берег р. Прокопьевская Салда, левый устьевой мыс р. Выи. | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 31.12.1987 г. № 535 |
| 6 | Местонахождение Прокопьевская Салда I | Мезолит | В 6,7 км к востоку от п. Бородинка, левый берег р. Прокопьевская Салда при впадении в нее р. Выйки (правый берег р. Выйки). | Выявленный объект культурного наследия |
| 7 | Селище Прокопьевская Салда II | Ранний железный век | В 7 км к востоку от п. Бородинка, левый берег р. Прокопьевская Салда, в 300 м ниже устья р. Выйки. | Выявленный объект культурного наследия |
| 8 | Селище Прокопьевская Салда III | Ранний железный век | В 15,5 км к востоку от п. Бородинка, левый берег р. Прокопьевская Салда возле устья р. Вогулка, на ее правом берегу. | Выявленный объект культурного наследия |
| 9 | Местонахождение Прокопьевская Салда IV | Ранний железный век | В 7 км к востоку от п. Бородинка, правый берег р. Прокопьевская Салда напротив устья р. Выйки. | Выявленный объект культурного наследия |
| 10 | Селище Прокопьевская Салда V | Ранний железный век | В 6,8 км к востоку от п. Бородинка, левый берег р. Прокопьевская Салда, в 1 км вверх по течению от устья р. Выйки. | Выявленный объект культурного наследия |
| 11 | Местонахождение Прокопьевская Салда VI | Палеолит | В 10 км к востоку от п. Бородинка, правый берег р. Прокопьевская Салда. | Выявленный объект культурного наследия |

Глава 11. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий

Оценка влияния на комплексное развитие территории размещения планируемых объектов социальной инфраструктуры

Реализация программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на период до 2028 года по строительству объектов местного значения должна оказать положительный эффект на уровень комфортности среды населённых пунктов городского округа, доступности объектов повседневного обслуживания.

На территории городского округа Красноуральск в сфере социальной инфраструктуры запланировано:

- строительство образовательных учреждений в г. Красноуральск для перехода на обучение в одну смену во всех общеобразовательных учреждениях;

- строительство дошкольных образовательных организаций;

- строительство парка культуры и отдыха;

- создание Модельной библиотеки в г. Красноуральск;

- реконструкция городского стадиона «Молодость»;

- капитальный ремонт объектов здравоохранения;

- строительство новых объектов торговли;

- строительство объектов в сфере туризма в п. Каменка, п. Высокий, п. Межень;

- развитие внутреннего туризма по изучению памятных мест городского округа;

- благоустройство общественных и дворовых территорий.

На территории городского округа предусмотрено благоустройство жилищного фонда путем формирования нового и сокращения непригодного для проживания, которое позволит повысить комфортность и безопасность проживания населения.

Вывод: Планируемые к размещению объекты местного значения городского округа социальной инфраструктуры положительно повлияют на комплексное развитие территории городского округа, в том числе будут достигнуты следующие задачи:

- обеспечение населения объектами образования, здравоохранения, спорта, торговли;

- увеличение социальной привлекательности территории;

- повышение доступности и качества услуг;

- повышение уровня благоустройства территории.

Оценка влияния на комплексное развитие территории размещения планируемых объектов транспортной инфраструктуры

Планируемая улично-дорожная сеть населенных пунктов позволит улучшить связанность территорий внутри населенных пунктов, обеспечит транспортную доступность территорий нового жилищного строительства и устойчивое функционирование транспортной сети, что способствует повышению качества транспортного обслуживания населения, развитию экономики округа.

На территории городского округа Красноуральск в сфере транспортной инфраструктуры запланировано:

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городского округа с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;

- создание дополнительных выходов в смежные регионы (строительство автомобильной дороги «п. Басьяновский – г. Красноуральск»);

- повышение сервисного обслуживания для пользователей дорог;

- обеспечение надежных связей населенных пунктов с окружным и областным центром.

Вывод: Планируемые к размещению объекты местного значения городского округа транспортной инфраструктуры положительно повлияют на комплексное развитие территории городского округа, в том числе развитие дорожной сети округа и улучшение качества покрытий проезжей части дорог создаст устойчивую транспортную связь между населенными пунктами городского округа.

Оценка влияния на комплексное развитие территории размещения планируемых объектов инженерной инфраструктуры

На территории городского округа Красноуральск запланировано строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- строительство новых источников теплоснабжения;

- строительство участков сетей газоснабжения;

- строительство систем наружного освещения;

- строительство очистных сооружений и водозаборного узла.

Проектом предусматривается развитие сетей связи в целях повышения комплексности развития округа, повышения комфорта проживания. Развитие сетей связи планируется в соответствии с современными тенденциями в развитии данной отрасли.

Вывод: Планируемые к размещению объекты местного значения городского округа инженерной инфраструктуры положительно повлияют на комплексное развитие территории городского округа, в том числе будет достигнута задача по повышению надежности системы водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения городского округа Красноуральск.

Оценка влияния на комплексное развитие территории размещения планируемых объектов в производственной сфере

Инвестиционная политика городского округа Красноуральск направлена на создание благоприятных условий для развития промышленного и сельскохозяйственного комплекса и предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство предприятий агропромышленного комплекса;

- создание предприятий в рамках реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития - ТОСЭР «Красноуральск».

Реализация данных мероприятий направлено на создание новых рабочих мест.

Также предусматривается проведение природоохранных мероприятий, снижение выбросов, обновление оборудования предприятия АО «Святогор», установление санитарно-защитных зон предприятий и объектов, что положительно повлияет на сохранение окружающей среды.

Оценка влияния на комплексное развитие территории объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий

Территории объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий остаются без изменений, размещение планируемых объектов капитального строительства не окажет негативного воздействия на объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории.

Глава 12. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа Красноуральск объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2023 № 3276-р, в границах городского округа Красноуральск Свердловской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах городского округа Красноуральск Свердловской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах городского округа Красноуральск Свердловской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах городского округа Красноуральск Свердловской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах городского округа Красноуральск Свердловской области объектов федерального значения не запланировано.

В таблице 54 приведены мероприятия по строительству и реконструкции объектов регионального и местного значения.

Таблица 54

| № п/п | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Срок реализации | Характеристика ЗОУИТ | Источник информации о мероприятии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги «п. Басьяновский – г. Красноуральск» | городской округ Красноуральск | - | 28,7 км | 2031 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) | Схема территориального планирования Свердловской области, утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-пп (в ред. от 15.06.2023 № 426-ПП) |  |
| 2 | Строительство автомобильной дороги «обход г. Красноуральска» | городской округ Красноуральск | - | 12,6 | 2036 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) | Схема территориального планирования Свердловской области, утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-пп (в ред. от 15.06.2023 № 426-ПП) |  |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» | городской округ Красноуральск | - | 342 км | 2031 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) | Схема территориального планирования Свердловской области, утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-пп (в ред. от 15.06.2023 № 426-ПП) |  |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги «г. Верхняя Тура – г. Красноуральск» | городской округ Красноуральск | - | 11,1 км | 2026 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) | Схема территориального планирования Свердловской области, утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-пп (в ред. от 15.06.2023 № 426-ПП) |  |
| 5 | Полигон промышленно-бытовых отходов. Реконструкция полигона | г. Красноуральск, земельный участок с кадастровым номером 66:51:0108001:49 | Зона специального назначения | - 28000 тонн.год | 2025 | Санитарно-защитная зона 500 м | Схема территориального планирования Свердловской области, утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-пп (в ред. от 15.06.2023 № 426-ПП) |  |
| Объекты местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство начальной школы | г. Красноуральск, ул. Каляева 37, на земельном участке МАОУ СОШ №6 | - Зона специализированной общественной застройки | - 400 мест | 2026 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 2 | Строительство общеобразовательной школы | г. Красноуральск, мкр. 2 | - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - 700 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 3 | Строительство общеобразовательной школы | г. Красноуральск | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 500 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 4 | Строительство общеобразовательной школы | г. Красноуральск | - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - 500 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 5 | Строительство общеобразовательной школы | г. Красноуральск | - Общественно-деловая зона | - 500 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 6 | Строительство детского дошкольного учреждения (детский сад) | г. Красноуральск, мкр. 2 | - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - 270 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 7 | Строительство детского дошкольного учреждения (детский сад) | г. Красноуральск, мкр. Солнечный | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 280 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 8 | Строительство детского дошкольного учреждения (детский сад) | г. Красноуральск, ул.Парковая | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 95 мест | 2032 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 9 | Строительство детского дошкольного учреждения (детский сад) | г. Красноуральск | - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - 100 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 10 | Строительство общеобразовательной школы | в южной части д. Ясьва | - Зона специализированной общественной застройки | - 30 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 11 | Строительство детского дошкольного учреждения (детский сад) | в южной части д. Ясьва | - Зона специализированной общественной застройки | - 30 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 12 | Строительство общеобразовательной школы и дошкольного учреждения | в южной части п. Чирок | - Зона специализированной общественной застройки | - 30 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 13 | Строительство общеобразовательной школы | - в центральной части п. Дачный | - Зона специализированной общественной застройки | - 50 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 14 | Строительство детского дошкольного учреждения (детский сад) | - в центральной части п. Дачный | - Зона специализированной общественной застройки | - 50 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 15 | Строительство общеобразовательной школы | п. Краснодольский | - Зона специализированной общественной застройки | - 30 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 16 | Строительство детского дошкольного учреждения (детский сад) | п. Краснодольский | - Зона специализированной общественной застройки | - 30 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 17 | - Строительство сельского клуба в поселке Бородинка | - пос. Бородинка | - Общественно-деловая зона | - 200 кв.м | 2030 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 18 | Парк культуры и отдыха «Питомник» | г. Красноуральск, улица Чернышевского | - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - 500 посещений в сутки | - 2028 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 19 | Реконструкция городского стадиона «Молодость» | г. Красноуральск, ул. Ленина, д.6. | - Зона специализированной общественной застройки | - 1500 посещений в смену | 2026 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 20 | Строительство городского парка с лыжероллерной трассой | - г. Красноуральск, на пересечении улиц Ленина-Парковая | - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - 500 посещений в сутки | 2030 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 21 | Строительство открытых спортивных сооружений | - в центральной части п. Межень | - Зона отдыха | - 50 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 22 | Строительство лодочной станции, открытых спортивных сооружений | - в центральной части п. Межень | - Зона отдыха | - 50 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 23 | Строительство спортивного комплекса | - г. Красноуральск | - Зона специализированной общественной застройки | - 500 посещений в смену | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 24 | Строительство спортивного комплекса | - г. Красноуральск, ул.Казакова | - Зона специализированной общественной застройки | - 500 посещений в смену | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 25 | Строительство туристической базы с целью развития туризма городского округа | в южной части п. Высокий | - Зона отдыха | - 50 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 26 | Благоустройство пляжа | правый берег водохранилища на реке Кушайка (Красноуральский городской пруд) | - Зона отдыха | - 100 посещений в сутки | 2030 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 27 | Парк культуры и отдыха «Березовая роща» | г. Красноуральск | - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - 500 посещений в сутки | 2035 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 28 | Благоустройство пляжа | возле пруда п. Краснодольский | - Зона отдыха | - 100 посещений в сутки | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 29 | Строительство психиатрической больницы | г. Красноуральск, ул.Советская, д.70 | - Зона специализированной общественной застройки | - 150 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 30 | - Строительство поликлиники | г. Красноуральск, ул.Победы, д.8 | - Зона специализированной общественной застройки | - 500 посещений в смену | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 31 | Строительство санатория | г. Красноуральск, возле коллективного сада «Дружба» | - Зона специализированной общественной застройки | - 100 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 32 | Строительство фельдшерского пункта | п. Краснодольский | - Общественно-деловая зона | - 50 посещений в смену | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 33 | Строительство административного здания - Центр обслуживания населения (магазин, фельдшерский пункт, отдел связи) | в центральной части п. Высокий | - Общественно-деловая зона | - 100 кв.м | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 34 | Строительство административного здания - Центр обслуживания населения (магазин, фельдшерский пункт, отдел связи) | п. Бородинка | - Общественно-деловая зона | - 100 кв.м | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 35 | Строительство административного здания - Центр обслуживания населения (магазин, фельдшерский пункт, отдел связи) | в центральной части п. Межень | - Общественно-деловая зона | - 100 кв.м | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 36 | Строительство административного здания - Центр обслуживания населения (магазин, фельдшерский пункт, отдел связи) | в центральной части д. Ясьва | - Общественно-деловая зона | - 100 кв.м | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 37 | Строительство административного здания - Центр обслуживания населения (магазин, фельдшерский пункт, отдел связи) | в центральной части п. Никольский | - Общественно-деловая зона | - 100 кв.м | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 38 | - Строительство объекта общественного назначения | - в центральной части п. Каменка | - Общественно-деловая зона | - 30 мест | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 39 | Строительство объекта торговли (магазин) | в центральной части п. Дачный | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 100 кв.м | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 40 | Строительство объекта торговли (магазин) | п. Краснодольский | - Общественно-деловая зона | - 100 кв.м | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 41 | Строительство объекта торговли и общественного питания | г. Красноуральск, ул.Солнечная, д.1 | Общественно-деловая зона | 480 кв.м. | 2041 | ЗОУИТ устанавливается на этапе проектирования объекта | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 42 | Строительство предприятия сельскохозяйственного производства | п. Дачный | - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - 50 рабочих мест | 2041 | 50-300 метров (в зависимости от специализации объектов и применяемых технологий) Согласно п. 11.3.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 43 | Строительство предприятия сельскохозяйственного производства | п. Краснодольский | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - 50 рабочих мест | 2041 | 50-300 метров (в зависимости от специализации объектов и применяемых технологий) Согласно п. 11.3.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 44 | Строительство тепличного хозяйства | в северной части г. Красноуральск | Зона сельскохозяйственных угодий | - 50 рабочих мест | 2041 | ЗОУИТ устанавливается на этапе проектирования объекта | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 45 | Строительство животноводческого комплекса | г. Красноуральск, рядом с коллективным садом «Южный» | Зона лесов | - 50 рабочих мест | 2041 | 50-300 метров (в зависимости от специализации объектов и применяемых технологий) Согласно п. 11.3.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 46 | Строительство тепличного хозяйства | г. Красноуральск, рядом с коллективным садом «Южный» | Зона лесов | - 50 рабочих мест | 2041 | ЗОУИТ устанавливается на этапе проектирования объекта | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 47 | Строительство промышленной площадки | г. Красноуральск | Производственная зона | - 1 га | - 2041 | ЗОУИТ устанавливается на этапе проектирования объекта | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 48 | Строительство промышленной площадки | г. Красноуральск | Производственная зона | - 1 га | - 2041 | ЗОУИТ устанавливается на этапе проектирования объекта | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 49 | Строительство промышленной площадки | г. Красноуральск, | Производственная зона | - 1 га | - 2041 | ЗОУИТ устанавливается на этапе проектирования объекта | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 50 | Строительство предприятия пищевой промышленности | г. Красноуральск, рядом со станцией Медь | Производственная зона | - 1 га | - 2041 | ЗОУИТ устанавливается на этапе проектирования объекта | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 51 | Строительство промышленной площадки | г. Красноуральск, | Производственная зона | - 1 га | - 2041 | ЗОУИТ устанавливается на этапе проектирования объекта | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 52 | Строительство комплекса дорожного сервиса | городской округ Красноуральск, 197 км+300 м автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Н.Тагил – г. Серов» | - Зона транспортной инфраструктуры | - 4 топливораздаточных колонок | 2041 | Санитарно-защитная зона V класса (50 м). Требуется разработка проекта санитарно-защитной зоны. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 53 | Строительство автозаправочной станции | - г. Красноуральск, на въезде в г.Красноуральск со стороны п.Краснодольский | - Зона транспортной инфраструктуры | 4 топливораздаточных колонок | 2041 | Санитарно-защитная зона V класса (50 м). Требуется разработка проекта санитарно-защитной зоны. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 54 | Строительство автозаправочной станции | - п. Краснодольский | - Зона транспортной инфраструктуры | - 4 топливораздаточных колонок | 2025 | Санитарно-защитная зона V класса (50 м). Требуется разработка проекта санитарно-защитной зоны. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 55 | Строительство моста через р.Бол.Болгаревка на а.д.«п. Басьяновский – г. Красноуральск» | - городской округ Красноуральск | - - | - Мост автодорожный | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 56 | Строительство моста через р.Луковая на а.д.«п. Басьяновский – г. Красноуральск» | - городской округ Красноуральск | - - | - Мост автодорожный | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 57 | Строительство моста через р.Салда на а.д. «Обход г.Красноуральск» | - городской округ Красноуральск | - - | - Мост автодорожный | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 58 | - Строительство автовокзала | - г. Красноуральск, ул. Устинова | - Зона транспортной инфраструктуры | 200 чел. | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 59 | - Строительство железнодорожного вокзала | - г. Красноуральск, ул. Устинова | - Зона транспортной инфраструктуры | 200 чел. | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 60 | - Строительство остановочных пунктов | - г. Красноуральск | - Зона транспортной инфраструктуры | Остановочный пункт автобуса | - 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 61 | - Строительство остановочных пунктов междугороднего автобусного сообщения | п. Высокий | - Зона транспортной инфраструктуры | Остановочный пункт автобуса | 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 62 | - Строительство остановочных пунктов междугороднего автобусного сообщения | п. Никольский | - Зона транспортной инфраструктуры | Остановочный пункт автобуса | - 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 63 | - Строительство остановочных пунктов междугороднего автобусного сообщения | п. Чирок | - Зона транспортной инфраструктуры | Остановочный пункт автобуса | - 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 64 | - Строительство остановочных пунктов междугороднего автобусного сообщения | п. Дачный | - Зона транспортной инфраструктуры | Остановочный пункт автобуса | - 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 65 | - Улица в жилой застройке, проезд | - г. Красноуральск | - - | Переходный вид покрытия | - 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 66 | - Улица в жилой застройке, проезд | - г. Красноуральск | - - | Переходный вид покрытия | - 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 67 | - Улица в жилой застройке, проезд | - г. Красноуральск | - - | Переходный вид покрытия | - 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 68 | - Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | - сельские населенные пункты ГО Красноуральск | - - | Переходный вид покрытия | - 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 69 | - Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | - сельские населенные пункты ГО Красноуральск | - - | Переходный вид покрытия | - 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 70 | - Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | - сельские населенные пункты ГО Красноуральск | - - | Переходный вид покрытия | - 2041 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 71 | - Проектирование и строительство водогрейной блочно-модульной котельной «2МКР» вместо котельной «Пристрой» | - г. Красноуральск | - Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 14 МВт | 2028 | Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 72 | Строительство блочно-модульных котельных | г. Красноуральск | - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 15 МВт | 2036 |  | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 73 | - Строительство блочно-модульной котельной в п. Дачный взамен котельной «п. Дачный» | п. Дачный | - Многофункциональная общественно-деловая зона | 10 МВт | 2030 | Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 74 | - Строительство блочно-модульной котельной в п. Дачный взамен котельной «Березка» | п. Дачный | - Зона отдыха | 10 МВт | 2030 |  | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 75 | - Проектирование и строительство водогрейной блочно-модульной котельной вместо существующей котельной «Красногвардейская» | г. Красноуральск | - Коммунально-складская зона | 5 МВт | 2030 |  | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 76 | - Вывод из эксплуатации существующей котельной «п. Октябрьский» и строительство на ее месте блочно-модульной котельной | г. Красноуральск | - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 15 МВт | 2035 |  | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 77 | - Проектирование и строительство блочно-модульной котельной в районе расположения Ледовой арены | г. Красноуральск | - Зона специализированной общественной застройки | 4.0 МВт | 2025 | Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 78 | Строительство индивидуальной котельной для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения здания детского сада жилого района «Солнечный» | г. Красноуральск | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4.0 МВт | 2035 |  | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 79 | Строительство блочно-модульных котельных | п.Краснодольский | - Зона специализированной общественной - застройки | 4.0 МВт | 2030 |  | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 80 | Проектирование и прокладка тепловых сетей застройки «2 микрорайона» | г. Красноуральск | - - | 1,32 км | 2030 | Охранная зона* – от 3 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 81 | Проектирование и прокладка тепловых сетей перспективной жилой и общественной застройки | г. Красноуральск | - - | 0,02 км | 2035 | Охранная зона* – от 3 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 82 | Перекладка существующих тепловых сетей системы теплоснабжения перспективной БМК «Красногвардейская» | г. Красноуральск | - - | 0,5 км | 2035 | Охранная зона* – от 3 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 83 | Ежегодная замена 2 км ветхих эксплуатируемых тепловых сетей в связи с физическим износом | г. Красноуральск | - - | 2 км | 2041 | Охранная зона* – от 3 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 84 | Проектирование и строительство циркуляционного трубопровода ГВС котельной «БМК п. Пригородный» | г. Красноуральск | - - | 2 км | 2035 | Охранная зона* – от 3 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 85 | Проектирование и строительство циркуляционного трубопровода ГВС котельной «57 квартал» | г. Красноуральск | - - | 2 км | 2030 | Охранная зона* – от 3 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 86 | Прокладка тепловых сетей для нужд здания детского сада жилого района «Солнечный» | г. Красноуральск | - - | 1,5 км | 2035 | Охранная зона* – от 3 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 87 | Строительство сетей теплоснабжения | п. Дачный | - - | 0,51 км | 2041 | Охранная зона* – от 3 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 88 | Строительство индивидуальных тепловых пунктов и сетей теплоснабжения | п. Краснодольский | - - | 0,5 км | 2041 | Охранная зона* – от 3 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 89 | Строительство сетей водоснабжения в зоне перспективной застройки «2 микрорайон» | г. Красноуральск | - | 2,6 км | 2030 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 90 | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей жилого района «Солнечный» | г. Красноуральск | - | 6,29 км | 2035 | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 91 | Замена водоводов с поверхностного водозабора в п. Дачный до насосно-фильтровальной станции | п. Дачный | - | 6,8 км | 2041 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 92 | Строительство уличной водопроводной сети | г. Красноуральск | - | 10 км | 2041 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 93 | Водовод проектный неподготовленной воды | г. Красноуральск, р.Салда | - | 10 км | 2030 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 94 | Ежегодная замена существующих изношенных водопроводных сетей, 3км в год | г. Красноуральск | - | 3 км | 2041 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 95 | Строительство перспективной насосно-фильтровальной станции в посёлке Пригородный и водовода | г. Красноуральск | Зона специализированной общественной застройки | 1 тыс куб/сутки | 2041 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 96 | Строительство перспективной насосно-фильтровальной станции | г. Красноуральск | Коммунально-складская зона | 1 тыс куб/сутки | 2041 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 97 | Строительство резервной скважины | п. Краснодольский | - | 1 тыс куб/сутки | 2041 | I пояс зоны санитарной охраны– 50 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 98 | Строительство резервной скважины в мкр. «Птицефабрика» | г. Красноуральск | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 тыс куб/сутки | 2041 | I пояс зоны санитарной охраны– 50 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 99 | Цех водоподготовки | г. Красноуральск | Зона инженерной инфраструктуры | 1 тыс куб/сутки | 2041 | I пояс зоны санитарной охраны– 50 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 100 | Водозабор на водохранилище | городской округ Красноуральск | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5 тыс куб/сутки | 2040 | I пояс зоны санитарной охраны– 50 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 101 | Строительство сети водоснабжения и водоочистных сооружений | п. Дачный | Зона инженерной инфраструктуры | 0,5 тыс куб/сутки | 2041 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 102 | Строительство сети централизованного водоснабжения на территории жилого района «Молодёжный» и прилегающей территории | г. Красноуральск | - | 3 км | 2041 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 103 | Строительство системы хоз-бытового водоотведения «2 микрорайон» | г. Красноуральск | - | 2 км | 2041 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 104 | Строительство системы ливневой канализации «2 микрорайон» | г. Красноуральск | - | 4 км | 2041 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 105 | Развитие централизованной системы водоотведения жилого района «Солнечный»: строительство блочно-модульного КОС; строительство сетей водоотведения | г. Красноуральск | - | 15 км | 2041 | Охранная зона – 20 м (СанПиН 2.1.4.1110-02) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 106 | Организация системы ливневой канализации жилого района «Солнечный»: устройство водоотводных лотков вдоль магистральных улиц и улиц в жилой застройке, строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока, размещение 7 локальных очистных сооружений поверхностного стока | г. Красноуральск | - | 14,8 км | 2041 | Санитарно-защитная зона – 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 107 | Строительство канализационных очистных сооружений жилого района «п. Октябрьский» | г. Красноуральск | - | 0,1 тыс. куб. м/сут | 2035 | Санитарно-защитная зона – 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 108 | Строительство канализационных очистных сооружений | п. Бородинка | - | 0,1 тыс. куб. м/сут | 2041 | Санитарно-защитная зона – 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 109 | Строительство канализационных очистных сооружений | п. Чирок | - | 0,1 тыс. куб. м/сут | 2041 | Санитарно-защитная зона – 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 110 | Строительство канализационных очистных сооружений | п. Межень | - | 0,1 тыс. куб. м/сут | 2041 | Санитарно-защитная зона – 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 111 | Строительство канализационной насосной станции и сетей водоотведения | п. Дачный | - | 0,1 тыс. куб. м/сут | 2041 | Санитарно-защитная зона – 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 112 | Строительство канализационных очистных сооружений | д. Ясьва | - | 0,1 тыс. куб. м/сут | 2041 | Санитарно-защитная зона – 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 113 | Строительство самотечного коллектора, проходящего по улице Парковой, улице Свердлова, ул. Ленина | г. Красноуральск | - - | 0,5 км | 2041 | Санитарно-защитная зона – 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 114 | Строительство трансформаторных подстанций и линий электропередачи 10(6) кВ | г. Красноуральск | - | 10/0,4 кВ, требует уточнения на этапе проектирования | 2041 | Охранная зона– 20 м (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 115 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, сетей электроснабжения 6 и 0,4 кВ | п. Бородинка | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10/0,4 кВ, требует уточнения на этапе проектирования | 2041 | Охранная зона– 20 м (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 116 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, сетей электроснабжения 6 и 0,4 кВ | п. Межень | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10/0,4 кВ, требует уточнения на этапе проектирования | 2041 | Охранная зона– 20 м (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 117 | Строительство линии электропередачи низкого напряжения | п. Дачный | - | 10/0,4 кВ, требует уточнения на этапе проектирования | 2041 | Охранная зона– 20 м (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 118 | Строительство ТП 6/0,4 кВ, сетей электроснабжения 6 и 0,4 кВ | д. Ясьва | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10/0,4 кВ, требует уточнения на этапе проектирования | 2041 | Охранная зона– 20 м (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 119 | Строительство трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач 10/6 кВ | п. Дачный | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10/0,4 кВ, требует уточнения на этапе проектирования | 2041 | Охранная зона– 20 м (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 120 | Строительство трансформаторных подстанций, воздушных линий электропередач 10/6 кВ | п. Дачный | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10/0,4 кВ, требует уточнения на этапе проектирования | 2041 | Охранная зона– 20 м (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 121 | Трансформаторная подстанция (ТП), линии электропередачи 10(6) кВ | п. Высокий | Зона сельскохозяйственных угодий | 10/0,4 кВ, требует уточнения на этапе проектирования | 2041 | Охранная зона– 20 м (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 122 | Трансформаторная подстанция (ТП) 10 кВ | п.Краснодольский | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 10 кВ, требует уточнения на этапе проектирования | 2041 | Охранная зона– 20 м (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 123 | Трансформаторная подстанция (ТП) 10 кВ | п.Краснодольский | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 10 кВ, требует уточнения на этапе проектирования | 2041 | Охранная зона– 20 м (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 124 | Строительство газораспределительного пункта (ГРП) на территории «2 микрорайона» | г. Красноуральск | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,1 тыс. куб. м/сут | 2041 | Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 125 | Строительство газопровода среднего давления в жилом районе «Солнечный» | г. Красноуральск | - | 6,3 км | 2035 | Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 126 | Строительство в п. Краснодольский газораспределительного пункта шкафного типа (ШРП) и газопровода от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Игрим-Серов-Н. Тагил» | п. Краснодольский | - | 5,25 км | 2035 |  | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 127 | Проектирование и строительство газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления в районе индивидуальной жилой застройки | г. Красноуральск | - | 0,5 км | 2041 | **Охранная зона – 2 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 128 | Проектирование и строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительного газопровода низкого давления для газификации п. Краснодольский, п. Дачный, п.Чирок, п.Никольский, д.Ясьва | п. Краснодольский, п. Дачный, п.Чирок, п.Никольский, д.Ясьва | - | 9,7 км | 2030 | **Охранная зона – 2 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 129 | Строительство сетей газоснабжения поселка Левинка | г. Красноуральск | - | 4,58 км | 2028 | **Охранная зона – 2 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 130 | Строительство сетей газоснабжения поселка «Молодежный» | г. Красноуральск | - | 0,6 км | 2041 | **Охранная зона – 2 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 131 | Строительство линий связи | г. Красноуральск | - | Кабельная линия связи | 2041 | ***Охранная зона (минимум)– 4 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 132 | Строительство линий связи | п.Дачный | - | Кабельная линия связи | 2041 | ***Охранная зона (минимум) – 4 м | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 133 | Средняя общеобразовательная школа №9 | г. Красноуральск, ул.Салдинская, д.10а | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - | 2025 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 134 | Детский сад | г. Красноуральск, ул.Колхозная, д.8 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |  | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |
| 135 | Детский сад №23 | г. Красноуральск, ул.Железнодорож-ная, д.2 | - Зона специализированной общественной застройки | - | 2025 | Не устанавливается | Генеральный план городского округа Красноуральск, утверждённый решением Думы городского округа Красноуральск от 29.04.2021 № 281 |  |

*Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

**В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

*** В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Глава 13. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, расположенные в городском округе Красноуральск относятся:

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

  - Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

  - Территории, подверженные опасным геологическим процессам

  - Территории, подверженные опасным гидрологическим процессам

  - Территории, подверженные опасным метеорологическим процессам

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- Зона, подверженная риску радиоактивного загрязнения

- Зона, подверженная риску химического заражения

- Зона возможного катастрофического затопления (при аварии на гидродинамически опасном объекте)

Территория городского округа Красноуральск по условиям природной среды и характеру развития техносферы является регионом высокого риска. Риск возникновения аварий и катастроф техногенного и природного характера обусловлен как географо-климатическими и геологическими особенностями территории, так и спецификой хозяйственной деятельности, характеризующейся высокой концентрацией предприятий горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, энергетического и оборонного комплексов.

На территории распространены почти все опасные природные процессы: затопления паводками 1% обеспеченности, подтопление грунтовыми водами, заболачивание, речная и овражная эрозия, оползни, суффозия и просадочность лессовидных грунтов, склоновые процессы (обвалы, осыпи, плоскостной смыв), морозное пучение, землетрясения 5-6 баллов.

Хозяйственная деятельность человека активизирует развитие существующих геологических процессов и вызывает новые процессы, несвойственные данной местности. Обрушение земной поверхности, подтопление застроенных территорий, землетрясения техногенного характера имеют место на территориях расположения старых горных выработок.

К опасным гидрологическим процессам относится половодье, которое наблюдаются ежегодно и занимают первое место среди стихийных бедствий по повторяемости, площади распространения и суммарному годовому материальному ущербу.

Степень воздействия весеннего половодья зависит от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.), влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.

В период половодья возможно затопление пониженных участков территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных и железных дорог, повреждение объектов.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений в ряде населенных пунктов, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах практически всех рек, как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависит от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

В районе ежегодно должны составляться прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пункты, попадающие в зону паводка, заблаговременно оповещаются, и население подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой.

Подтопление грунтовыми водами наблюдается на пониженных участках округа и занимает значительные территории, в том числе практически все населённые пункты.

Заболачивание распространено на территории городского округа особенно широко.

Затопление и подтопление, вызванное повышением уровня поверхностных и подземных вод, отличается довольно длительным характером и может приводить к размыву грунта, подмыву насыпей автодорог, земляных насыпей, опор ЛЭП, медленному затопление местности, дорог, домов без существенного их разрушения, разрыву подземных инженерных коммуникаций, повреждению подземных частей зданий и сооружений.

На территории городского округа Красноуральск возможны затопления и подтопления части территории, вызванные разливом рек во время половодья и паводков, вызванных интенсивным таянием снега или продолжительными обильными дождями, а также ледяных заторов рек.

Природных пожаров, приведших к возникновению чрезвычайной ситуации, на территории городского округа не было.

К опасным геологическим процессам относятся:

- речная и овражная эрозии – распространённое на территории городского округа явление;

- склоновые процессы: плоскостной смыв встречается на всей территории городского округа, обвалы и осыпи проявляются на локальных участках;

- речная абразия (процесс механического разрушения и сноса  в береговой зоне водоёмов волнами и прибоем) – частое явление;

- сезонное пучение грунтов вследствие температурных перепадов имеет, в основном, точечные проявления на всей территории городского округа;

- землетрясения: большая часть территории городского округа относится к сейсмоактивной, где возможны землетрясения силой до 6 баллов, небольшая часть территории на западе городского округа может быть подвержена землетрясениям силой 6-7 баллов. Фактических данных о землетрясениях на территории городского округа Красноуральск нет.

К опасным метеорологическим процессам относятся штормы. Средняя годовая скорость ветра в городском округе 0.8 м/сек. В году возможно около 7-9 дней с сильным ветром до 20 м/сек. Ветра такой силы не приводят к чрезвычайным ситуациям.

К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся лесные пожары, возможные очаги которых распространены по всей территории городского округа, имеющего высокую степень залесённости.

Риски техногенного характера могут быть связаны в первую очередь с промышленными объектами, такими, как АО «Святогор».

Гидродинамически опасный объект – сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него (в верхнем и нижнем бьефах сооружения). К ним относятся гидротехнические сооружения напорного типа. Особенностью таких сооружений является возникновение (при разрушении) волны прорыва с образованием зоны катастрофического затопления.

Катастрофическое затопление отнесено к особо опасным в связи с тем, что оно может возникнуть внезапно и повлечь разрушение зданий и сооружений, гибель людей, вывод из строя оборудования предприятий и нанести огромный людской и материальный ущерб. В пределах зоны катастрофического затопления, как правило, происходит смыв плодородных почв или отложение наносов.

На территории городского округа опасным является размыв плотины Сорьинского шламонакопителя АО «Святогор», в результате чего возможно экологическое загрязнение рек Сорья, Салда, Тура, Тобол, Иртыш, Обь.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций;

- проводить постоянный мониторинг окружающей среды;

- проводить работу по совершенствованию анализа риска возникновения чрезвычайных ситуаций;

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики, зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий;

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

В городе расположена 163 пожарно-спасательная часть «46 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Свердловской области» по адресу: г. Красноуральск, ул. Устинова 44 б.

Мероприятия по предупреждению пожаров, профилактике лесных пожаров, защите населения и материальных ценностей от пожаров включают:

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на предприятиях, в организациях и учреждениях;

- пропаганда правил пожарной безопасности и обучение населения действиям при возникновении пожаров;

- подготовка технических средств пожаротушения, организация всестороннего материально-технического обеспечения;

- поддержание в рабочем состоянии источников противопожарного водоснабжения.

Планировочными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при развитии территорий городского округа являются развитие транспортной сети, обеспечивающей подъезд пожарной техники ко всем территориям и объектам, и развитие централизованных водопроводных сетей, оборудованных пожарными гидрантами.

##### Глава 14. Технико-экономические показатели Генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах городского округа | га | 162723,00 | 162 723,00 |
| 1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 739,28 | 1 162,02 |
|  |  | % | 0,46 | 0,71 |
| 1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 105,30 | 106,42 |
|  |  | % | 0,06 | 0,07 |
| 1.4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 88,09 | 92,65 |
|  |  | % | 0,06 | 0,06 |
| 1.5 | Общественно-деловые зоны | га | 18,26 | 20,15 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
| 1.6 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 2,99 | 5,27 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Зона специализированной общественной застройки | га | 66,50 | 74,09 |
|  |  | % | 0,04 | 0,05 |
| 1.8 | Производственная зона | га | 2168,98 | 2351,79 |
|  |  | % | 1,33 | 1,45 |
| 1.9 | Коммунально-складская зона | га | 77,87 | 78,46 |
|  |  | % | 0,05 | 0,05 |
| 1.10 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 63,80 | 66,38 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |
| 1.11 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 930,50 | 990,37 |
|  |  | % | 0,57 | 0,61 |
| 1.12 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 745,54 | 648,60 |
|  |  | % | 0,46 | 0,40 |
| 1.13 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 104,29 | 113,38 |
|  |  | % | 0,06 | 0,07 |
| 1.14 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 96,36 | 68,36 |
|  |  | % | 0,06 | 0,04 |
| 1.15 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 923,27 | 545,42 |
|  |  | % | 0,57 | 0,33 |
| 1.16 | Зона отдыха | га | 11,81 | 12,30 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
| 1.17 | Зона лесов | га | 125 481,53 | 125 481,53 |
|  |  | % | 77,11 | 77,11 |
| 1.18 | Зоны специального назначения | га | 31,85 | 31,85 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
| 1.19 | Зона кладбищ | га | 55,96 | 55,96 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
| 1.20 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0,006 | 0,23 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | Зона режимных территорий | га | 28 856,06 | 28 856,06 |
|  |  | % | 17,73 | 17,73 |
| 1.22 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 647,62 | 517,35 |
|  |  | % | 0,40 | 0,32 |
| 1.23 | Зоны акваторий | га | 129,61 | 136,84 |
|  |  | % | 0,08 | 0,08 |
| 1.24 | Иные зоны | га | 1386,52 | 1316,52 |
|  |  | % | 0,85 | 0,81 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | Чел. | 22027 | 31840 |
|  |  | % роста | -0.6 | +37.3 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/км2 | 14.25 | 19.57 |
| 3. | Жилой фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 | 671.7 | 812.0 |
| 3.2 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 1.8 | 19.0 |
| 4. | Объекты социально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | кол-во | 18 | 24 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | кол-во | 7 | 15 |
| 4.3 | Организация, реализующая программы профессионального и высшего образования | кол-во | 2 | 2 |
| 4.4 | Организация дополнительного образования | кол-во | 2 | 2 |
| 4.5 | Больницы и поликлиники | кол-во | 8 | 10 |
| 4.6 | Санитарно-эпидемиологические станции | кол-во | 1 | 1 |
| 4.7 | Фельдшерско-акушерские пункты | кол-во | 1 | 2 |
| 4.8 | Станции скорой помощи | кол-во | 1 | 1 |
| 4.9 | Аптеки | кол-во | 8 | 8 |
| 4.10 | Детские дома | кол-во | 1 | 1 |
| 4.11 | Социальные центры | кол-во | 2 | 2 |
| 4.12 | Административные объекты | кол-во | 10 | 10 |
| 4.13 | Предприятия ритуальных услуг | кол-во | 1 | 1 |
| 4.14 | Религиозные объекты | кол-во | 2 | 2 |
| 4.15 | Магазины, торговые центры, предприятия общественного питания | кол-во | 25 | 29 |
| 4.16 | Непроизводственные объекты по предоставлению услуг | кол-во | 13 | 18 |
| 4.17 | Ветеринарные клиники | кол-во | 1 | 1 |
| 4.18 | Учреждения клубного типа, дома культуры, центры досуга | кол-во | 7 | 7 |
| 4.19 | Библиотеки | кол-во | 3 | 3 |
| 4.20 | Стадионы | кол-во | 2 | 2 |
| 4.21 | Объекты спорта | кол-во | 2 | 4 |
| 4.22 | Объекты санаторно-курортного назначения | кол-во | 0 | 1 |
| 4.23 | Оздоровительные лагеря | кол-во | 1 | 1 |
| 4.24 | Дома рыболова, охотника | кол-во | 2 | 2 |
| 4.25 | Гостиницы, туристические базы | кол-во | 0 | 2 |
| 4.26 | Лодочные станции, открытые сооружения | кол-во | 0 | 2 |
| 4.27 | Аварийно-спасательные формирования | кол-во | 4 | 4 |
| 4.28 | Парки | кол-во | 4 | 5 |
| 4.29 | Пляжи | кол-во | 0 | 2 |
| 4.30 | Кладбища | кол-во | 9 | 9 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог местного значения | км | 123,0 | 141,6 |
| 5.2 | Количество мостов, путепроводов | кол-во | 7 | 11 |
| 5.3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | кол-во | 1 | 1 |
| 5.4 | Количество остановочных пунктов | кол-во | 52 | 92 |
| 5.5 | Протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах | км | 119,8 | 199,8 |
| 5.6 | Протяженность дорог регионального значения | км | 77,45 | 109,96 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Расчетное водопотребление | м3/сут | 6,7 | 9,6 |
| 6.1.2 | Количество объектов водоснабжения, в т. ч.: | кол-во | 41 | 47 |
|  | Водозаборов | кол-во | 8 | 9 |
|  | Водопроводных очистных сооружений | кол-во | 2 | 4 |
|  | Водонапорных башен | кол-во | 4 | 4 |
|  | Насосных станций | кол-во | 1 | 3 |
|  | Резервуаров | кол-во | 9 | 9 |
|  | Скважин, колодцев, колонок | кол-во | 17 | 17 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей водоснабжения на территории ГО | км | 104,48 | 146,38 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Расчетный максимальный суточный расход стоков | м3/сут | 5,99 | 6,63 |
| 6.2.2 | Количество объектов водоотведения, в т. ч.: | кол-во | 7 | 24 |
|  | Очистных сооружений (КОС) | кол-во | 3 | 11 |
|  | Канализационных насосных станций | кол-во | 4 | 5 |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации | кол-во | 0 | 7 |
|  | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | кол-во | 0 | 1 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей водоотведения на территории ГО | км | 84,9 | 115,30 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Общая протяженность сетей электроснабжения | км | 348,55 | 387,6 |
|  | Количество объектов электроснабжения, в т. ч.: | кол-во | 105 | 131 |
|  | Электрические подстанции 110 кВ | кол-во | 1 | 2 |
|  | Электрические подстанции 35 кВ | кол-во | 3 | 3 |
|  | Трансформаторные подстанции (ТП) | кол-во | 101 | 126 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Количество объектов газоснабжения, в т. ч.: |  | 9 | 12 |
|  | Количество ГРС | кол-во | 1 | 1 |
|  | Количество ГРП | кол-во | 8 | 11 |
|  | Протяженность сетей газоснабжения на территории ГО | км | 150,73 | 185,93 |
| 6.5. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Протяженность сети теплоснабжения в двухтрубном исчислении на территории ГО | км | 83,3 | 107,3 |
|  | Количество объектов теплоснабжения, в т. ч.: | кол-во | 14 | 20 |
|  | Источник тепловой энергии | кол-во | 12 | 18 |
|  | Индивидуальный тепловой пункт | кол-во | 2 | 2 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
|  | Протяженность сети электросвязи на территории ГО: | км | 109,97 | 117,05 |
|  | Количество объектов электросвязи, в т. ч.: | кол-во | 23 | 74 |
|  | Автоматическая телефонная станция | кол-во | 5 | 5 |
|  | Базовая станция | кол-во | 5 | 5 |
|  | Объекты почтовой связи | кол-во | 3 | 3 |
|  | Иной объект связи для непосредственного обслуживания населения | кол-во | 10 | 61 |

Раздел II. Картографическая часть к материалам по обоснованию Генерального плана (Приложения 1 – 7)